РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

В. Васильев

ОДНОДИАПАЗОННЫП КОРОТКОВОЛНОВЫЙ СУПЕРГЕТЕРОДИН С ЭКОНОМИЧНЫМ ПИТАНИЕМ

Основное отличие предлагаемого приемника от подобных конструкций состоит в сравнительно низком напряжении источника питания — 3 В. Тем не менее он обладает достаточно высокими параметрами. Работая в диапазоне 25...52 м, приемник имеет чувствительность со входа штыревой антенны 5... 10 мкВ, избирательность по соседнему каналу составляет 16...18 дБ, по зеркальному — 12...18 дБ, номинальная выходная мощность до 30 мВт. При отсутствии сигнала потребляемый от источника питания ток составляет 5...6 мА, . а при максимальной громкости — не более 20 мА.

Рис. 1. Принципиальная схема коротковолнового приемника

Рис. 1. Принципиальная схема коротковолнового приемника (продолжение)

Приемник выполнен по супергетеродинной схеме (рис. 1) и состоит из преобразователя частоты с совмещенным гетеродином на транзисторе VI, трехкаскадного Усилителя промежуточной частоты на транзисторах У2 — у4, причем один из каскадов (на транзисторе V2) выполнен по схеме с общей базой и имеет автоматическую регулировку усиления, диодного детектора на гер. маниевом диоде V5 и усилителя низкой частоты на транзисторах V7 — V9, V12, V13, выполненного по бестрансформаторной схеме. Нагрузкой усилителя является динамическая головка В1.

Плавная перестройка по диапазону осуществляется блоком конденсаторов переменной емкости С1С4, а регулировка громкости — переменным резистором R11, являющимся одновременно нагрузкой детектора. Напряжение питания подается на приемник через выключатель S1.

Как указывалось ранее, преобразователь частоты выполнен на транзисторе VI по схеме с совмещенным гетеродином. Напряжение принимаемого сигнала подается на базу транзистора с катушки связи L2, а напряжение обратной связи гетеродина — с части витков катушки L3. Резонансный контур гетеродина связан с эмиттер-ной цепью транзистора частично, через нижний по схеме отвод катушки L3.

Как показала многолетняя радиолюбительская практика, преобразователь частоты данного типа работает устойчиво и не требует специальной регулировки, если ток коллектора транзистора составляет 0,8... 1,2 мА, а нагрузка резонансного контура гетеродина носит преимущественно активный характер. Первое из этих условий выполняется применением стабилизированного начального смещения на базе транзистора, создаваемого диодным стабилизатором R12V6. Напряжение стабилизации равно 0,5 В и остается практически неизменным при снижении напряжения питания до 2 В.

Второе условие — активный характер нагрузки контура гетеродина во всем диапазоне рабочих частот — достигается выбором определенного соотношения количества витков катушки связи L2 и положением отводов катушки L3, а также включением дополнительного резистора R1 сопротивлением 510...1000 Ом. Правда, резистор ограничивает диапазон генерируемых частот, но зато позволяет стабилизировать напряжение гетеродина, подводимое к базе транзистора VI, на уровне 0,4... 0,6 В и обеспечить тем самым устойчивую работу преобразователя в выбранном диапазоне частот 5,5... 12,4 МГц.

С контура L4C8, настроенного на промежуточную частоту, сигнал подается через катушку связи L5 и конденсатор С10 на усилитель ПЧ, собранный на транзисторах V2 — V4. Транзистор V2 включен по схеме с общей базой, тогда как два остальных — по схеме с общим эмиттером. Каскады различаются также и характером нагрузки в коллекторных цепях и видом межкаскадных связей. Так, если в цепи коллектора транзистора VI стоит резонансный контур фильтра ПЧ L4C8, то в цепи коллектора транзистора V3 — постоянный резистор R5. Остальные каскады усилителя ПЧ (на транзисторах V2 и V4) также имеют в цепях коллекторов резонансные контуры фильтров ПЧ, настроенные на частоту 465 кГц. Между каскадами встречается и трансформаторная связь, осуществляемая с помощью катушек L5, L7, и емкостная связь — через конденсатор С16.

Такое сочетание различных способов включения транзисторов (общая база и общий эмиттер), характера нагрузки (резонансная и апериодическая), связи (трансформаторная и емкостная) позволяет получить, с одной стороны, устойчивое усиление тракта промежуточной частоты, а с другой — обеспечивает достаточно высокую избирательность по соседнему каналу при сравнительно небольшом числе фильтров ПЧ.

Хорошие характеристики тракта усиления ПЧ достигаются и за счет стабилизации напряжения начального смещения, подаваемого на базы транзисторов с выхода диодного стабилизатора напряжения. Начальное смещение на базу транзистора V2 подается последовательно с напряжением АРУ, выделяющимся на резисторе R11, благодаря чему по мере увеличения мощности входного сигнала снижается напряжение смещения на базе этого транзистора и уменьшается усиление каскада. Смещение на базу транзистора V3 подается непосредственно с выхода стабилизатора, подключенного к «заземленному» проводу, а на базу транзистора V4 — с выхода стабилизатора через резистор R7. Эту особенность приемника следует учитывать при монтаже и не пытаться соединить «плюсовой» провод питания с «заземленным». Стабилизированное смещение подается также (через резистор R15) на базу транзистора V8 первого каскада усилителя НЧ.

Для обеспечения нормальной работы стабилизатора диод V6 зашунтирован по переменному току конденсатором С20.

Особенностью усилителя НЧ является наличие только одного каскада, собранного по схеме с общим эмиттером на транзисторе V8 и работающего на динамическую нагрузку в виде входного сопротивления эмиттер-ного повторителя на составном транзисторе. Составной транзистор образован последовательно соединенными транзисторами структуры р-n-р (V7, V9, V12) и симметрично включенного транзистора структуры n-р-n (V13). Необходимое начальное смещение на базах транзисторов V12 и V13 относительно их эмиттеров создается за счет падения напряжения на диодах V10, VII, включенных в прямом направлении. Нагрузка усилителя — динамическая головка В1 — включена между эмиттерами выходных транзисторов и общей точкой последовательно соединенных конденсаторов С23, С24. Такое включение нагрузки позволяет более полно использовать емкость электролитических конденсаторов — каждый из них одновременно является переходным по отношению к нагрузке и фильтрующим по отношению к источнику питания. Кроме того, такое включение нагрузки уменьшает амплитуду броска тока через транзисторы V12, V13 в момент включения питания.

Сравнительно высокой экономичности использования источника питания удалось добиться прежде всего за счет снижения его напряжения до минимально допустимого значения и соответствующего уменьшения коллекторных токов всех транзисторов. Известно, что германиевые транзисторы, используемые в приемнике, способны работать даже при напряжении между коллектором и эмиттером 1,5...2 В и токе коллектора 0,3... 0,5 мА. Правда, усилительные свойства транзисторов в таком режиме несколько хуже, чем при напряжении питания 9 В и токе коллектора 1...1.5 мА. Но это снижение усиления вполне компенсируется добавлением по одному транзистору в усилитель ПЧ и усилитель НЧ (по сравнению с приемником, питающимся напряжением 9 В).

Следует также учитывать, что при работе транзистора с пониженными токами и напряжением в меньшей степени сказываются собственные шумы транзисторов входных каскадов (преобразователя частоты и первого каскада усилителя ПЧ), в результате чего в приемнике можно использовать транзисторы с ненормируемым уровнем собственных шумов. Правда, качество работы приемника при прочих равных условиях будет выше, если использовать транзисторы с большим коэффициентом передачи тока базы, высокой предельной частотой и малым коэффициентом шума.

Рис, 2. Печатная плата приемника:

а — расположение элементов; б — печатный монтаж

Рис. 3. Пример размещения деталей на плате

Конструкция и детали. Значительная часть деталей приемника смонтирована на печатной плате (рис. 2) размерами 75 х 120 мм, вырезанной из одностороннего фольгированного стеклотекстолита (можно гетинакса). Катушки индуктивности, фильтры ПЧ, конденсаторы, резисторы, диоды установлены на плате, как показано на рис. 3. Катушки фильтров ПЧ заключены в металлические экраны, которые укрепляют в прямоугольных вырезах в плате размерами 10 х 10 мм. Экраны должны иметь надежный электрический контакт с «заземленным» проводом. Подстроечники катушек индуктивности должны быть со стороны печатного рисунка платы. Блок конденсаторов переменной емкости закрепляют с помощью выводов, расположенных по периметру его корпуса.

Монтажная плата закреплена в пластмассовом корпусе размерами 50 X 80 X 160 мм (рис. 4) четырьмя винтами, ввинченными во вклеенные по углам корпуса бобышки. В нем же размещают штыревую выдвижную телескопическую антенну от приемника «Спидола» или «ВЭФ-202», динамическую головку ОДГД-6 или 0,1ГД-10 и два элемента 332. На переднюю панель выводят ось блока конденсаторов переменной емкости, а справа сбоку — ось регулятора громкости, на которую надевают ручку. На передней панели имеется экран — шкала из прозрачного органического стекла, на которой выгравированы первые цифры участков коротковолнового диапазона волн: «3» — 31 м, «4» — 41 м, «5» — 50 м. Стрелка указателя настройки перемещается с помощью нитяной передачи и шкива диаметром 35 мм, надетого на ось блока конденсаторов переменной емкости.

Вместо транзисторов П423 в приемнике можно использовать П422, П416, ГТ322 с любыми буквенными индексами, вместо МП41А — МП39Б, МП40А, МП42Б, а также любые транзисторы серий ГТ108, ГТ110, вместо МП38А — МП37А, МП36А. Диоды V5, V10, VII могут быть, кроме указанных на схеме, Д9В, Д18, Д20, диод V6 — КД501, КД503 или другой, кремниевый, с падением напряжения около 0,5 В при прямом токе через диод 0,6...0,7 мА.

Рис. 4. Внешний вид приемника.

Постоянные резисторы могут быть типа ВС-0,125, МЛТ-0,25, МЛТ-0,5. Переменный резистор, спаренный с выключателем питания, — типа СПЗ-4з. Постоянные конденсаторы — КЛС, К5-15, К.М-5, КМ-6, причем конденсаторы С8, С12, С17 должны иметь разброс не более ±10%. Электролитические конденсаторы — К50-6 на номинальное напряжение 6 или 10 В. Возможно увеличение емкости всех электролитических конденсаторов в 1,5...2 раза по сравнению с указанными на схеме номиналами. Подстроечный конденсатор С2 — КПК-М, переменный — сдвоенный любой конструкции, но обязательно малогабаритный (например, от промышленных малогабаритных транзисторных приемников).

Фильтры ПЧ могут быть готовые или самодельные. В первом случае без каких-либо переделок подойдут катушки индуктивности ФПЧ от приемника «Селга» со следующей цветной маркировкой: L4L5 — черной, L6L7 — коричневой, L8L9 — красной. При самостоятельном изготовлении потребуются стандартные горшкооб-разные сердечники из феррита 400НН с каркасами, пластмассовой арматурой и экранами. Катушки L4, L6 и L8 должны содержать по 70 витков провода ЛЭШО 5X0,06 или ПЭВ-1 0,15, L5 — 4 витка, L7 — 7 витков, L9 — 50 витков провода ПЭЛШО или ПЭВ-1 диаметром 0,15 мм.

Катушки индуктивности входного и гетеродинного контуров наматывают на каркасах диаметром 7 мм с подстроечниками СЦР-1 от катушек ФПЧ изображения и звука телевизоров. Намотка производится виток к витку проводом ПЭЛШО 0,27: катушка L1 должна содержать 12,5 витка, L2 — 2 витка, L3 — 12 витков с отводами от 2-го и 6-го витков, считая от нижнего по схеме вывода.

Чувствительность приемника достаточна для приема удаленных радиостанций на штыревую антенну длиной 300...700 мм. Если такой антенны не окажется, ее можно заменить самодельной меньшей длины или, в крайнем случае, многожильным монтажным проводом в поливинилхлоридной изоляции, подключаемым к входной цепи через разъем.

Налаживание начинают с измерения авометром режимов работы транзисторов по постоянному току, указанных на принципиальной схеме. Напряжение диодного стабилизатора можно откорректировать либо подбором диода V6, либо подбором резистора R12. Подбором резистора R15 устанавливают напряжение на эмиттерах транзисторов V12, V13. Потребляемый приемником ток при отсутствии сигнала и самовозбуждения должен находиться в пределах 5...6 мА.

Если режимы работы всех транзисторов соответствуют указанным на схеме и в динамической головке слышны шумы приемника, можно переходить к настройке высокочастотного тракта. Первоначально все подстроечники катушек индуктивности и ФПЧ устанавливают в среднее положение. Плавным и медленным вращением ротора блока переменных конденсаторов добиваются приема хотя бы одной станции коротковолнового диапазона. Затем пластмассовой отверткой регулируют положение подстроечников катушек ФПЧ (вначале последнего каскада усиления ПЧ, затем второго и первого), добиваясь максимума громкости.

После такой предварительной настройки тракта ПЧ можно перейти к регулировке преобразователя частоты. Ось блока конденсаторов переменной емкости устанав-

ливают в положение, близкое к максимальной емкости, подстроечником катушки L3 настраиваются на одну из станций диапазона 49 — 50 м, и вращением подстроечника катушки L1 добиваются ее наиболее громкого приема. Контроль за работой станции ведут по вспомога» тельному радиовещательному приемнику. Затем устанавливают блок конденсаторов в положение минимальной емкости (пластины выведены) и подстроечным конденсатором С2 добиваются громкого звучания станций, работающих в диапазоне 25 м. Обычно подобную операцию приходится повторять несколько раз, добиваясь наибольшей громкости станций в диапазоне 50 м подстроечником катушки L1, а в диапазоне 25 м — под» строечным конденсатором С2.

После этого необходимо более точно подстроить тракт ПЧ, добиваясь подстроечниками его фильтров максимума громкости наиболее удаленной радиостанции в диапазоне 30...40 м,

В случае неустойчивой работы преобразователя частоты (срыва генерации или самовозбуждения) на одном из участков диапазона необходимо подобрать сопротивление резистора R1.

# ББК 82.884.19

Рецензент кандидат технических наук В. Т. Поляков

В помощь радиолюбителю; Сборник. Вып. 80 В80 /Сост. Б. С. Иванов. — М.; ДОСААФ, 1983.- 78 с, ил. 30 к.

Приведены принципиальные схемы и описания кон» струкций радиотехнических устройств различной степени сложности.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000-025 								ББК 32.884.19

В--------------28-83

072(02) — 83 								6Ф2.У

## OCR Pirat