ИЗМЕРЕНИЯ

А. Владимиров, Л. Корлякова

# ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЭХОЛОТ «ПОИСК»

Для измерения глубин на реках и озерах при рыбной ловле и во время различных экспедиций, в туристских походах нередко требуется портативный эхолот. Такой прибор — эхолот «Поиск» — был разработан в Новосибирском электротехническом институте и неоднократно проверялся спортсменами-подводниками во время соревнований по спортивному ориентированию.

От известных промышленных образцов «Поиск» отличается широким применением интегральных микросхем, малыми габаритами, массой, высокой надежностью, а также сравнительно небольшим потреблением электроэнергии. Интервал измеряемых прибором глубин равен 0,3 ... 10 м, основная приведенная погрешность измерения не превышает 1,5%. Габариты электронного блока с встроенным источником питания 100X150 мм, масса прибора 0,5 кг. Напряжение источника питания может быть 9 ... 12 В, потребляемый ток составляет 20 ... 30 мА.

В основу работы эхолота положен импульсный мзтод измерения расстояний. Функциональная схема прибора приведена на рис. 1. Основным элементом, определяющим временной режим работы эхолота, является задающий генератор 2, вырабатывающий посылочные импульсы длительностью 3 мкс с частотой следования 75 Гц, что соответствует максимальному измеряемому расстоянию 10 м при скорости распространения ультразвука в воде 1500 м/с. Задающий генератор запускает возбудитель 1 и ждущий мультивибратор 3. Радиоимпульсы возбудителя поступают на акустический излучатель В (пьезовибратор), который посылает ультразвуковые импульсы в направлении дна водохранилища и принимает отраженные сигналы, они поступают затем на усилитель высокой частоты 4.

Одновременно с излучением ультразвукового сигнала срабатывает триггер 6, на вход которого поступает импульс от ждущего мультивибратора 3. Триггер выдает уровень высокого потенциала на фильтр нижних частот 7, а с приходом отраженного от дна импульса, усиленного в приемном канале и продетектированного детектором 5, возвращается в исходное состояние с нулевым уровнем напряжения на выходе. К фильтру подключен стрелочный индикатор Р, измеряющий среднее значение тока, которое, в свою очередь, пропорционально измеряемому расстоянию.

Рис. 1. Функциональная схема эхолота

Поскольку при излучении и приеме используется один вибратор, не исключена возможность прохождения на выход приемника зондирующего импульса, даже несмотря на принятые меры по его подавлению. Чтобы исключить влияние этой помехи на работу триггера, длительность импульса ждущего мультивибратора выбрана на 50... 100 мкс больше длительности зондирующего импульса. Иначе говоря, триггер принудительно поддерживается в состоянии с высоким потенциалом на его выходе в течение всего периода действия зондирующего импульса. Длительность импульса ждущего мультивибратора определяет минимально измеряемую глубину (или «мертвую зону») и составляет 400...500 мкс. Принципиальная схема эхолота и временные диаграммы напряжений в отдельных точках устройства приведены на рис. 2 и 3. Задающий генератор выполнен на транзисторе V5 по схеме блокинг-генератора. В исходном состоянии транзистор находится на границе режима усиления и режима отсечки. Начальное смещение на базе транзистора определяется резистором R10 и диодом V7, включенным в прямом направлении и обеспечивающим температурную стабилизацию режима. Потенциал коллектора при этом практически равен напряжению источника питания. Конденсаторы С4 и С5, включенные в диагонали моста из элементов С4, Сб, R7 — R9, заряжаются независимо друг от друга (диод V4 закрыт). По мере заряда конденсаторов, а значит, изменения потенциалов на электродах диода (точки 1 и 2) наступает момент, когда диод V4 открывается.

Увеличивается положительная обратная связь между коллекторной и базовой цепями транзистора (через конденсаторы С4, С5, открытый диод V4 и импульсный трансформатор Т2). Транзистор открывается и переходит в режим насыщения. Конденсаторы С4, С5 разряжаются через транзистор — в этот момент и формируется импульс блокинг-генератора. Период повторения импульсов можно регулировать изменением сопротивления резистора R8 от 10 до 15 кОм. Нестабильность частоты повторения задающего генератора не превышает 1%. Емкостью последовательно включенных (на этапе разряда) конденсаторов С4 и С5 и индуктивностью первичной обмотки импульсного трансформатора определяется длительность импульсов генератора, которая составляет в данном случае примерно 3 мкс.

Рис. 2. Принципиальная схема эхолота

Импульсы отрицательной поляркости, снимаемые с обмотки III трансформатора, запускают ждущий мультивибратор на микросхеме А1 и возбудитель на транзисторе VI. Возбудитель выполнен по схеме автогенератора с трансформаторной обратной связью и работает в жестком режиме возбуждения с прерывистой генерацией. Жесткий режим возбуждения обеспечивается нулевым начальным смещением на базе транзистора VI. При поступлении запускающего импульса на базу транзистора автогенератору сообщается запас энергии, и он возбуждается. По мере увеличения амплитуды автоколебаний генератора заряжается конденсатор С2 (базовым током транзистора) и положительное смещение на базе растет. Через 5 — 6 периодов колебаний автогенератора оно становится таким, что условия возбуждения автогенератора перестают выполняться и колебания срываются. Формируемые в автогенераторе радиоимпульсы примерно колоколообразной формы и длительностью около 30 мкс подаются со вторичной обмотки трансформатора Т1 через разъем XI на акустический излучатель В1 и возбуждают его (точка 4 на схеме).

Частота заполнения импульсов возбудителя соответствует резонансной частоте акустического излучателя (150 кГц), а напряжение на излучателе составляет 120 ...150 В.

В момент излучения зондирующего импульса на вывод 12 триггера на микросхеме А2 поступает с мультивибратора прямоугольный импульс отрицательной полярности. Триггер переключается и остается в этом состоянии до момента появления на выходе приемника отраженного импульса, который поступает на выводы 8, 9, 14 триггера и возвращает триггер в прежнее состояние. В итоге на выходе микросхемы А2 (точка 5) появляются прямоугольные импульсы. Из последовательности импульсов с помощью низкочастотного RC фильтра R11C9 выделяется постоянная составляющая напряжения, измеряемая стрелочным индикатором РА1, шкала которого может быть проградуирована в метрах глубины. Приемник эхолота выполнен по схеме прямого усиления на микросхемах A3, А4 серии К228 (возможно также применение микросхем других серий с коэффициентом усиления не менее 300). Для защиты входа приемника от мощного импульса возбудителя используется двусторонний ограничитель на диодах V10, VII. Для частичного подавления зондирующего импульса на выходе приемника используется временная автоматическая регулировка усиления (ВАРУ). Снимаемое с части вторичной обмотки трансформатора возбудителя напряжение заряжает через диод V12 конденсатор С14, смещая рабочую точку каскада на микросхеме А4 в область закрывания. По мере разряда конденсатора С14 через резисторы R21, R23 напряжение смещения уменьшается по экспоненциальному закону и коэффициент усиления приемника восстанавливается до номинального значения. Подстроечным резистором R23 регулируют постоянную времени разряда конденсатора С14.

Рис. 3. Эпюры напряжений в различных точках эхолота

На микросхеме А5 выполнен детектор и усилитель видеоимпульсов. Коэффициент усиления приемника до детектора составляет 300...400 и может быть изменен подстроечным резистором R19.

Рис. 4. Конструкция акустическо го излучателя

Приемник, возбудитель и задающий генератор питаются напряжением 9 В, а для питания мультивибратора и отсчетного триггера используется напряжение 6,3 В, получаемое с помощью стабилизатора на транзисторе V14 и стабилитроне V15.

Конструкция и детали. Акустический излучатель (рис. 4) состоит из корпуса 1, кабеля 2 (РК-75), пьезокерамической пластины 3 (из пьезокерамики ЦТС-19), алюминиевой мембраны 4 (из материала Д16-Т) и резиновой шайбы 5. Для защиты от коррозии корпус вибратора лучше всего изготовить из латуни и покрыть мембрану тонким слоем водостойкого лака или краски.

Пьезокерамическая пластина и мембрана образуют единую колебательную систему типа полуволнового вибратора. При резонансной частоте вибратора 150 кГц мембрана должна быть толщиной 7,2 мм, а пьезокерамическая пластина — 5,5 мм.

Пластину 3 и мембрану 4 склеивают эпоксидным клеем на основе эпоксидной смолы ЭД-5 или ЭД-6. Тонкий (0,1...0,15 мм) равномерный слой клея наносят на мембрану, предварительно нагретую до температуры 35... 40° С, после чего на мембрану накладывают пластину, а сверху кладут груз, обеспечивающий давление примерно 1 кг/см2. Чтобы исключить образование воздушных пузырьков между слоем клея и пьезоэлементом, допускается легкая притирка пьезокерамики. Длительность сушки при комнатной температуре должна быть не менее 24 часов.

Электронная часть прибора, кроме переключателей и стрелочного индикатора, смонтирована на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм и размерами 100 X 150 мм (рис. 5). Монтаж односторонний. С помощью разъема Х2 к плате подключают индикатор, переключатели и источник питания, расположенные в корпусе подходящих размеров.

Подстроечные резисторы R13, R14, R19, R23 — СПО-0,15; резисторы R1 — МЛТ-0,5, R2 — R5, R30 - МЛТ-0,25 с допуском ±5%, остальные резисторы — МЛТ-0,125. Конденсаторы С2 — С6, С8, СП — С19 — КМ; С1, С7, С9, С10, С20, С21 — К50-6.

Рис. 5. Печатная платя:

а — расположение элеиентов; б — печатный монтаж

Трансформатор T1 намотан на каркасе катушки тракта ПЧ телевизионного приемника с подстроечником из феррита. Обмотка I содержит 15 витков провода ПЭВТЛ-0,15, обмотка II — 180 витков такого же про-вода с отводом от 60-го витка, считая от нижнего по схеме вывода. Импульсный трансформатор Т2 намотан на кольце типоразмера K17, 5X8, 2X5 из феррита 2000 НМ. Обмотка I содержит 11 витков, II — 23 вит« ка, III — 35 витков провода ПЭВ-1 0,15. Переключатели S1 и S2 — микротумблеры МТЗ, кнопка S3 — КМ-2-1. Стрелочный индикатор может быть любого типа с током полного отклонения стрелки 100 мкА и сопротивлением рамки 800...900 Ом. Разъем XI вибратора — СР-75-166, разъем Х2 — любого типа на 8 — 10 контактов. Источник питания — две батареи 3336Л, соединенные последовательно.

Налаживание начинают с задающего генератора. Сначала подключают осциллограф к коллектору транзистора V5 и проверяют период повторения импульсов, который должен составлять примерно 14 мс (частота следования импульсов 73,15 Гц). При необходимости его устанавливают подбором резистора R8. Если, например, период повторения превысит 14 мс, сопротивление резистора следует уменьшить. Длительность импульсов должна быть около 3 мкс.

Следующий этап — настройка возбудителя. Осциллограф подключают параллельно пьезовибратору (точка 4 на принципиальной схеме). На экране должен наблюдаться радиоимпульс. Если он отсутствует, нужно поменять местами выводы первичной обмотки трансформатора 77 (4, 5). Подстроечником трансформатора добиваются формы импульсов, показанной на рис. 3 (кривая 4). Максимальная амплитуда радиоимпульса должна составлять 140 В.

Приемник эхолота в особой настройке не нуждается. Необходимо лишь обеспечить требуемый коэффициент усиления (около 400) подстроечным резистором R19. На выходе приемника (вывод 14 микросхемы А5) измеряют по осциллографу длительность зондирующего видеоимпульса (350...400 мкс).

Далее подключают осциллограф к выводу 10 микросхемы А1 и наблюдают импульсы положительной полярности. Их длительность должна быть на 50... 100 мкс больше длительности зондирующих импульсов. Нужную длительность регулируют подбором емкости конденсатора С8. Если, к примеру, длительность импульсов значительно превышает заданную, емкость конденсатора уменьшают.

Проверив работоспособность всех узлов, градуируют шкалу стрелочного индикатора. Переключатель S2 «Контроль — работа» устанавливают в положение «Контроль» и подстроечным резистором R14 устанавливают стрелку индикатора на нулевое деление шкалы (вибратор должен находиться в воде). Затем нажимают кнопку S3 и подстроечным резистором R13 устанавливают стрелку индикатора на конечное деление шкалы, что соответствует измеряемой глубине 10 м. Измерения ведут при отпущенной кнопке S3 и установке переключателя S2 в положение «Работа».

### ББК 82.884.19

Рецензент кандидат технических наук В. Т. Поляков

В помощь радиолюбителю; Сборник. Вып. 80 В80 /Сост. Б. С. Иванов. — М.; ДОСААФ, 1983.- 78 с, ил. 30 к.

Приведены принципиальные схемы и описания кон» струкций радиотехнических устройств различной степени сложности.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000-025 								ББК 32.884.19

В--------------28-83

072(02) — 83 								6Ф2.У

#### OCR Pirat