ЭЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА В БЫТУ

Г. Соколов, Н. Сорокин

# ЭЛЕКТРОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗВОНОК

Хотя предлагаемая конструкция предназначена для работы в качестве квартирного звонка, она с успехом может быть использована, например, в электронном будильнике, в музыкальной приставке-сигнализаторе к телефонному аппарату и во многих других случаях, когда требуется мелодичная звуковая программа.

Электронный музыкальный звонок (рис. 1) выполнен на пяти микросхемах и четырех транзисторах. На логических элементах Dl.l — D1.3 собран по схеме мультивибратора тактовый генератор, вырабатывающий прямоугольные импульсы, частота которых может быть установлена подстроечным резистором R2 в зависимости от темпа выбранной музыкальной программы.

С выхода генератора тактовые импульсы поступают на вход двоичного счетчика, выполненного на микросхеме D2. С помощью дешифратора на микросхеме D3 выходной двоичный код счетчика преобразуется в шест-надцатипозиционный код управления тональным генератором, собранным на логических элементах D4.1 — D4.3 по схеме, аналогичной схеме тактового генератора.

Рис. 1. Принципиальная схема электронного музыкального звонка

Времязадающая цепь тонального генератора включает в себя набор подстроечных резисторов R5 — R18, каждый из которых определяет частоту только одного тона, выдаваемого тональным генератором при появлении управляющего сигнала на соответствующем выходе дешифратора. Диапазон перестройки тонального генератора подстроечными резисторами может составлять полторы октавы, что вполне достаточно для воспроизведения несложной мелодии. Последовательный выбор времязадающей цепи осуществляется синхронно с импульсами тактового генератора. А чтобы исключить влияние времязадающих цепочек друг на друга, они развязаны диодами VI — V14.

Выходной сигнал тонального генератора поступает через инвертор на элементе D4.4 на вход усилителя НЧ, собранного на составном транзисторе V17VJ8. Нагрузкой усилителя является динамическая головка В1. Резистором R23 регулируют громкость звука.

С помощью элемента D1.4 счетчик на микросхеме D2 автоматически устанавливается в исходное состояние при включении питания.

Питается музыкальный звонок от стабилизированного источника напряжением +5 В, выполненного по компенсационной схеме (рис. 2) на транзисторе V20. В цепи отрицательной обратной связи включен операционный усилитель A1.

Рис. 2. Принципиальная схема блока питания звонка

Работает музыкальный звонок так. При нажатии звонковой кнопки S2 у входа в квартиру на понижающий трансформатор устройства подается сетевое напряжение. Логический элемент D1.4 устанавливает счетчик в исходное (нулевое) состояние, которому соответствует логический нуль на выходе «О» (вывод 1) дешифратора на микросхеме D3. Тональный генератор оказывается заторможенным, что необходимо для исключения влияния на частоту генератора перехадных процессов при включении питания. Одновременно на транзистор V15с выхода «15» (вывод 17) дешифратора поступает лен гическая единица, транзистор открывается и срабатывает реле в его коллекторной цепи. Контактами К1.1 реле блокирует кнопку S2.

Первый тактовый импульс переводит счетчик в состояние, при котором дешифратор подключает к тональ-ному генератору времязадающий резистор R5, снимая одновременно с генератора сигнал запрета. В динамической головке появляются звуковые колебания, частота которых зависит от сопротивления резистора R5. С каждым последующим тактовым импульсом к тональному генератору будет подключаться новый времязадающий подстроечный резистор и из динамической головки будет звучать другой тон. В итоге звонок исполнит ту или иную набранную мелодию.

С пятнадцатым тактовым импульсом на выходе «15» дешифратора появится логический нуль, который станет сигналом запрета для тонального и тактового генераторов, а также сигналом закрывания транзистора V15. Реле окажется обесточенным, его контакты разомкнутся и отключат звонок от сети. Подача сигнала запрета на тактовый генератор исключает появление лишнего тактового импульса из-за остаточного напряжения на конденсаторах блока питания и повторного включения звонка.

Конструктивно музыкальный звонок выполнен в корпусе абонентского громкоговорителя, в котором уже есть динамическая головка и регулятор громкости.

Микросхемы серии К155 можно заменить на аналогичные серии К133. Вместо транзистора КТ315А можно применить другие транзисторы этой серии, вместо КТ608Б — КТ608А, КТ603, вместо КТ807Б — КТ807А, КТ801 с любым буквенным индексом, вместо диода КД503А — другие маломощные диоды, вместо выпрямительного моста КЦ405В — выпрямительные диоды, рассчитанные на ток не менее 50 мА и обратное напряжение не ниже 50 В. Электролитические конденсаторы — К50-6, конденсатор С5 — КМ-5 (можно КМ-6). Постоянные резисторы — МЛТ-0,125, подстроенные R5 — R1S желательно применить многооборотные типа СП5-2, СП5-3, СП5-15, R2 — любого типа, переменный резистор R23 — СП-1. Реле может быть РЭС49 или другое, рассчитанное на напряжение срабатывания 12 В при токе до 50 мА и допускающее коммутацию переменного напряжения 220 В. Кнопка SI — KM1-1 или другая с самовозвратом, S2 — обычная звонковая. Трансформатор питания может быть любого типа мощностью не менее 10 Вт с напряжением на вторичной обмотке около 10 В. Подойдет, например, выходной трансформатор кадровой развертки телевизора — ТВК-70Л2.

Налаживание электронного музыкального звон- ка начинают с проверки выходного напряжения стабилизатора. На это время контакты кнопки S2 следует замкнуть перемычкой. Подбором резистора R26 напряжение устанавливают равным 5 В ±5%.

Для настройки тонального генератора вначале выбирают подходящую мелодию, рассчитывают суммарную длительность музыкального фрагмента из нее, который может исполнить звонок, — она будет равна произведению числа разрядов дешифратора (в данном случае 14) на минимальную длительность ноты, входящей в выбранный фрагмент. Естественно, период тактовых импульсов в этом случае должен соответствовать минимальной длительности ноты. Далее определяют число разрядов дешифратора, приходящихся на другие ноты, длительней минимальной, — делят длительность конкретной ноты на минимальную длительность. А затем составляют таблицу поразрядного значения частот для выбранного фрагмента. Табл. 1 составлена для фрагмента мелодии песни «Подмосковные вечера».

Таблица 1

| Разряд дешифратора | Нота | Частота, Гц |
| --- | --- | --- |
| 1 | до диез | 277,12 |
| 2 | ми | 329,63 |
| 3 | соль диез | 415,28 |
| 4 | ми | 329,63 |
| Б | фа диез | 369,92 |
| 6 | фа диез | 369,92 |
| 7 | ми | 329,63 |
| 8 | ре диез | 311,72 |
| 9 | соль диез | 415,28 |
| 10 | соль диез | 415,28 |
| 11 | фа диез | 369,92 |
| 12 | фа диез | 369,92 |
| 13 | до диез | 277,12 |
| 14 | до диез | 277,12 |

Теперь можно настраивать тональный генератор. К динамической головке подключают цифровой частотомер и, удерживая кнопку S1 в нажатом состоянии, включают звонок кнопкой S2. Кратковременным отпусканием и последующим нажатием кнопки переводят счетчик в состояние 1. В динамической головке послышится звук. Подстроечным резистором R5 по показаниям частотомера настраивают тональный генератор на частоту первой ноты. Последующим отпусканием и нажатием кнопки S1 переводят дешифратор на другой разряд и настраивают тональный генератор резистором R6 на частоту следующей ноты. Аналогично подбирают частоты остальных нот музыкального фрагмента в соответствии с таблицей. После настройки тонального генератора подстроечным резистором R2 устанавливают частоту тактовых импульсов, которая определяет темп исполнения мелодии.

При отсутствии цифрового частотомера звонок можно настроить по любому музыкальному инструменту в унисон либо на слух.

### ББК 82.884.19

Рецензент кандидат технических наук В. Т. Поляков

В помощь радиолюбителю; Сборник. Вып. 80 В80 /Сост. Б. С. Иванов. — М.; ДОСААФ, 1983.- 78 с, ил. 30 к.

Приведены принципиальные схемы и описания кон» струкций радиотехнических устройств различной степени сложности.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000-025 								ББК 32.884.19

В--------------28-83

072(02) — 83 								6Ф2.У

#### OCR Pirat