ЭЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА В БЫТУ

B. Скрыпник

# ЦИФРОВОЙ ТАЙМЕР

В быту нередко бывает нужен прибор для отсчета интервалов времени. Необходимость в нем возникает, например, при проявке фотопленок, приготовлении растворов, требующих дозировки времени, приготовлении пищи и во многих других случаях. Большую помощь здесь окажет предлагаемый цифровой таймер, позволяющий отсчитывать и индицировать время через 1 с. Максимальная продолжительность отсчета составляет 59 мин 59 с. Кроме того, в любое заранее установленное время от 1 до 59 мин может раздаться звуковой сигнал, извещающий об окончании заданного интервала. Несложная доработка устройства, заключающаяся в введении электромагнитного реле, позволит управлять внешними цепями, например устройствами световой сигнализации.

Познакомимся с функциональной схемой таймера, изображенной на рис. 1. Основой прибора является генератор секундных импульсов, вырабатывающий из сетевого напряжения частотой 50 Гц последовательность импульсов с периодом следования 1 с. Они поступают на коммутатор, управляемый триггером. Только при нажатии кнопки «Пуск» импульсы попадут с коммутатора на вход счетчика секунд, а с него последовательно на счетчики десятков секунд, минут и десятков минут. Выходы счетчиков подключены через дешифраторы к цифровым знаковым индикаторам. При нажатии кнопки «Стоп» коммутатор прекращает подачу секундных импульсов на счетчики и показания индикаторов остаются неизменными до тех пор, пока они не будут сброшены специальной кнопкой (на функциональной схеме она не показана).

Рис. 1. Функциональная схема цифрового таймера

К выходам счетчиков минут и десятков минут подключены дешифраторы автомата подачи звукового сигнала. В зависимости от индицируемой цифры на одном из выходов этих дешифраторов появляется нулевой логический уровень. Если на входы узла совпадения приходят логические нули от обоих дешифраторов, то он разрешает работу управляющего генератора. А тот, в свою очередь, примерно трижды в секунду включает звуковой генератор, сигнал которого усиливается и подводится к динамической головке. Из нее раздается громкий прерывистый звук высокого тона.

А теперь разберем работу таймера по принципиальной схеме (рис. 2). Со вторичной обмотки трансформатора Т2 через диод V3 и делитель R7R8 пульсирующее напряжение частотой 50 Гц поступает на формирователь импульсов, собранный на элементе D11.4. С выхода формирователя прямоугольные импульсы подаются на делитель частоты, составленный из микросхем D15 и D16. Счетчик DI5 делит входные импульсы по частоте на 5, a D16 — на 10, в итоге общий коэффициент деления этих микросхем по частоте составляет 50. С вывода 12 микросхемы D16 секундные импульсы поступают на один из входов коммутатора — элемент D11.1. На второй его вход поступает логический уровень от управляющего RS-триггера, собранного на элементах D11.2 и D11.3. При нажатии кнопки S4 «Пуск» триггер устанавливается в такое состояние, при котором на выводе 1 элемента D11.2 появляется логическая 1, разрешающая прохождение импульсов на вход счетчика секунд.

Счетчик секунд выполнен на микросхеме D5. К ее выводам 12, 9, 8, 11 подключен дешифратор D1, управляющий работой индикатора H1, а с вывода 11 импульс переноса поступает на следующий разряд — счетчик десятков секунд, на микросхеме D6. Далеь последовательно импульсы переноса каждого разряда поступают на счетчики минут (микросхема D7) и десятков минут (микросхема D9). Дешифраторы D2 — D4 и знаковые индикаторы Н2 — Н4 служат для индикации чисел в этих разрядах. Коэффициент пересчета счетчиков секунд и минут (D5 и D7) равен 10, а счетчиков десятков секунд и десятков минут (D6 и D9) — 6.

Рис. 2. Принципиальная схема цифрового таймера

Рис. 2. Принципиальная схема цифрового таймера (продолжение)

К выходам микросхем D7 и D9 подключены соответственно дешифраторы D8 и D10. В процессе счета на одном из выходов этих дешифраторов появляется логический 0, который через переключатели Si и S2, а также через инверторы D12.1 и D12.2 подводится ко входу узла совпадения, собранного на элементе D12.3. При поступлении высоких логических уровней на вход этого элемента на его выходе (вывод 1) появляется логический 0, который через инвертор D13.1 разрешает работу управляющего генератора, собранного на элементах D13.2 — D13.4. Это автоколебательный мультивибратор с периодом колебаний около 0,3 с (он зависит от постоянной времени цепочки R10C1). С вывода 1 элемента D13.4 через инвертор D14.1 управляющие импульсы периодически включают звуковой генератор, собранный на элементах D14.2 — D14.4 и также представляющий собой мультивибратор. Сигнал звукового генератора поступает через резистор R13 на усилитель, собранный на транзисторе V2. В коллекторную цепь транзистора включен выходной трансформатор Т1 от транзисторного приемника, нагруженный на динамическую головку В1 типа 0.25ГД-10.

При необходимости цифровой таймер можно использовать не только для подачи звукового сигнала в определенное время, но и для включения или выключения какой-нибудь внешней нагрузки, например осветительной лампы, телевизора, радиоприемника, магнитофона. Для этого достаточно дополнить его релейным каскадом (рис. 3) , состоящим из элемента D12.4 (он остался неиспользованным в основном устройстве) и транзистора VII. В коллекторную цепь транзистора включено реле с небольшим током срабатывания, например РЭС-15. Однако следует иметь в виду, что реле в этом случае будет находиться во включенном состоянии только в течение той минуты, пока подается звуковой сигнал. По истечении этого времени реле обесточится.

Рис. 3. Принципиальная схема каскада для управления внешним исполнительным устройством

Рис. 4. Принципиальная схема каскада с RS-триггером

Если же внешнее устройство не допускает такого режима работы, нужно собрать автомат с RS-триггером (рис. 4). В исходном состоянии (кнопка 57 была предварительно нажата) на выводе 7 элемента D17.1 низкий уровень, транзистор закрыт и реле обесточено. Когда наступит нужное время и на выходе элемента D12.3 появится низкий логический уровень, триггер перейдет в другое состояние и на его выходе появится уровень логической 1, в результате чего транзистор откроется и сработает реле К1. Триггер будет оставаться в таком состоянии до тех пор, пока снова не будет нажата кнопка 57 (ее лучше объединить с кнопкой S3 — тогда нормально замкнутые контакты будут использоваться для установки счетчиков в нулевое состояние, а нормально разомкнутые — для установки триггера D17 в исходное состояние).

В источнике питания таймера применен простейший {стабилизатор напряжения на транзисторе V8 и стабилитроне V9. В качестве трансформатора питания Т2 использован выходной трансформатор кадровой развертки ТВКПО-ЛМ от унифицированного телевизора УНТ-47/59. Чтобы погасить излишек напряжения, в цепь вторичной обмотки включен проволочный резистор R9.

Детали таймера можно разместить в любом подходящем корпусе, например размерами 165 X 155 X 65 мм, как это сделано у автора.

### ББК 82.884.19

Рецензент кандидат технических наук В. Т. Поляков

В помощь радиолюбителю; Сборник. Вып. 80 В80 /Сост. Б. С. Иванов. — М.; ДОСААФ, 1983.- 78 с, ил. 30 к.

Приведены принципиальные схемы и описания кон» струкций радиотехнических устройств различной степени сложности.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000-025 								ББК 32.884.19

В--------------28-83

072(02) — 83 								6Ф2.У

#### OCR Pirat