ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

В. Иваненко

# УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НЧ

Выходная мощность этого усилителя может достигать 25 Вт, при этом коэффициент гармоник не превышает 0,25%. Диапазон воспроизводимых усилителем частот составляет 20...20 000 Гц при неравномерности амплитудно-частотной характеристики ±1 дБ, входное сопротивление усилителя 12 кОм, чувствительность 220 мВ.

Усилитель собран на девяти транзисторах (рис, 1), Первый каскад, в котором работают транзисторы VI, V2, — дифференциальный. Он позволяет стабильно поддерживать нулевой потенциал на выходе усилителя, благодаря чему через нагрузку не протекает постоянный ток выходных транзисторов. Поскольку один из входов дифференциального каскада соединен через резистор R2 с общим проводом питания, имеющим нулевой потенциал, а второй вход соединен через резистор R7 с выходом усилителя, то любой потенциал на выходе усилителя, отличный от нулевого, вызовет разбаланс дифференциального каскада. При этом режимы остальных каскадов также изменятся, что в итоге приведет к установке на выходе усилителя нулевого потенциала.

Сигнал с предварительного усилителя (развивающего напряжение около 220 мВ) поступает через цепочку C1R1 на базу транзистора V1 дифференциального каскада. Нагрузкой этого каскада является резистор R3. С него сигнал поступает далее на базу транзистора V6, В коллекторной цепи этого транзистора включен источ-ник тока на транзисторе V7, обладающий большим внутренним сопротивлением, что позволяет повысить коэффициент усиления каскада на транзисторе V6.

Рис 1. Принципиальная схема усилителя мощносги НЧ

Рис. 2. Печатная плата усилители

На транзисторах V9, V10 выполнен фазоинверсный каскад, а на транзисторах Vll, V12 — выходной. Необходимый ток покоя выходных транзисторов устанавливают подстроечным резистором R8. Усилитель охвачен отрицательной обратной связью, которая осуществляется подачей выходного напряжения через цепочку R7R6C3 на базу транзистора V5. Такая обратная связь уменьшает нелинейные искажения усилителя и его выходное сопротивление, а также расширяет полосу воспроизводимых частот.

Цепочка R1C2 на входе усилителя ослабляет различные . высокочастотные помехи, проникающие на вход усилителя. Конденсатор С4 устраняет возможное возбуждение усилителя на высоких частотах. Катушка индуктивности L1 повышает устойчивость усилителя при работе на комплексную нагрузку. К примеру, при подаче на вход усилителя сигнала прямоугольной формы частотой 10 кГц и подключении к выходу усилителя нагрузки из параллельно соединенных резистора сопротивлением 4 Ом и конденсатора емкостью 1 мкФ усилитель не возбуждается, а выбросы на переходной характеристике носят характер быстро затухающего процесса. Цепочка R14C5 обеспечивает устойчивую работу усилителя при случайно отключенной нагрузке,

Рис. 3. Внешний вид платы с деталями

Часть деталей усилителя смонтирована на печатной плате (рис. 2, 3) из фольгированного стеклотекстолита. Выходные транзисторы установлены на радиаторы площадью поверхности 300 см2. К радиатору одного из транзисторов приклеен клеем БФ-2 транзистор V8. Если в выходном каскаде будут использоваться транзисторы К.Т805АМ или подобные, рассчитанные на крепление к радиатору винтами и пружинящей накладкой, транзистор V8 прикладывают к корпусу выходного транзистора и прижимают накладкой. В результате получается хороший тепловой контакт между транзистором V8 и радиатором, а значит, и хорошая стабилизация тока покоя выходных транзисторов при изменении температуры окружающей среды и их нагреве.

В усилителе использованы постоянные резисторы МЛТ-0,25, МЛТ-0,5 и МЛТ-2,0; подстроечный резистор R8 — СПО-0,5; конденсаторы С1 и СЗ — К.50-6, С4 — КТ, С5 — К73-17. Транзисторы К.Т3102В можно заменить на КТ3102А, КТ3102Б, КТ342А, КТ342Б, КТ315 (с любым буквенным индексом); транзистор К.Т203А — на К.Т203Б, К.Т208, К.Т209 и другие аналогичные с допускаемым напряжением между коллектором и эмиттером не менее 30 В; транзистор КТ601А — на КТ602, КТ608, КТ312Б, П307 — П309, КТ503; транзистор КТ602Б — на КТ604Б, КТ630; транзистор П605А — на КТ609А, КТ626А — КТ626В, ГТ905. В качестве выходных можно использовать транзисторы КТ802А, К.Т803А, КТ805А, КТ805Б, КТ808А и другие средне- и высокочастотные транзисторы со статическим коэффициентом передачи тока не менее 30 и выходной мощностью не менее 30 Вт. Катушка индуктивности Ы содержит 30 витков провода ПЭВ-2 0,6, намотанных на корпусе резистора R13.

Питается усилитель от нестабилизированного двупо-лярного источника постоянного тока. В цепях питания включены предохранители F1 и F2, защищающие детали источника и усилителя при коротких замыканиях в цепи нагрузки.

Перед включением усилителя движок подстроечного резистора R8 устанавливают в верхнее по схеме положение. Затем подают питание на усилитель и перемещением движка этого резистора устанавливают ток покоя выходных транзисторов равным 10...15 мА. При необходимости изменить чувствительность усилителя подбирают резистор R6.

# ББК 82.884.19

Рецензент кандидат технических наук В. Т. Поляков

В помощь радиолюбителю; Сборник. Вып. 80 В80 /Сост. Б. С. Иванов. — М.; ДОСААФ, 1983.- 78 с, ил. 30 к.

Приведены принципиальные схемы и описания кон» струкций радиотехнических устройств различной степени сложности.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000-025 								ББК 32.884.19

В--------------28-83

072(02) — 83 								6Ф2.У

## OCR Pirat