ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Е. Фомишин

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НЧ МОЩНОСТЬЮ 50 Вт

Усилитель предназначен для использования в составе ансамбля электромузыкальных инструментов. В нем три усилительных канала и по каждому предусмотрена раздельная регулировка усиления и коррекция частотной характеристики. Источниками сигналов могут быть струнные и клавишные электромузыкальные инструменты, микрофоны, звукосниматель, магнитофон и т. д. Предусмотрена возможность пропускания сигналов любого из них через ревербератор.

Диапазон пропускаемых усилителем частот составляет 40...18 000 Гц, выходная мощность на нагрузке 4 Ом — 50 Вт, коэффициент нелинейных искажений не превышает 1%. Чувствительность усилителя с микрофонного входа рав« на 0,01 мВ, при подключении электрогитары чувствительность снижается до 0,05 мВ, для электрооргана используется вход с чувствительностью 200 мВ, а для подключения ревербератора — вход с чувствительностью 50 мВ. Усилитель питается от сети переменного тока напряжением 220 В и потребляет мощность в режиме максимальной громкости до 120 Вт.

Рис. 1. Функциональная схема усилителя НЧ

Функциональная схема усилителя приведена на рис. 1. Сигналы от трех различных источников подаются через разъемы XI — ХЗ на микрофонные усилители У1 — УЗ: Выходы их подключены одновременно к двум микшерам У4 и У5. С микшера У4 общий сигнал подается на предварительный усилитель У6, а с выхода его — на усилитель мощности У7. Нагрузкой усилителя являются параллельно включенные, громкоговорители В1 и В2.

Для подключения ревербератора используется микшер У5, собранный по такой же схеме, что и У4. Сигнал с микшера подается через разъем Х5 на вход ревербератора, а выходной сигнал ревербератора поступает на предварительный усилитель У6 через разъем Х6.

Разъем Х4 рассчитан на подключение электронного органа, но может быть использован и для подачи сигнала от другого источника, например магнитофона. Переключателем S выбирают нужный в данный момент сигнал и подают его на микшеры.

Питается усилитель от блока У8, который выдает два постоянных напряжения. Блок включается в сеть 220 В.

Знакомство с работой усилителя по принципиальным схемам начнем с микрофонных усилителей и микшеров (рис. 2). Усилители собраны по одинаковым схемам, поэтому достаточно рассмотреть работу одного из них — У1. Со входом усилителя соединен разъем XI, к которому во время работы подключают микрофон.

Входной сигнал подается через конденсатор 1-С1 и. резистор 1-R1 на первый каскад, выполненный на транзисторе 1-V1 типа П416Б. Выбор этого транзистора обусловлен его малым уровнем собственных шумов. На таком же транзисторе собран и второй каскад. Между собой каскады соединены непосредственно, что позволило снизить фазовые и частотные искажения сигнала. Стабилизация режима работы каскадов обеспечивается глубокой отрицательной обратной связью по постоянному и переменному токам, которой они охвачены. Конденсатор 1-С2 повышает устойчивость работы усилителя, обеспечивая «завал» частот выше 18 кГц.

С выхода второго каскада усиленный сигнал подается на эмиттерный повторитель на транзисторе 1-V3, а с его нагрузки (резистор 1-R8) — на регулятор тембра. Частотная характеристика в области низших частот корректируется переменным резистором 1-R10, а в области высших частот — переменным резистором 1-R14. Поскольку регулятор тембра ослабляет сигнал, в усилитель введены дополнительные каскады на транзисторах 1-V5 (усилитель) и 1-V6 (эмиттерный повторитель), компенсирующие это ослабление. С резистора 1-R23 выходной сигнал: подается через цепочку 1-R20, 1-С10 на регулятор тембра, создавая таким образом обратную связь ча« стотной коррекции, охватывающую каскады на транзи« сторах 1-V5 и 1-V6.

Рис. 2. Принципиальная схема микрофонных усилителей и микшеров.

Рис. 2. Принципиальная схема микрофонных усилителей и микшеров (продолжение)

Выходной сигнал микрофонного усилителя У1 поступает далее через переключатель S3 на переменный резистор 4-R1 микшера У4 и соответственно на переменный резистор 5-R1 микшера У5. С движка резистора 4-R1 сигнал подается через резистор 4-R4 на змиттерный повторитель, выполненный на транзисторе 4-V1. Сюда же поступают сигналы и с других микрофонных усилителей — У 2 (через переменный резистор 4-R2 и постоянный 4-R5) и УЗ (через резисторы 4-R3 и 4-R6). Общий (смешанный) сигнал выделяется на резисторе 4-R11, являющемся нагрузкой эмиттерного повторителя.

Следует отметить, что сигналы на вход микрофонных усилителей У2 и УЗ подаются не непосредственно, как на У1, а через делители напряжения и переключатели.- С их помощью и осуществляется нужное изменение общей чувствительности усилительного тракта для различных источников сигнала: микрофона и электрогитары.

Выходной сигнал микшера У4 подается далее через конденсатор 4-СЗ на предварительный усилитель НЧ.

Рис. 3. Принципиальная схема предварительного усилителя.

Сигнал же с микшера У5 может быть подан через разъем Х5 на вход ревербератора. Переключателем S3 к одному из входов микшера можно подключать либо выход усилителя У1, либо разъем Х4, с которым будет соединен электроорган (или другой источник сигнала).

Предварительный усилитель НЧ собран на четырех транзисторах (рис. 3). На входе его стоит регулятор тембра с переменными резисторами 6-R2 и 6-R5 с компенсирующими каскадами на транзисторах 6-V2 и 6-V3, выполненными по такой же схеме, что и аналогичный узел в микрофонном усилителе. Затем сигнал подается через конденсатор 6-С9 на общий регулятор громкости (резистор 6-R17), а с движка его — на усилительный каскад, собранный на транзисторе 6-V4. В эмиттерной цепи транзистора включен резистор 6-R21, создающий отрицательную обратную связь по току — она способствует снижению нелинейных и частотных искажений сигнала.

К выходу этого каскада подключены два фильтра — низших и высших частот. Фильтр низших частот состоит из двухзвенной RC цепочки 6-R22, 6-С12, 6-R23, 6-С13, которую включают с помощью выключателя 6-S1. Когда контакты выключателя разомкнуты, низшие частоты ослабляются, что нередко позволяет снизить уровень низкочастотных помех. Фильтр высших частот состоит из резисторов 6-R25, 6-R26, 6-R27 и конденсаторов 6-С14, 6-С15. Включается он с помощью выключателя 6-S2, когда его контакты замкнуты, ослабляются высшие частоты сигнала и качество звуковоспроизведения в помещении с низкими акустическими данными нередко возрастает.

Прошедший через фильтры сигнал поступает через конденсатор 6-С17 на эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе 6-V5, а с его нагрузки (резистор 6-R31) — через конденсатор 6-С19 и резистор 6-R32 на вход усилителя мощности У7.

Выходной сигнал ревербератора подается через разъем Хб и постоянный резистор 6-R32 на переменный резистор общего усиления 6-R17.

Рис. 4. Принципиальная схема усилителя мощности

Усилитель мощности (рис. 4) собран по двухтактной бестрансформаторной схеме с отрицательной обратной связью по постоянному току, позволяющей стабилизировать режим работы транзисторов. С целью уменьшения нелинейных искажений, обусловленных неидентичностью jnap транзисторов 7-V4, 7-V5 и 7-V6, 7-V7, а также нелинейностью их входных и выходных характеристик, Ьведена глубокая отрицательная обратная связь по переменному току через цепочку 7-R6, 7-С5.

Начальное смещение и температурная стабилизация транзисторов выходного каскада обеспечивается последовательно соединенными диодами 7-V1 и 7-V2. Выходной сигнал усилителя поступает через разъемы Х7 и Х8 на громкоговорители В1 и В2. Уровень выходного сигнала можно контролировать по стрелочному индикатору, показания которого могут свидетельствовать об отдаваемой в нагрузку мощности и возможной перегрузке усилителя.

Блок питания У8 состоит из трансформатора 8-Т1, двух отдельных выпрямителей и двух стабилизаторов. Мощный выпрямитель на диодах 8-V15 — 8-V18 со стабилизатором на транзисторах 8-V4, 8-V7 — 8-V10 служит только для питания выходных каскадов усилителя мощности. Стабилизатор обеспечивает напряжение 48 В при токе нагрузки до 2 А. Изменение напряжения сети на ±10% вызывает изменение постоянного напряжения на выходе стабилизатора не более чем ±0,05%, при этом амплитуда пульсаций не превышает 5 мВ.

Регулирующий элемент стабилизатора выполнен на составном транзисторе 8-V7 — 8-V9. В качестве усилителя в цепи обратной связи используется транзистор 8-V4, эмиттер которого подключен к источнику опорного напряжения на стабилитронах 8-V1 — 8-V3 и резисторе 8-R4. На базу транзистора подается с делителя 8-R1, 8-R2 часть выходного напряжения стабилизатора. Для повышения коэффициента стабилизации нагрузкой транзистора 8-V4 служит токостабилизирующий каскад на транзисторе 8-V10, стабилитроне 8-V11 и резисторах 8-R8,8-R9.

Фильтром выпрямителя служит электролитический конденсатор 8-С4, на выходе стабилизатора поставлен другой сглаживающий конденсатор — 8-С1. Для защиты стабилизатора от возможных перегрузок установлен предохранитель F1.

Рис. 5. Лицевая панель корпуса усилителя

Второй стабилизатор, питаемый от выпрямителя на диодах 8-V19 — 8-V22, предназначен для питания предварительного усилителя НЧ. Выходное напряжение его составляет 35 В при токе нагрузки до 100 мА. Этот стабилизатор представляет собой эмиттерный повторитель на составном транзисторе 8-V6, 8-V5, подключенный к параметрическому стабилизатору, состоящему из резистора 8-R10 и стабилитронов 8-V12 — 8-V14. Выходное напряжение этого стабилизатора определяется а основном напряжением стабилизации стабилитронов.

Рис. 6. Задняя стенка корпуса усилителя

Конструктивно усилитель состоит из трех блоков микрофонных усилителей, двух блоков микшерных усилителей, блока предварительного усилителя, блока усилителя мощности и блока питания. Все блоки размещены на общем основании из фанеры толщиной 10 мм, которое затем укрепляется в корпусе из полированной фанеры. Передняя панель корпуса выполнена из органического стекла, с внутренней стороны которого размещен лист чертежной бумаги с нанесенными на ней надписями и условными символами органов управления (рис. 5). На ней расположены все регуляторы усиления и коррекции частотной характеристики, переключатели входов, выключатель сети, переключатели фильтров, сигнальная лампа включения усилителя в сеть и стрелочный индикатор. На задней стенке корпуса (рис. 6) расположены входные разъемы, разъемы для подключения ревербератора, электрооргана, а также разъемы для подключения громкоговорителей и сетевого шнура. Здесь же находятся и держатели предохранителей.

Транзистор 8-V7 блока питания и выходные транзисторы усилителя мощности 7-V6, 7-V7 укреплены на радиаторах с эффективной поверхностью охлаждения 800 см2.

Монтаж деталей на платах блоков выполнен одножильным монтажным проводом. Под выводы деталей в каждой плате сверлят отверстия диаметром 1 мм, детали располагают параллельно плоскости платы. Монтаж ведут луженым проводом диаметром 0,33 мм с обратной стороны платы. Конец провода закручивают вокруг вывода детали и опаивают. Если провода пересекаются на плате, на один из них надевают поливинил-хлоридную трубку. Смонтированные платы блоков собирают в виде этажерки. Платы соединяют короткими отрезками многожильного монтажного провода.

В усилителе применены постоянные резисторы МЛТ, подстроечные — СПЗ-16, переменные резисторы регуляторов усиления — СПЗ-12 с характеристикой типа В, регуляторов тембра — СП-I с характеристикой типа А, электролитические конденсаторы К50-3 или К50-6 (из них составляют конденсаторы нужной емкости и на номинальное напряжение не ниже указанного на схеме), остальные конденсаторы КТ-1, МБМ.

Трансформатор питания 8-Т1 намотан на сердечнике Ш20 X 60 с размерами окна 20 X 60 мм. Обмотка I содержит 548 витков провода ПЭВ-1 0,64, обмотка II — 137 витков ПЭВ-1 1,0, обмотка III — 200 витков с отводом от середины провода ПЭВ-1 0,33, обмотка IV — один слой провода ПЭВ-1 0,33.

Разъемы XI — Х8 — СГ-5 (можно СГ-3], сигнальная лампочка 8-Н1 — КМ24-90. Стрелочный индикатор Р1 — типа М4203 с током полного отклонения стрелки 50 мкА.

В качестве В1 и В2 можно использовать любые промышленные или самодельные громкоговорители, рассчитанные на соответствующую подводимую мощность.

Для налаживания усилителя понадобятся авометр, звуковой генератор, осциллограф. Перед налаживанием нужно тщательно проверить правильность выполненного монтажа. Затем отключить блок питания от усилителя, включить его в сеть и измерить напряжения на входах стабилизаторов, на конденсаторе 8-С4 оно может достигать 55 В, на конденсаторе 8-С5-40 В.

Далее к выходам стабилизаторов подключают эквивалент нагрузки — резистор ПЭВ сопротивлением 20... 30 Ом и соответствующей мощности. Измеряют напряжения на выходах стабилизаторов. В случае отклонения их от указанных на схеме значений подбирают резисторы 8-R1 и 8-R2 в стабилизаторе с напряжением 48 В или стабилитроны 8-V12 — 8-V14 в стабилизаторе с напряжением 35 В.

После этого к разъемам Х7 и Х8 усилителя подключают эквиваленты нагрузки (их можно составить из резисторов ПЭВ соответствующей мощности), равные активному сопротивлению громкоговорителей. При замкнутом по переменному току входе усилителя мощности (например, подключением параллельно конденсатору 7-С1 конденсатора емкостью 1...2 мкФ) устанавливают подстроечным резистором 7-R1 напряжение на общей точке соединения эмиттера транзистора 7-V6 и коллектора транзистора 7-V7, оно должно быть равно половине напряжения питания усилителя мощности. Проверяют ток покоя этих транзисторов включением миллиамперметра в цепь коллектора любого из них, ток не должен превышать 60 мА, иначе придется подобрать диоды 7-VI и 7-V2.

Затем проверяют указанные на схемах режимы транзисторов других блоков усилителя. Если они будут отличаться значительно, придется искать ошибку в мон« таже или неисправную деталь.

Заключительный этап — проверка прохождения сигнала и измерение выходной мощности усилителя. Для этого ко входу любого микрофонного усилителя подключают генератор НЧ, а к эквиваленту нагрузки — осциллограф. Измерение проводят на частоте 1000 Гц увеличением напряжения генератора до тех пор, пока наблюдаемые на экране осциллографа колебания не начнут ограничиваться. Выходную мощность определяют по формуле P = U2/R, где R — эквивалент нагрузки, Ом, U — выходное напряжение усилителя, В. Если мощность соответствует заданной, можно эксплуатировать усилитель. При этом величину обратной связи устанавливают подстроечным резистором 7-R6 такой, чтобы обеспечивалась требуемая чувствительность усилителя.

Стрелочный индикатор можно отградуировать в единицах мощности или в единицах напряжения. Максимальное отклонение стрелки индикатора устанавливают подстроечным резистором R6.

ББК 82.884.19

Рецензент кандидат технических наук В. Т. Поляков

В помощь радиолюбителю; Сборник. Вып. 80 В80 /Сост. Б. С. Иванов. — М.; ДОСААФ, 1983.- 78 с, ил. 30 к.

Приведены принципиальные схемы и описания кон» струкций радиотехнических устройств различной степени сложности.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000-025 								ББК 32.884.19

В--------------28-83

072(02) — 83 								6Ф2.У

### OCR Pirat