ИЗМЕРЕНИЯ

А. Малахов

# пробник-индикатор поля

С помощью этого прибора можно прозванивать электрические цепи, проверять полупроводниковые приборы, резисторы и конденсаторы, обнаруживать электрические поля от сравнительно высоковольтных источников напряжения и наэлектризованных предметов, находить трассы прокладки скрытой электропроводки. В приборе используются звуковой и световой индикаторы, что удобно во время работы в слабоосвещенных местах и при сильном шуме.

Пробник реагирует на сопротивление электрических цепей (по постоянному току) до 1 МОм, на постоянное и переменное низкочастотное электрическое поле, наводимое источниками напряжением более 100 В, расположенными на расстоянии 0,1...0.9 м от антенны пробника. Питается индикатор-пробник от источника напряжением 6 В, потребляемый им ток в режиме «ожидания» не превышает 5 мА, а в режиме индикации — 15 мА. При этом через контролируемую электрическую цепь или проверяемую деталь протекает ток не более 0,2 мА.

Пробник-индикатор, схема которого приведена на рисунке, состоит из мультивибратора, собранного на транзисторах V2 и V4, выходного каскада на транзисторе V6, датчика электрического поля на полевом транзисторе V3 и зарядного устройства (детали R1, R2, С1), служащего для периодической подзарядки источника питания GB1. В режиме «ожидания» (переключатель S2 в верхнем по схеме положении) резистором R3 задается небольшой ток базы транзистора V4 и мультивибратор генерирует импульсы сравнительно низкой частоты — 1...10 Гц (поскольку постоянная времени цепочки R3, R7, С1 достаточно велика). Эти импульсы усиливаются транзистором V6, в коллекторную цепь которого включена динамическая головка В1, а в эмиттерную — светодиод V5. Из головки слышатся щелчки, а свето-диод вспыхивает с частотой следования импульсов.

Принципиальная схема пробника-индикатора поля

При включении гнезд XI и Х2 в сетевую розетку для подзаряда батареи следует избегать случайного, даже кратковременного переключения прибора в режим «Работа», поскольку это неизбежно приведет к порче (выгоранию) нескольких транзисторов и резисторов. Нежелателен также непосредственный контакт датчика поля W1 с предметами, находящимися под высоким потенциалом или несущими значительный электрический заряд, так как это может вызвать пробой управляющего р-n перехода полевого транзистора V3. Для исключения такой возможности антенна-датчик W1 должна быть хорошо изолирована.

При подключении к щупам XI и Х2 проверяемой электрической цепи сопротивлением не более 1 МОм частота импульсов мультивибратора возрастает — чем меньше сопротивление цепи, тем выше частота звука, издаваемого динамической головкой, и тем ярче и длительнее свечение светодиода.

В режиме обнаружения электрического поля (подвижные контакты переключателя S2 должны находиться в нижнем по схеме положении) постоянная времени цепочки в цепи базы транзистора V4 изменяется в зависимости от сопротивления канала полевого транзистора V3, которое в свою очередь определяется знаком и величиной напряженности обнаруженного электрического поля. Если антенну индикатора (отрезок одножильного или многожильного монтажного провода длиной 10...20 см, соединенный с гнездом ХЗ) приблизить к проводке, динамическая головка будет издавать звук высокой тональности, промодулированный частотой 50 Гц. Светодиод при этом будет светиться постоянно.

Пробник питается от четырех аккумуляторов Д-0,1, соединенных последовательно. Для их подзарядки служит выпрямитель на диоде VI и ограничительные резисторы Rl, R2. При работе зарядного устройства подвижные контакты переключателя S1 должны находиться в нижнем по схеме положении, а щупы XI, Х2 — вставлены в гнезда сетевой розетки. Если напряжение сети 127 В, резистор R1 придется замкнуть проволочной перемычкой.

Кроме указанных на схеме биполярных транзисторов можно использовать другие транзисторы серии КТ312, а также транзисторы КТ301 и К.Т315 с любым буквенным индексом. Полевой транзистор КП10ЗЖ можно заменить на КП102 или КП103 с любым буквенным индексом, а светодиод АЛ307Б — светодиодом серии АЛ 102 (при этом придется подобрать резистор R10, ограничивающий ток через светодиод).

Динамическую головку желательно взять малогабаритную с возможно большим сопротивлением звуковой катушки постоянному току. Вместо нее можно также применить капсюль ДЭМШ-1А или другой, с сопротивлением обмотки постоянному току 40... 100 Ом.

### ББК 82.884.19

Рецензент кандидат технических наук В. Т. Поляков

В помощь радиолюбителю; Сборник. Вып. 80 В80 /Сост. Б. С. Иванов. — М.; ДОСААФ, 1983.- 78 с, ил. 30 к.

Приведены принципиальные схемы и описания кон» струкций радиотехнических устройств различной степени сложности.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000-025 								ББК 32.884.19

В--------------28-83

072(02) — 83 								6Ф2.У

#### OCR Pirat