ЭЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА В БЫТУ

В. Нарсеев

# ТИРИСТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГИРЛЯНД

Переключатель рассчитан на питание четырех гирлянд и позволяет получить эффект «бегущие огни», если лампы гирлянд расположить соответствующим образом. Гирлянды разбиты на две пары, каждая из них включается своим тринистором. Но при открывании трини-стора зажигается только одна из подключенных гирлянд. Происходит это потому, что гирлянды пар подключены к разным фазным проводам сети. Кроме того, в переключателе предусмотрена возможность изменять скорость переключения гирлянд и направление «бегущего огня».

Рассмотрим работу переключателя по его принципиальной схеме, приведенной на рис. 1. На динисторах V6 и V7 собран задающий генератор по схеме мультивибратора. Питается генератор стабилизированным напряжением + 130 В, снимаемым со стабилитрона V2. При подаче питания заряжаются конденсаторы С2 (через резисторы R3, R5) и СЗ (через резисторы R4 — R6) до напряжения открывания (включения) динисторов. Первым открывается динистор V6 из-за меньшей постоянной времени цепи R3C2R5. Открывается тринистор V5 и зажигается гирлянда HI, если на ее верхнем по схеме выводе положительный полупериод сетевого напряжения, или гирлянда Н2 — при положительном полупериоде напряжения на ее верхнем выводе. Затем открывается динистор V7, а значит, и тринистор V10. Конденсатор СЗ разряжается через них и через резистор R5, создавая на , резисторе отрицательный импульс, который поступает через конденсатор С2 на динистор V6 и закрывает его. I Теперь вспыхнет гирлянда НЗ или Н4. i Номиналы деталей задающего генератора выбраны [ такими, что продолжительность заряда конденсатора С2 Рдо напряжения открывания динистора V6 составляет [ примерно 5 мс, а конденсатора СЗ (до напряжения открывания динистора V10) — около 15 мс. В результате гирлянды переключаются с частотой около 50 Гц. Но ведь задающий генератор не синхронизирован с частотой сети и фаза управляющих тринисторами импульсов непрерывно изменяется относительно фазы сетевого напряжения, что определяет скорость «бегущего огня». Направление движения света зависит от значения частоты генератора — если она больше частоты сети, свет перемещается в одну сторону, если меньше — в другую. Нужную частоту генератора подбирают переменным резистором R4. В среднем положении его движка гирлянды будут просто переключаться, эффект «бегущие огни» исчезнет.

Рис. 1. Принципиальная схема

Тринисторы могут быть любые другие, кроме указанных на схеме, рассчитанные на прямое напряжение не менее 300 В. Стабилитрон КС630А можно заменить другим с напряжением стабилизации 120...160 В. При этом нужный ток стабилизации устанавливают подбором резистора R2. В крайнем случае можно вообще изъять стабилитрон и установить вместо него цепочку из параллельно включенных резистора МЛТ-2,0 сопротивлением 15 кОм и конденсатора емкостью 5... 15 мкФ на номинальное напряжение не менее 150 В.

Динисторы могут быть любые из серии КН102 с напряжением включения 20...80 В. Конденсаторы С2 и СЗ — МБМ на напряжение 160 В. Переменный резистор — СПО-0,5.

Гирлянды составлены каждая из 30 ламп МН6, 3-0,28, соединенных последовательно. При использовании гирлянд с другим током потребления придется установить соответствующие диоды V3, V4, V8, V9.

Детали переключателя монтируют на плате (рис. 2) из фольгированного стеклотекстолита. Тринистор устанавливают на плате горизонтально, впаивая его вывод анода непосредственно в плату и соединяя выводы катода и управляющего электрода с соответствующими точками платы толстыми голыми лужеными проводниками. Аналогично монтируют и стабилитрон. Конденсатор С1 прикрепляют к плате проволочным хомутиком, соединяющим его корпус с контактной полоской платы. Переменный резистор впаивают выводами в плату.

Плату укрепляют затем в корпусе из изоляционного материала. Переменный резистор выходит осью наружу корпуса, на ось надевают ручку из изоляционного материала.

Гирлянды можно подключить к плате непосредственно проводами в изоляции или использовать для этой цели, например, семиштырьковый разъем, установленный на задней стенке корпуса.

### Рис. 2. Монтажная плата и схема соединений деталей

Рис. 3. Принципиальная схема переключателя с симисторама

Настраивать переключатель лучше всего по осциллографу, имеющему калибратор длительности. Подбором резистора R3 сначала устанавливают продолжительность зарядки конденсатора С2 примерно 5 мс. Затем ставят движок переменного резистора R4 в среднее положение и подбором резистора R6 добиваются остановки «бегущего огня». Теперь при повороте движка переменного резистора влево и вправо от среднего положения «бегущий огонь» должен изменять направление и скорость.

Без осциллографа переключатель настраивают визуально по поведению гирлянд. В этом случае резисторы R3 и R6 временно заменяют каждый цепочкой из последовательно соединенных переменного резистора сопротивлением 47...100 кОм и постоянного сопротивлением 20 кОм. Как и в предыдущем случае, движок переменного резистора R4 устанавливают в среднее положение, а переменного резистора цепочки R3 — в положение минимального сопротивления. Затем переменным резистором цепочки R6 добиваются остановки «бегущего огня» — должны зажигаться только две гирлянды. Далее изменяют одновременно сопротивления цепочек R3 и R6 и добиваются на малой скорости равномерного перемещения света по гирляндам. Измеряют получившиеся сопротивления цепочек и впаивают в плату постоянные резисторы R3 и R6 с такими сопротивлениями.

Если в вашем распоряжении окажутся симисторы К.У208Б, переключатель можно несколько упростить (рис. 3). Теперь все гирлянды будут иметь общий провод питания, но в цепи каждой из них поставлен диод, подключающий гирлянду к открытому симистору при определенном полупериоде сетевого напряжения на верхнем по схеме выводе. Благодаря симисторам удалось избавиться от двухполупериодного выпрямителя.

Мультивибратор (задающий генератор) в этом переключателе питается отрицательным напряжением, а в цепи управляющего электрода симисторов поставлены стабилитроны, устраняющие влияние симисторов на частоту и фазу генератора.

Принцип работы и порядок налаживания этого переключателя аналогичны предыдущей конструкции.

### ББК 82.884.19

Рецензент кандидат технических наук В. Т. Поляков

В помощь радиолюбителю; Сборник. Вып. 80 В80 /Сост. Б. С. Иванов. — М.; ДОСААФ, 1983.- 78 с, ил. 30 к.

Приведены принципиальные схемы и описания кон» струкций радиотехнических устройств различной степени сложности.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000-025 								ББК 32.884.19

В--------------28-83

072(02) — 83 								6Ф2.У

#### OCR Pirat