ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ

Э. Литке

# ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЕЛОЧНЫХ ГИРЛЯНД

Любителям новогодней иллюминации предлагается несложная схема переключателя елочных гирлянд (рис. 1). Работа его основана на биениях частоты трехфазного автогенератора с частотой сети 50 Гц.

Переключатель содержит простейший бестрансформаторный стабилизатор напряжения +5 В, две микросхемы К.155ЛА8, на одной из которых собран трехфазный автогенератор, вырабатывающий импульсы, сдвинутые относительно друг друга на 120°, а на другой — формирователи этих импульсов в прямоугольные и три тринистора КУПОА, в аноды которых включены, соответственно, три последовательные гирлянды. Общая точка гирлянд подключена к сети 220 В через диод, защищающий тринисторы от обратного напряжения. Управляющие электроды тринисторов связаны с выходами формирователей через разделительные конденсаторы. Питание микросхем раздельное. Микросхема D1 питается через реостат R7. Напряжение питания ( + ) подается на вывод 14 микросхемы. Напряжение питания изменяется в пределах 3,8...5,1 В, что позволяет регулировать частоту биений между автогенератором и сетью и подобрать желаемый эффект свечения ламп. Напряжение +5 В на микросхему D2 подается напрямую со стабилитрона V5.

При приближении частоты автогенератора к частоте сети гирлянды переключаются медленно, и если частота автогенератора несколько меньше 50 Гц (на доли герц), то каждая из гирлянд поочередно медленно загорается и быстро гаснет, а если частота автогенератора больше 50 Гц, то, наоборот, быстро загорается и медленно гаснет. Создается впечатление медленного погасания или загорания свечей.

Рис. 1. Принципиальная схема переключателя

Процесс можно иллюстрировать диаграммой рис. 2. При перемещении импульсов управления тринисторами в направлении А, когда частота автогенератора больше частоты сети, вначале ярко загорается, например, гирлянда HI в момент времени tl. Гирлянда Н2 в момент t2 будет включаться и гореть с небольшим накалом, а НЗ гореть не будет (момент времени t3). При дальнейшем перемещении импульсов управления на стрелке A в момент времени t'l, t'2, t'3 ярко загорается гирлянда НЗ, HI будет гореть с небольшим накалом, а гирлянда Н2 гореть не будет. Затем ярко загорится гирлянда Н2 и т. д. по замкнутому кольцу. Угол открывания тринисторов изменяется плавно от 0 до 180°.

Если частота автогенератора будет меньше частоты сети (движение импульсов в направлении Б), то гирлянды будут загораться в противоположном рассмотренному порядке с той лишь разницей, что загорание их станет медленным, а погасание быстрым. Угол открывания тринисторов в этом случае изменяется от 180° до 0.

Эффект поочередного загорания гирлянд можно использовать в иллюминации вращающихся огней, например в «мельнице» (рис. 3). Вращение «мельницы» при указанных обозначениях гирлянд происходит либо по часовой стрелке при отставании частоты автогенератора от частоты сети, либо против часовой стрелки при опережении ее.

Рис. 2. Диаграмма, иллюстрирующая переключение гирлянд

Рис. 3. Схема «мельницы»

Мощность ламп и их количество в каждой из трех гирлянд определяется из расчета значения среднего тока, допускаемого для тринисторов КУ110А (Iср<0,3 А), а также номинального напряжения каждой лампы. При последовательном соединении идентичных ламп их количество в гирлянде можно определить по формуле

Если число ламп окажется дробным, то лучше округлить их в большую сторону.

| Переключатель не требует регулировки и подбора элементов и при соблюдении указанных номиналов и безошибочном монтаже работает сразу. Диапазон регулировки частоты биений можно сузить или расширить, изменяя номинальное сопротивление резистора R7 от 50 до 300 Ом. Для дистанционной регулировки частоты этот резистор рекомендуется закрепить в изолированной коробочке на ветках елки. На схеме общая стрелка Dl, D2 показывает подключение этого провода к выводам 7 микросхем D1 и D2.

Рис. 4. а. Печатный монтаж

Рис. 4, б. Расположение элементоз

Печатная плата и расположение элементов на ней приведены на рис. 4, а и 4, б. Переключатель испытывался со стандартными елочными гирляндами, содержащими лампы 13,5 В, 0,16 А, при этом число ламп в каждой гирлянде было уменьшено до 12.

ББК 32.884.19 В80

Рецензент кандидат технических наук С. А. Бирюков

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 85/ В80 Сост. А. В. Дьяков — М.: ДОСААФ, 1984. — 78 с, ил. 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и мето-дика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000 — 034

В----------------27-84

072(02) — 84

ББК 32.884.19

6Ф2.9

В помощь радиолюбителю

Выпуск 85

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией Г. В. Калишев

Редактор М. Е. Орехова

Художественный редактор Т. А. Хитрово,

Технический редактор 3. И. Сарвина

Корректор Е. А. Платонова

ИБ № 1619.

Сдано в набор 30.09.83. Подписано з печать 13.02.84. Г-73531, Изд. № 2/г-266. Формат 84х108/32. Бумага типографская № 3. Гарнитура литерат. Печать высокая. Усл. п. л. 4,20. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 4,14. Тираж 900 000 экз. (II завод: 545 001 — 900 000 экз.). Заказ № 4 — 105. Цена 30 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Отпечатано с матриц ГПРПО «Полиграфкнига» на Киевской книжной фабрике, 252054, Киев, ул. Воровского, 24

OCR Pirat