СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА

А. Сеньков

# ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИСПЕТЧЕР

ПЕРЕДАТЧИКОВ «ЛИС»

Успех проведения соревнований по спортивному ориентированию («охота на лис») во многом зависит от технического совершенства передающей аппаратуры. Участникам соревнований с помощью портативного пе-ленгационного приемника за минимальное время необходимо отыскать в лесной местности пять разнесенных и замаскированных передатчиков — «лис». Режим работы каждого передатчика состоит из одной минуты излучения позывного и четырех минут молчания. Одновременная работа двух или нескольких передатчиков не допускается. Каждой «лисе» присваивается один из пяти позывных: «МОЕ», «МОИ», «МОС», «МОХ» или «МО5», передаваемых в эфир телеграфным кодом Морзе.

Рис. 1. Функциональная схема устройства

Вначале, когда этот интереснейший вид радиоспорта только зарождался, передача позывных возлагалась на операторов, которые в течение четырех-пяти часов при любой погоде должны были следить за временем и по составленному заранее графику вручную передавать свой позывной. Разная скорость и почерк пяти операторов, а также другие разнобои в работе передатчиков, создавали дополнительные трудности участникам соревнований. Поэтому возникла необходимость автоматизмровать манипуляцию передатчиков. Были разработаны автоматы двух видов:

с централизованным управлением, включение каждой «лисы» происходит дистанционно по эфиру с одного командного пункта. При этом исключается возможность одновременной работы двух «лис» в любых условиях и как угодно долго, однако в комплекте «лисы» требуется дополнительная и сравнительно сложная аппаратура приема команд пункта управления;

с автономным управлением, включение каждой «лисы» происходит от своего манипулятора. Все пять манипуляторов перед началом соревнований запускаются по одним часам. Каждый манипулятор должен «запомнить» момент запуска, с которого начинается процесс периодического повторения рабочих циклов. В функцию манипулятора входит также и формирование телеграфных текстов в течение рабочих циклов передатчиков. Стабильность, надежность, экономичность — вот основные требования к манипуляторам такого вида.

Предлагаемый диспетчер относится к автоматам с автономным управлением. Состоит из пяти отдельных узлов-манипуляторов и одного пульта синхронного запуска и проверки всех узлов одновременно. Введение пульта является первой особенностью данного автомата. Все пять узлов выполнены по одной функциональной схеме (рис. 1). Принципиальные схемы узлов отличаются лишь разной распайкой двух перемычек для обеспечения формирования всех пяти рабочих интервалов и позывных «лис». Без изменения количества элементов схема обеспечивает применение различных по частоте кварцевых резонаторов, что является вторым принципиальным отличием данного диспетчера. Как это сделано, будет рассмотрено ниже.

Разберем работу каждого функционального узла по принципиальной схеме (рис. 2).

Задающий генератор (ЗГ). Выполнен по известной схеме на двух инверторах Dl.l, D1.2 с кварцевой стабилизацией частоты, чем и обеспечивается высокая стабильность формирования рабочих циклов.

Делитель частоты с переменным коэффициентом деления (ДЧ ПКД). Делитель двадцативосьмиразрядный, собран на элементах D3, D4, D5, D6.1, D7, D8, D9.1. ДЧ ПКД позволяет получать на его выходе последовательность импульсов с периодом повторения 1 мин, применяя в ЗГ кварц на любую частоту, но не более 1,5 МГц (из-за ограниченного в этих пределах быстродействия микросхем серии 564). Разберем, как достигается постоянный период повторения импульсов при изменении частоты ЗГ.

В общем случае коэффициент деления (К) частоты на выходе ЗГ (F3T) для получения требуемой частоты на выходе делителя (Fp) определяется из соотношения

в нашем случае FH = 1/60 Гц, т. е. К = 60 F3r. Следует учитывать, что F3T, как правило, не совпадает с паспортным значением кварцевого резонатора (из-за разброса параметров применяемых схемных элементов). Поэтому для точного определения К необходимо замерить частоту на выходе ЗГ. Определив значение К, его необходимо перевести в двоичную систему записи, так как делитель дает информацию о количестве импульсов, поступивших на его вход, в двоичной системе, т. е. по наличию 1 и 0 на его выходах. 1-й разряд числа К в двоичной системе соответствует 1-му разряду делителя, т. е. выходу 3 D3, а старший разряд числа К — выходу 6 D6. Определяем номера разрядов числа К, в которых должна быть 1, и именно эти разряды необходимо подать на схему совпадения, т. е. схему И. Функцию 16-входовой схемы И выполняют элементы D7, D8, D9.1. Если в числе К единичных разрядов меньше 16, то на неиспользуемые входы D7, D8 необходимо подать либо 1 от +Еп, либо запараллелить их со входами, на которые поступают единичные разряды (входы D8 на схеме). Итак, ровно через минуту с начала счета (с момента появления О на шине R делителя) на всех входах элементов D7, D8 произойдет совпадение высоких уровней, на выходе 1 D9.1 также сформируется 1, которая обнулит все счетчики делителя, и на входе схемы И появятся низкие уровни и счет начнется снова. На выходе элемента D9.1 будет формироваться последовательность коротких импульсов с периодом повторения 1 мин.

Таблица 1

|  | 2N -1 | Число | Nр | 2N — 1; | Число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 1 | 15 | 214 | 16 384 |
| 2 | 21 | 2 | 16 | 215 | 32 768 |
| 3 | 22 | 4 | 17 | 216 | 65 536 |
| 4 | 23 | 8 | 18 | 217 | 131 072 |
| 5 | 24 | 16 | 19 | 218 | 262 144 |
| 6 | 25 | 32 | 20 | 219 | 524 288 |
| 7 | 26 | 64 | 21 | 220 | 1 048 576 |
| 8 | 27 | 128 | 22 | 221 | 2 097 152 |
| 9 | 28 | 256 | 23 | 222 | 4 194 304 |
| 10 | 29 | 512 | 24 | 223 | 8 388 608 |
| 11 | 210 | 1024 | 25 | 224 | 16 777 216 |
| 12 | 211 | 2048 | 26 | 225 | 33 554 432 |
| 13 | 212 | 4096 | 27 | 226 | 67 108 864 |
| 14 | 213 | 8192 | 28 | 227 | 134 217 728 |

Так как число К обычно составляет десятки миллионов и сразу трудно определить, какие же разряды должны быть использованы для сложения на схеме И, приведем пример определения числа К в двоичной системе.

Пусть имеется кварц на частоту 1 МГц, на выходе ЗГ значение FST получилось 1 000 005 Гц, тогда К = = 60 000 300. Это число можно представить как сумму чисел, взятых из ряда: 2° ... 2N, где N — количество разрядов числа К в двоичной системе. В табл. 1 приведены значения выражений от 2° до 227 и соответствующие номера разряда N двоичного числа (или номер выхода делителя частоты).

Рис. 2. Принципиальная схема устройства

Определим два соседних разряда, в пределах которых должно быть число К, т. е. N<K<N+l. Такими разрядами являются 26 и 27. 27-й разряд соответствует боль-

шему числу, чем К, поэтому его отбрасываем, а 26 й разряд соответствует меньшему числу, чем К. Поэтому необходимо добавить ближайший по величине разряд, но так, чтобы его сумма с 26-м разрядом не превышала значение К- Таковым является 25-й разряд. Находим сумму S1:

S1 =N26 + М25 = 50 331648. Аналогично находим S2:

S2 = Sl+N24 = 58 720 256. И так далее до получения числа К:

S3 = S2 + N21

S4 = S3 + N18

S5 = S4 + N17

S6 = S5 + N16

S7 = S6 + N12

S8 = S7 + N6

S9 = S8 + N4

S10 = S9 + N3 = 60 000 300.

Таким образом, определились 11 разрядов делителя, которые необходимо подать на схему совпадения высоких уровней (схему И). Остальные выходы с элементов D3...D5, D6.1 просто не используются. Приведенная схема ДЧ ПКД является общей и пригодна для кварцев не выше 1,5 МГц. При частотах меньше 250 кГц элемент D6.1 может не использоваться.

Формирователь рабочих интервалов (ФРИ). Устройство состоит из RS-триггера на элементах D10.1 и D9.2, 4-разрядного регистра сдвига на DILI и инвертора на D10.3. До запуска манипулятора на вход 11 D9.2 с пульта контроля поступает логическая 1 (+ЁП), этим же сигналом все счетчики ДЧ ПКД устанавливаются в исходное состояние. На вход D регистра сдвига и на контакт 1 переключателя S2 с выхода элемента D10.1 поступает высокий уровень. Установкой переключателя S2 в одно из положений с 1 по 5 обеспечивается подача соответствующего номера рабочего интервала на схему формирования позывных. Эпюры напряжений в различных точках схемы ФРИ изображены щ рис 3.

Рис. 3. Эпюры напряжений в различных точках ФРИ

В момент поступления команды «Пуск» с пульта синхронного запуска начинается режим счета ДЧ ПКД и через одну минуту на вход 1 D10.1 поступит короткий положительный импульс. Одновременно этот же импульс поступит и на вход С регистра сдвига (вход 9 D11.1), а так как на входе D в этот момент еще сохраняется высокий уровень, то он запишется на выходе 5 D11.1. В следующий момент RS-триггер опрокинется и на выходе D10.1 сформируется низкий уровень. Поэтому после второго импульса с выхода ДЧ ПКД на выходе 5 D11.1 запишется 0, а 1 перепишется на выход 4 и т. д. Высокий положительный уровень на выходе RS-триггера (D10.1, выход 3) вновь сформируется только после окончания пятого минутного интервала, когда положительный фронт с выхода инвертора D.10.3. пройдет через дифференцирующую цепочку C3R5 и переведет RS-триг-гер по входу 11 D9.2 в исходное состояние. Цикл формирования интервалов повторится.

Формирователь текстов позывных (ФТП). Остальная часть схемы на рио. 2 представляет собой ФТП.

Рис. 4. Эпюры напряжений в различных точках ФТП

На вход ФТП поступают:

стробы с ФРИ длительностью 1 мин и периодом повторения 5 мин;

переменное напряжение типа «меандр» со схемы ДЧ ПКД и с периодом повторения ~70...80 мс (Тт);

переменное напряжение типа «меандр» со схемы ДЧ ПКД и периодом повторения Тп2 = Та1Х2 (2 Гп1).

Значение Tn1 выбирается так, чтобы получить скорость формирования текста позывного, равную 60... 80 зн/мин. На рис. 4 в эпюрах напряжений в различных точках ФТП подробно показан процесс формирования текста позывного. Остановимся лишь на том, как формируется окончание текста и его повтор в пределах одного минутного интервала. Исходное состояние ФТП зависит от поступления обнуляющего импульса через диод V2 на входы R элементов D6.2 и D11.2. Из рис. 4 видно, что для того чтобы процесс формирования текста закончился после букв Е, И, С, X или 5, на обнуляющий вход элементов D6.2 и D11.2 необходимо подать напряжение с точек, обозначенных индексами 17, 18, 19, 20 или 21 соответственно. Осуществление этого зависит от установки переключателя S1 в соответствующее положение. Процесс формирования текста будет длиться, пока не за» кончится минутный положительный строб на входе D2.1, после чего на его выходе появится высокий уровень и через диод VI выдаст запрет на работу D6.3 и D11.2. Схема ФТП будет удерживаться в исходном состоянии до прихода очередного рабочего интервала. Для сопряжения с транзисторным входом электронного ключа в схему ФТП введены два инвертора D2.4 и D1.5. Последний через ограничительный резистор R4 обеспечивает ток в нагрузку до 2 мА. Для обеспечения текущего контроля работоспособности узла с одного из выходов ДЧ ПКД снимается сигнал с частотой »1 кГц. Номер выхода делителя легко определить с помощью табл. 1, зная частоту кварцевого резонатора. Номинал частоты кварцевого резонатора, выраженный в килогерцах, будет соответствовать коэффициенту деления, чтобы получить 1 кГц с ДЧ ПКД. Так как два соседних разряда на своих выходах дают сигналы, отличающиеся по частоте в два раза, то выбирают ближайшее значение частоты. Этот сигнал подается на элемент D13.2, на котором происходит коммутация сигнала звуковой частоты импульсами с выхода ФТП. Элемент D1.6 необходим для сопряжения с динамиком типа ДЭМШ.

Питание манипулятора лучше сделать автономным (от собственной батареи), чтобы максимально развязаться от передатчика. Номинал напряжения Еп может быть выбран от 4 до 15 В. Ток, потребляемый прибором, в рабочем интервале при Еп = 9 В не превышает 3 мА, в период паузы — не более 300 мкА.

Пульт синхронного запуска и контроля. Обеспечивает синхронный запуск всех пяти манипуляторов и достоверный контроль работоспособности узлов перед подключением к передатчикам. Принципиальная схема пульта и его стыковка с манипуляторами приведена на рис. 5. В состав пульта входят:

пять транзисторных ключей — эквивалентов нагрузки для каждого манипулятора, в коллекторную цепь которых включены лампочки для визуального контроля в процессе проверки всего диспетчера;

тумблер S1 «Стоп — Пуск», в положении «Стоп» с пульта на схему каждого манипулятора через контакт 4X1 поступает напряжение +ЕП, которое удерживает в исходном состоянии схемы ДЧ ПКД, ФРИ и ФТП. При переводе тумблера в положение «Пуск» напряжение + Eп в этой цепи снимается и все счетчики и регистры манипулятора, благодаря резисторам R2, R3, R6, переходят в рабочее состояние. Причем этот переход во всех пяти манипуляторах происходит строго синхронно от одного тумблера. С момента команды «Пуск» первый манипулятор должен сразу (если не учитывать паузу начала формирования, см. рис. 4, п. 16) передавать текст позывного, что можно контролировать по загоранию лампочки HI на пульте. Через минуту по лампочке,Н2 можно наблюдать работу второго манипулятора и т. д.;

кнопка S2 «Контроль», с помощью которой можно ускорить процесс контроля (при нажатии на кнопку + ЕП поступит на манипуляторы — контакт 5X1). Высокий уровень по входу 2 элемента D2.1 (см. рис. 2) заменяет строб рабочего интервала по входу 1 этого же элемента, и ФТП качнет работать как обычно. Все лампочки пульта должны одновременно показывать работу манипуляторов.

Непосредственно из пульта выходит жгут, который разветвляется на пять отростков с разъемами на концах. Тип разъемов — ответная часть разъема XI в манипуляторах. На рис. 6 приведен чертеж кабеля с рекомендуемыми размерами жгута.

Рис. 5. Принципиальная схема пульта запуска и контроля

После запуска и проверки кабель пульта отстыковывается от манипуляторов. Так как тумблер пульта находится в положении «Пуск», то цепь XI (контакт 4 в манипуляторах), пульт, +Еи разорвана, поэтому расстыковка разъемов не внесет никаких изменений в работу узлов. Далее отстыкованные узлы автономно, с точностью кварцевых часов, будут формировать свой рабочий интервал начиная с одного момента времени — команды «Пуск». Каждый узел отдельно от передатчика транспортируется на место своей «лисы», где и подключается к передатчикам. Для этого в передатчике должен быть предусмотрен кабель, состоящий из двух проводников с разъемом на конце для стыковки с разъемом XI манипулятора. Стыковка с передатчиком производится по двум цепям: «корпус» и «выход на электронное реле» (XI, контакты 2 и 3). Последний провод должен быть экранированным. Заделка кабеля в передатчике и стыковка разъемов должны обеспечивать надежное соединение с учетом возможных механических воздействий в полевых условиях.

Рис. 6. Чертеж кабеля

Рис. 7. Схема включения микросхемы К176ЛП1

Рис. 8. Микросхема К176ИЕ1

Возможные замены микросхем серии 564. Примененные микросхемы серии 564 можно заменить на серию 176 с сохранением всех электрических характеристик. В случае такой замены все микросхемы, за исключением Dl, D3, D4, D5 и D6, сохраняют свое функциональное название и нумерацию выводов. В серии 176 нет аналогов микросхемам 564 ЛН2 и 564 ИЕ10. Однако 564ЛН2 можно заменить на К176ПУ2, кроме элементов D1.6 и D1.5 (см. рис. 2). Вместо них можно использовать микросхему К.176 ЛП1, включенную по схеме на рис. 7, при этом следует выводы 1, 5, 12, 8, 13 соединить между собой. Такое включение обеспечивает ток в нагрузку до 2 мА.

564 ИЕ10 можно заменить на К176 ИЕ1 (рис. 8), которая представляет шестиразрядный двоичный счетчик, у которого выходы R и С1 эквивалентны входам R и СЕ в 564 ИЕ10.

Для обеспечения двадцати восьми разрядов в счетчике ДЧ ПКД, применяя микросхемы К176 ИЕ1, необходимо пять корпусов микросхем. Еще один корпус необходим в схему ФТП (вместо D6.2, см. рис. 2).

Сборка и настройка. Решение о методике монтажа может быть принято исходя из наличия того или иного типа микросхем (допускается и смешанный вариант); возможности изготовления печатных плат.

И в том, и в другом случае окончательный вариант может быть определен после макетирования ЗГ, так как необходимо знать частоту на входе ДЧ ПКД. Частоту рекомендуется измерять после одного каскада деления (выход 3 D3, см. рис. 2). При этом Рюя = 0,5 Fsr.

Зная F3r, находят число К и номера разрядов делителя, которые необходимо подать на схему И (D7, D8), а также номера разрядов на схему ФТП (входы 2,8 D12.1) и вход 3 D13.2. При условии правильного монтажа устройство не требует настройки, если же оно не заработает, ошибку монтажа следует искать по соответствию осциллограмм в различных точках схемы рис. 3 и 4.

При проверке узлов но отдельности с использованием пульта запуска проверяемый узел необходимо стыковать с разъемом XI кабеля пульта, так как напряжение + ЕП для формирования команд «Стоп» и «Контроль» поступает через этот разъем (см. рис. 5).

ББК 32.884.19 В80

Рецензент кандидат технических наук С. А. Бирюков

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 85/ В80 Сост. А. В. Дьяков — М.: ДОСААФ, 1984. — 78 с, ил. 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и мето-дика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000 — 034

В----------------27-84

072(02) — 84

ББК 32.884.19

6Ф2.9

В помощь радиолюбителю

Выпуск 85

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией Г. В. Калишев

Редактор М. Е. Орехова

Художественный редактор Т. А. Хитрово,

Технический редактор 3. И. Сарвина

Корректор Е. А. Платонова

ИБ № 1619.

Сдано в набор 30.09.83. Подписано з печать 13.02.84. Г-73531, Изд. № 2/г-266. Формат 84х108/32. Бумага типографская № 3. Гарнитура литерат. Печать высокая. Усл. п. л. 4,20. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 4,14. Тираж 900 000 экз. (II завод: 545 001 — 900 000 экз.). Заказ № 4 — 105. Цена 30 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Отпечатано с матриц ГПРПО «Полиграфкнига» на Киевской книжной фабрике, 252054, Киев, ул. Воровского, 24

OCR Pirat