РАДИОПРИЕМ И ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

А. Крючков

# СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ ТЮНЕР-УСИЛИТЕЛЬ

Тюнер-усилитель обеспечивает прием монофонических и стереофонических радиовещательных станций в УКВ диапазоне по принятой в СССР системе с полярной модуляцией, а также качественное воспроизведение стереофонических и монофонических передач от микрофона, электромагнитного и пьезокерамического звукоснимателей, магнитофона.

Основные технические характеристики

## Тюнер

Максимальная чувствительность приемника, не хуже, мкВ ...................... 10

Диапазон принимаемых частот, МГц........ 65,8... 73

Диапазон регулировки АРУ, не менее, дБ ..... 40

Избирательность по соседнему каналу при расстройке на ±100 кГц, не менее, дБ............. 40

## Усилитель низкой частоты

Максимальная выходная мощность усилителя на нагрузке 8 Ом, Вт ................. 2x50

Полоса рабочих частот при неравномерности частотной характеристики не более 2 дБ, кГц ...... 0,020...50

Регулировка тембра по высшим и низшим звуковым частотам ..................... раздельная

Диапазон регулировки тембра относительно частоты 1000 Гц на частотах 30 Гц и 15 кГц, не менее, дБ ±20

Переходное затухание между каналами на частоте 1000 Гц при максимальной мощности, не хуже, дБ 40

Максимальная чувствительность усилителя со входа, мВ........................ 1

Коэффициент нелинейных искажений, не более, % 0,2

Отношение сигнал/шум, не хуже, дБ.......  60

Принципиальная схема тюнер-усилителя изображена на рис. 1...5. Он состоит из блока УКВ, тракта промежуточной частоты (УПЧ) с ЧМ детектором, стереоде-кодера, предварительного УНЧ, оконечного УНЧ и блока питания.

Тюнер

Принципиальная схема блока УКВ изображена на рис. 1. Входной сигнал, выделенный контуром 1L1, 1L2, 1C1, 1С2, настроенным на среднюю частоту диапазона 69,5 МГц, поступает на усилитель высокой частоты (УВЧ), выполненный на транзисторе IV1. УВЧ построен по схеме перестраиваемого резонансного усилителя с общим эмиттером. Частота настройки усилителя определяется значением индуктивности 1L3 и конденсатора 1С 10 и емкостью варикапа 1V4. Перестройка контуров по частоте осуществляется варикапами 1V4, 1V5, напряжение смещения на которые подается через переключатель S1 с любого из потенциометров R2...R7. Сигнал с части витков катушки 1L3 поступает на базу транзистора 1V3, являющегося смесителем. Нагрузка смесителя — полосовой фильтр 1L4, 1L6, настроенный на частоту 10,7 МГц. Гетеродин выполнен на транзисторе IV 2 по схеме емкостной трехточки с заземлением базы по переменной составляющей. Частота настройки гетеродина определяется значениями индуктивности катушки 1L7, емкости конденсаторов 1СЗ, 1С6, 1С9 и емкостью варикапа IV 5. Сигнал гетеродина снимается с эмиттера транзистора IV 2 и подается на базу транзистора IV 3.

Рис. 1. Принципиальная схема блока УКВ

Рис. 2. Принципиальная схема УПЧ

Усилитель промежуточной частоты, принципиальная схема которого показана на рис. 2, состоит из четырех резонансных усилителей, выполненных на транзисторах 2V1...2V4. Первые три каскада идентичны. Нагрузкой каждого является полосовой фильтр. Первый каскад УПЧ снабжен автоматической регулировкой усиления. Напряжение АРУ, снимаемое с выхода дробного детектора, сглаживается цепочкой 2R26, 2С27 и подается на базу транзистора 2V1 через резистор 2R4. Кроме того, напряжение АРУ, усиленное первым каскадом УПЧ, поступает на УВЧ блока УКВ. Для того чтобы увеличить соотношение сигнал-шум, срабатывание АРУ блока УКВ должно осуществляться с задержкой. Для этого применен диод 2V11, включенный между потенциометром 2R5 и базой транзистора УВЧ.

Нагрузкой транзистора 2V4 является фазосдвигаю-щий трансформатор 2L7, 2L8, 2L9.

Звуковой сигнал с выхода дробного детектора через цепочку предыскажений 2R27, 2С32 подается на резистивный усилитель, выполненный на транзисторе 2V5. Звуковой сигнал «Моно» или «Стерео» с нагрузки 2R35 усилителя подается на переключатель S2 и на стерео-декодер.

В блоке УКВ предусмотрена автоматическая подстройка частоты гетеродина (АПЧГ). Управляющее напряжение АПЧГ снимается с выхода дробного детектора и через фильтрующую цепочку 2R31, 2СЗЗ, 1С23 подается на варикап IV5, осуществляя подстройку частоты гетеродина.

Стереодекодер выполнен на четырех транзисторах. Транзисторы 2V7, 2V8 непосредственно участвуют в усилении и декодировании комплексного стереосигнала, а транзисторы 2V9, 2V10 выполняют вспомогательные функции, обеспечивая работу индикаторной лампы, сигнализирующей о наличии сигнала поднесущей частоты в УКВ тракте радиоприемника. Работает декодер по суммарно-разностному принципу. С выхода частотного детектора комплексный стереосигнал поступает на базу транзистора 2V7 усилителя-восстановителя поднесущей частоты. Этот каскад восстанавливает подавленную при передаче поднесущую частоту 31,25 кГц с сохранением всех необходимых фазовых и амплитудных соотношений сигнала. Результирующая добротность контура 2L10, 2С39 в коллекторной цепи транзистора 2V7 должна быть равна добротности контура подавления в передающей аппаратуре и составлять 100. В противном случае появляется сдвиг фаз, не позволяющий получить достаточно хорошее разделение стереофонических каналов на всех частотах звукового спектра. Уровень сигнала восстановленной поднесущей частоты регулируется резистором 2R41.

Низкочастотная суммарная составляющая стереосигнала А + В и надтональная часть сигнала поднесущей частоты, модулированной по амплитуде разностью сигналов А — В, усиливается усилителем, собранным на транзисторе 2V8. Низкочастотная суммарная составляющая А + В, выделенная на нагрузке 2R46 через частотно-зависимый делитель 2R49, 2R59, 2С46, поступает на ре-зисторную схему сложения 2R50...2R52, 2R54...2R58. Одновременно делитель 2R49, 2R59, 2С46 выполняет роль компенсатора предыскажений.

В цепь коллектора транзистора 2V8 включен трансформатор 2L11, 2L12, первичная обмотка которого совместно с конденсатором 2С43 настроена на поднесущую частоту 31,25 кГц. Для получения необходимой компенсации предыскажений надтональной части сигнала и достаточного разделения каналов на высоких модулирующих частотах результирующая добротность этого контура на частоте 31,25 кГц должна быть около 4,9. Необходимая добротность контура устанавливается включением параллельно ему резистора 2R47.

Во вторичную обмотку трансформатора 2L12 включен детектор, собранный на четырех диодах 2V15...2V18. Конденсатор 2С45 во вторичной обмотке 2L12 подавляет первую гармонику поднесущей частоты. На выходе детектора получается разность сигналов А — В.

Таким образом, на резисторную схему сложения поступают суммарная А + В и разностная А — В составляющие стереосигнала. В результате их сложения и вычитания

(А + В) + (А — В) = 2А,

(А + В) — (А — В) = 2В

на одном выходе выделяется сигнал канала А (левый), а на другом — канала В (правый). Переходные затухания между каналами регулируются переменными резисторами 2R50 и 2R54.

Система индикации сигнала поднесущей частоты и автоматического переключения выходов тракта УКВ в положение «Моно» или «Стерео» состоит из транзисторов 2V9, 2V10, реле 2К1, фильтрующих конденсаторов 2С50, 2С51 и лампочки индикации HI.

Сигнал поднесущей частоты подается на базу транзистора 2V9. В результате транзистор 2V9 открывается, лампочка загорается, а реле срабатывает, и стереосигнал с выхода стереодекодер а поступает на УНЧ через переключатель S2.

Питание УКВ тракта радиоприемника, декодера и блока УКВ осуществляется от простого стабилизатора, выполненного на транзисторе 2V6 и стабилитроне 2V14.

Усилитель низкой частоты

УНЧ состоит из двух идентичных усилителей (рис.3). Рассмотрим принципиальную схему только одного из них.

Рис. 3. Принципиальная схема УНЧ

Предварительный УНЧ выполнен на двух транзисторах 3V1, 3V2. При работе усилителя с микрофоном, электромагнитным или пьезоэлектрическим звукоснимателем или магнитофоном переключателем S3 осуществляется переключение чувствительности предварительного усилителя.

На разъем Х2 можно подавать сигналы напряжением до 0,5 В с линейных выходов магнитофонов и приемников, а на разъем ХЗ — сигналы напряжением до 5 В.

Рис. 4. Принципиальная схема усилителя мощности

Звуковой сигнал с выхода предварительного каскада поступает на переключатель S4, обеспечивающий выбор режима работы выходных усилителей «Моно», канал левый или правый; «Моно», оба канала; «Стерео» или «Стерео реверс». Сигнал с переключателя S4 поступает на регулятор баланса R19 и далее на темброблок с регулятором усиления. Тембр низших частот регулируется потенциометром R21, а тембр высших частот — потенциометром R22.

Сигнал с потенциометра R23 («Громкость») подается на усилитель мощности, входной каскад которого выполнен на полевом транзисторе 3V3.

Усилитель мощности (рис. 4) работает в режиме класса АВ с двумя источниками питания разной полярности. Звуковой сигнал с предварительного усилителя поступает на дифференциальный усилитель, выполненный на транзисторах 4V1, 4V2. Задача этого каскада обеспечить минимальный дрейф нуля тока покоя выходных транзисторов V3, V4, чему служит глубокая отрицательная обратная связь по напряжению — часть сигнала с выхода УНЧ через цепочку 4R9, 4R8 подается на базу транзистора 4V2 в такой полярности, чтобы свести постоянное напряжение на выходе усилителя к нулевому уровню. Кроме того, введение глубокой отрицательной обратной связи в УНЧ приводит к уменьшению нелинейных искажений сигнала и расширению полосы пропускания.

С выхода дифференциального усилителя сигнал поступает на транзистор 4V3, усиливается им и через диодную цепочку V13...V15 поступает на транзисторы фазоинвертора 4V6, 4V7. Диодная цепочка задает начальное смещение на базах транзисторов. Ток покоя оконечного усилителя устанавливается подстроечным резистором 4R10. Для устранения самовозбуждения усилителя на высоких частотах применяется конденсатор 4СЗ. В усилителе мощности предусмотрена защита выходных транзисторов V3, V4 от перегрузок по входному сигналу и коротких замыканий на его выходе. При большом входном сигнале или коротком замыкании на резисторах 4R23, 4R24 возникают напряжения, достаточные для открытия транзисторов 4V4, 4V5. В результате происходит ограничение амплитуды звукового сигнала положительной и отрицательной полярности соответственно на базах транзисторов 4V6, 4V7. Защита громкоговорителей при пробое выходных транзисторов осуществляется применением конденсаторов С8, С9.

Принципиальная схема блока питания показана на рис. 5. Переменное напряжение 50 В, снимаемое со вторичных обмоток силового трансформатора, подается на выпрямитель V19...V22. Выпрямленное напряжение, сглаженное конденсаторами С13, С14, подается на ста билизаторы напряжений +35 В и — 35 В. В обоих стабилизаторах применена защита от коротких замыканий по выходу и автоматическое возвращение их в исходное состояние после снятия короткого замыкания. Рассмотрим принципиальную схему одного из них.

Рис. 5. Принципиальная схема блока питания

Стабилизатор напряжения +35 В собран по компенсационной схеме на транзисторах V9, V10, 5V1...5V3. Схема сравнения состоит из делителя обратной связи 5R6, 5R7 и источника опорного напряжения, собранного на стабилитронах 5V9, 5V10. Усилитель постоянного тока собран по схеме дифференциального усилителя на транзисторах 5V2, 5V3 и является регулирующим элементом схемы. Нагрузкой УПТ служат параллельно включенные резистор 5R1 и переход база-эмиттер транзистора 5V1. На транзисторах V9, V10 собран регулируемый каскад по схеме составного эмиттерного повторителя.

Принцип работы стабилизатора заключается в следующем. Изменение выходного напряжения, вызванное изменением напряжения сети или изменением тока нагрузки, вызывает изменение падения напряжения на резисторах 5R6, 5R7, т. е. изменение напряжения на базе транзистора 5V3 дифференциального усилителя. Это изменение напряжения усиливается дифференциальным усилителем и поступает на базу регулируемого каскада, собранного на транзисторах 5V1, V9, V10. При этом внутреннее сопротивление регулируемых транзисторов V9, V10, а следовательно, и падение напряжения на них изменяются так, что напряжение на выходе остается стабильным в пределах допуска. Выходное напряжение устанавливается при помощи потенциометра 5R6.

Схема имеет защиту элементов от короткого замыкания. При коротком замыкании нагрузки напряжение база-эмиттер транзистора 5V2 оказывается равным нулю, он запирается и переводит в режим отсечки регулируемый каскад, отключая тем самым выход стабилизатора от выпрямителя. Для запуска схемы применяется цепочка 5R2, 5С1, 5V7, 5V8.

При нормальной работе стабилизатора к стабилитрону 5V7 приложено напряжение, недостаточное для его отпирания, поэтому ток через стабилитрон не протекает, и цепь 5С1, 5R2, 5V7, 5V8 не оказывает шунтирующего влияния на схему. После устранения короткого замыкания в первый момент транзистор V10 остается закрытым, все входное напряжение приложено к переходу эмиттер-коллектор, и происходит заряд конденсатора 5С1 по цепи: плюс выпрямителя, 5С1, 5V7, 5V8, переход база-эмиттер V9, V10. Значение емкости 5С1 выбрано таким, что ток зарядки конденсатора поддерживает открытое состояние транзисторов V9, V10 до того момента, пока напряжение на выходном конденсаторе С15 достигнет значения, достаточного для пробоя стабилитронов 5V9, 5V10, т. е. начала работы стабилизатора напряжения.

При включении стабилизатора в первый момент напряжение на его выходе равно нулю, ток через стабилитроны 5V9, 5V10 не протекает, транзистор 5V2 переводит регулируемый каскад в режим отсечки. В этот момент все напряжение на выходе выпрямителя приложено к транзистору V10, а следовательно и к цепочке 5R2, 5С1, 5V7, 5V8. Происходит пробой стабилитронов 5V7 и зарядка конденсатора 5С1. Ток зарядки, протекающий через переход база-эмиттер транзисторов V9, V10, существует до тех пор, пока напряжение на выходном конденсаторе С15 достигнет значения, достаточного для пробоя стабилитронов 5V9, 5V10, т. е. начала работы стабилизатора напряжения.

Детали и конструкция. Тюнер-усилитель смонтирован в основном на пяти печатных платах. Блок УКВ собран на плате 1, которая помещается в металлический экран, выполненный из латуни толщиной 0,5 мм. В верхней крышке делаются отверстия для технологической настройки блока УКВ. УПЧ и стереодеко-дер монтируются на плате 2. Намоточные данные катушек индуктивности даны в табл. 1.

Предварительные усилители, часть элементов темб-роблока и входные каскады усилителя мощности монтируются на плате 3, усилители мощности, за исключением мощных транзисторов, — на плате 4, а стабилизатор, кроме мощных транзисторов, — на плате 5.

Конструктивно тюнер-усилитель собран на общем металлическом Г-образном шасси. Платы УНЧ, УПЧ со стереодекодером, стабилизаторы, силовой трансформатор и часть больших конденсаторов расположены сверху на горизонтальной плоскости шасси. Блок УКВ, выпрямитель и разделительные конденсаторы С9, СП расположены под шасси. На передней панели установлены потенциометры громкости, баланса, тембров, переключатели режима и рода работы SI, S2, S3, S4, выключатель питания S5 и сигнальные лампочки HI, H2. Все мощные транзисторы УНЧ и стабилизатора расположены на общем радиаторе, который крепится к Г-об-разному шасси и располагается сзади тюнера-усилителя. К шасси и радиатору крепится кронштейн, на котором размещены все разъемы, антенное гнездо, предохранители, шнур питания и шесть потенциометров для настройки на радиовещательные станции блока УКВ.

Расположение блоков и элементов на основании шасси показано на рис. 6. Шасси с установленными на нем -элементами и блоками размещено в корпусе из фанеры толщиной 10 мм. Снизу корпус тюнер-усилителя закрыт поддоном, а спереди расположена декоративная фальш-панель. Силовой трансформатор намотан на сердечнике ШЛ 20 X 32, обмотка 1 — 2 содержит 600 витков ПЭВ-2 0,44, 2 — 3 — 440 витков провода ПЭВ-2 0,37; 4 — 5 — 6 — 310 витков провода ПЭВ-2 1,0 с отводом от середины.

Таблица 1 Конструктивные данные катушек индуктивности

| Обозначение по схеме | Число витков | Провод | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1L1 | 4 | ПЭВТЛ-1 0,4 | Бескаркасные на сердечнике марки 100 НН, длина 14 мм, диаметр 2,8 мм |
| 1L2 | 6 | ПЭВТЛ-1 0,4 |  |
| 1L3 | 7(отвод от 3 витка) | ПЭВТЛ-1 0,4 |  |
| 1L4 | 35 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |
| 1L5 | 6 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |
| 1L6 | 35 | ПЭВТЛ-1 0,15 | На каркасах от телевизора «Юность» с под-строечным сердечником из феррита 100 НН, длина 12 мм, диаметр 2,8 мм |
| 1L7 | 7 | ПЭВТЛ-1 0,4 |  |
| 2L1 | 35 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |
| 2L2 | 35 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |
| 2L3 | 35 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |
| 2L4 | 35 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |
| 2L5 | 35 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |
| 2L6 | 35 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |
| 2L7 | 35 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |
| 2L8 | 6 | ПЭВТЛ-1 0,15 | Наматывается на каркасе |
| 2L9 | 35Х2 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |
| 2L10 | 200 (отвод от 50 витка) | ПЭВТЛ-1 0,15 | На броневых чашечных сердечниках типа БЗО из феррита 2000 НМ-1 |
| 2L11 | 300 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |
| 2L12 | 400 | ПЭВТЛ-1 0,15 |  |

Возможная замена транзисторов, диодов

ГТ328Б — ГТ328А, ГТ346А, Б

ГТ313А — ГТ322

ГТ311А — КТ368, КТ339

КТ312А — КТ315, КТ316, КТ339

П307В — КТ601А, КТ602Б, КТ940

КП302А — КП302АМ, КП305Д

КТ208Л — КТ209Л, М, КТ203А, 3107

П701А — КТ801, КТ807, К815В, КТ815Г, КТ817В, КТ817Г

КТ808 — КТ805, КТ803, КТ817Г, КТ819Г

ГТ806А — П210, КТ816Г, КТ818Г

КД503А — КД509, КД510, КА522

Д323А — Д242, Д213

Вариант номиналов элементов темброблока

ЗС6 — 0,5 		3R8 — 10к

ЗС7 — 0,022 	3R9 — 22к

ЗС8 — 5100 	3R10 — 2к

ЗС9 — 0,22 	3R11 — 22к

С 4 — 0,05 	R21 — 47к

С5 — 0,05 		R22 — 47к

С6 — 1000 	R23 — 22к

С7 — 1000

В конструкции применены постоянные резисторы МЛТ, С2-10, подстроечные СПЗ-9, переменные СПЗ-12, СШ. Конденсаторы типа К50-6, КТ, КМ. Разъемы СГ-5, переключатели П2К, ПМ, предохранители ДПБ.

Настройку тюнера-усилителя следует начинать с налаживания стабилизатора. Для этого подстроечными резисторами 5R6 и 5R14 на подключенном к выходу стабилизатора эквиваленте нагрузки резисторе сопротивлением 20...30 Ом устанавливают напряжения + 35 В и — 35 В. Затем подключают усилители мощности и подстроечными резисторами 4R10 и 4R10’ устанавливают токи покоя УНЧ не более 50 мА. Затем проверяют напряжение питания предварительных усилителей. В работающем усилителе режимы транзисторов должны соответствовать значениям на принципиальной схеме.

Работоспособность усилителя проверяют следующим образом. На его вход подают сигнал с генератора звуковых частот. Осциллограф подключают параллельно нагрузке УНЧ (резистор 8 Ом, 40 Вт) и проверяют форму выходного сигнала. При наличии высокочастотных возбуждений увеличивают емкость конденсатора 4СЗ. Затем проверяют частотную характеристику усилителя, работу регуляторов тембра, громкости, баланса, работу переключателей рода и режима работы. Затем измеряют чувствительность со всех входов.

Рис. 6. Расположение блоков и элементов на основании шасси

Правильно настроить блок УКВ можно с помощью измерителя частотных характеристик Х1-19. Включают напряжение питания блока УКВ и проверяют напряжения на электродах транзисторов, которые должны быть близкими к значениям, указанным на принципиальной схеме. Сначала настраивают смеситель. Для этого на выходе блока УКВ между центральной жилой и оплеткой кабеля присоединяют нагрузку (резистор 1 кОм), равную входному сопротивлению первого каскада усилителя промежуточной частоты, и параллельно ему подключают детекторную головку прибора Х1-19. На базу транзистора 1V3 через конденсатор емкостью 100 пФ подают частотно-модулированный сигнал с измерителя частотных характеристик (выход ВЧ). Диапазон частот на приборе Х1-19 устанавливают 0,5...50 МГц. При этом на экране должна наблюдаться П-образная кривая. Вращением сердечников в катушках 1L4, 1L6 контура смесителя блока УКВ добиваются, чтобы частотная характеристика имела вид, показанный на рис. 7.

Рис. 7. Частотная характеристика блока УКВ

Рис. 8. Частотная характеристика УПЧ

Далее настраивают гетеродин. Для этого, не отключая детекторной головки от нагрузки смесителя, включают параллельно ей высокочастотный кабель прибора Х1-19 (центральные жилы кабеля и детекторной головки объединить). Диапазон частот на приборе Х1-19 устанавливают равным 50...150 МГц. На экране прибора будет наблюдаться метка биений напряжения гетеродина и напряжения измерителя частотных характеристик. Нажимают любую фиксированную кнопку настройки блока УКВ (например, S1). Потенциометром R2 подают на варикапы 1V2, 1V5 максимальное напряжение смещения и вращением сердечника в катушке 1L7 устанавливают метку биений на частоту 85 МГц. Затем резистором R2 устанавливают напряжение на варикапах, равное 0,5 В. При этом метка биений напряжения гетеродина и напряжения прибора XI-19 должны находиться на частотах около 74 МГц. Далее настраивают УВЧ блока УКВ. Для этого высокочастотный сигнал прибора Х1-19 подают на вход блока УКВ (антенное гнездо), а детекторная головка остается подключенной к нагрузке. Вращением сердечника катушки 1L3 получают на экране прибора частотную характеристику на частоте 64 МГц, подобную частотной характеристике смесителя, но с меньшим провалом. Затем регулировкой потенциометра R2 настраивают блок УКВ на середину диапазона частот (т. е. частотная характеристика на частоте 69,4 МГц). Сжимая или растягивая витки катушки 1L2, добиваются максимального усиления блока УКВ.

После этого проверяют сопряжение контуров смесителя и гетеродина по всему диапазону. Для этого потенциометром R2 плавно изменяют напряжение настройки блока УКВ и при этом частотная характеристика на экране Х1-19 должна перемещаться во всем диапазоне частот 65,8...73,0 МГц без существенных искажений (перекос горбов АЧХ в обе стороны должен быть не более ±3 дБ).

Если сквозная АЧХ сильно искажается, то необходимо изменить емкость конденсаторов 1С11, 1С12, 1С13 так, чтобы обеспечивалось необходимое сопряжение контуров по всему диапазону частот. При этом настройку гетеродина необходимо повторить.

УПЧ настроить можно с помощью прибора Х1-19. Для этого высокочастотный сигнал с измерителя частотных характеристик через конденсатор подают на базу транзистора 2V4, предварительно отпаяв конденсатор 2С20, а низкочастотный шланг прибора подключают к коллектору транзистора 2V5. Диапазон частот на приборе устанавливают 0...50 МГц. Вращая сердечники катушек 2L7, 2L9, получают на экране прибора Х1-19 частотную характеристику, показанную на рис. 8 (линейный участок характеристики должен быть равен не менее 100 кГц).

Затем сигнал с прибора Х1-19 подают на базу транзистора 2V3. Вращая сердечники катушек 2L5, 2L6 и подстраивая немного сердечники катушек в фазовра-щающем трансформаторе, получают кривую, аналогичную кривой на рис. 8. Подобным образом настраивают первый и второй каскады УПЧ. При этом сигнал с выхода прибора Х1-19 соответственно уменьшают на 15... 20 дБ. Сквозная ширина полосы пропускания частот УПЧ должна быть в пределах 140.. 150 кГц, а неравномерность частотной характеристики — 1...3 дБ. Если она недостаточна, то увеличивают емкости конденсаторов 2С4, 2С12, 2С18 или наоборот.

Окончательно подстройку тюнера осуществляют при приеме радиовещательных станций. Для этого включают последовательно фиксированные кнопки переключателя S1 и, вращая соответственно потенциометры R2...R7, настраивают блок УКВ на прием станции. Затем, под-страизая немного сердечники в катушках 2L7 и 2L9, добиваются максимального сигнала при минимальных его искажениях.

Настройку стереодекодера в любительских условиях осуществляют с использованием двух звуковых генераторов, лампового вольтметра, электронного осциллографа, авсметра. Один генератор имеет диапазон частот 20...20 000 Гц, другой — свыше 31,25 кГц (например, звуковые генераторы ГЗ-34). Перед настройкой стереодекодера проверяют правильность монтажа. Затем на декодер подают напряжение питания 12 В и проверяют режимы транзисторов по постоянному току, напряжения на электродах которых должны соответствовать значениям, указанным на принципиальной схеме.

От первого звукового генератора на вход стереодекодера подают сигнал 180 мВ частотой 31,25 кГц. Ламповый вольтметр подключают к коллектору транзистора 2V7 и, вращая сердечник катушки контура 2L10, добиваются максимума показаний прибора при полностью закороченном переменном резисторе 2R41. Далее переменным резистором 2R41 следует установить уровень восстановления поднесущей частоты 14±1 дБ, Делается это следующим образом: отмечают напряжения на коллекторе 2L7, затем замыкают накоротко конденсатор 2С39 контура восстановления поднесущей частбты и, вращая ручку переменного резистора 2R41, добираются, чтобы остающееся на коллекторе транзистора 2V7 напряжение было в пять раз меньше первоначального. Затем, разомкнув конденсатор контура, снова измеряют напряжение, и так повторяют до тех пор, пока уровень восстановления не станет равным 14±1 дБ.

Рис. 9. Блок-схема настройки стереодекодера

Подключив ламповый вольтметр к коллектору транзистора 2V8 и вращая сердечник трансформатора 2Ы1, 2L13, настраивают его на максимум сигнала, при этом должны включиться реле и загореться лампочка индикатора.

После этого на вход стереодекодера через схему сложения на резисторах подают сигнал поднесущей частоты 31,25 кГц от первого звукового генератора ЗГ-1 и сигнал частотой 1000 Гц от второго звукового генератора ЗГ-2. Уровни напряжений показаны на рис. 9. Общий сигнал на входе стереодекодера должен быть около 0,8 В. Таким образом, на вход стереодекодера оказывается поданным комплексный стереосигнал (сигнал поднесущей частоты 31,25 кГц, подавленный на 14 дБ и промодулированный суммой сигналов низкочастотных каналов (А+В). С помощью электронного осциллографа убеждаются в отсутствии искажений сигнала на коллекторах транзисторов 2V7 и 2V8. На этом заканчивают предварительную настройку стереоДеко-дера.

После этого можно приступать к окончательной настройке стереодекодера. Перед началом стереофонической передачи для проверки передатчика радиостанция в течение 3...5 мин передает сигнал с поднесущей частотой 31,25 кГц, промодулированный суммой сигналов двух низкочастотных каналов А и В или одним из них. При приеме сигнала поднесущей частоты комплексный стереосигнал на входе стереодекодера после цепочки 2R38, 2С37 должен быть около 0,8 В. Настроив приемник точно на принимаемую радиостанцию, подключают осциллограф с вольтметром к коллектору транзистора 2V8, и сердечники катушек 2L10, 2L11 настраиваются на максимум сигнала поднесущей частоты 31,25 кГц (поскольку звуковой генератор не может обеспечить точного значения поднесущей частоты 31,25 кГц ± 2 Гц). Затем приборы подключают к выходу А или В и, дождавшись когда поднесущая будет модулирована сигналом только одного из каналов, потенциометром 2R50 или 2R54 добиваются минимального напряжения на выходе канала, в котором нет сигнала звуковой частоты.

ББК 32.884.19 В80

Рецензент кандидат технических наук С. А. Бирюков

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 85/ В80 Сост. А. В. Дьяков — М.: ДОСААФ, 1984. — 78 с, ил. 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и мето-дика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000 — 034

В----------------27-84

072(02) — 84

ББК 32.884.19

6Ф2.9

В помощь радиолюбителю

Выпуск 85

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией Г. В. Калишев

Редактор М. Е. Орехова

Художественный редактор Т. А. Хитрово,

Технический редактор 3. И. Сарвина

Корректор Е. А. Платонова

ИБ № 1619.

Сдано в набор 30.09.83. Подписано з печать 13.02.84. Г-73531, Изд. № 2/г-266. Формат 84х108/32. Бумага типографская № 3. Гарнитура литерат. Печать высокая. Усл. п. л. 4,20. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 4,14. Тираж 900 000 экз. (II завод: 545 001 — 900 000 экз.). Заказ № 4 — 105. Цена 30 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Отпечатано с матриц ГПРПО «Полиграфкнига» на Киевской книжной фабрике, 252054, Киев, ул. Воровского, 24

OCR Pirat