ЭЛЕКТРОНИКА В БЫТУ

А. Фролов

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ИНДИКАТОРОМ

В последнее время для изготовления электронных часов все чаще используют микросхемы КМОП серий — 164, 176, 564 и др. Микросхемы этих серий имеют небольшую потребляемую мощность, что дает возможность использовать для питания часов маломощные источники напряжения: батареи «Крона», аккумуляторная батарея 7Д-0.1 и др. Следует также отметить возможность работы этих микросхем в широком диапазоне питающих напряжений от 3 до 12 В.

Однако при использовании в часах газоразрядных или вакуумно-люминесцентных индикаторов остается необходимость в сетевых источниках питания ввиду большой потребляемой такими индикаторами мощности.

Рис. 2. Принципиальная схема часов

Применения сетевых источников питания можно полностью избежать, если использовать жидкокристаллические индикаторы. Они обладают рядом преимуществ: малые габариты, низкие напряжения питания, легко совместимые с микросхемами К.МОП серий, исключительно малая потребляемая мощность и высокая контрастность изображения при любых высоких уровнях освещенности. Недостатками ЖК-индикаторов являются узкий диапазон рабочих температур и ограниченный срок службы. Кроме того, при использовании ЖК-индикаторов для индикации секунд в электронных часах значительная инерционность этих приборов может ухудшить точность отсчета времени. Для настольных часов первый недостаток несуществен, так как они работают при комнатной температуре. Для увеличения срока службы ЖК-индикаторов используется метод фазового управления, о котором будет рассказано ниже.

Структурная схема часов показана на рис. 1. Часы состоят из задающего генератора- с делителем частоты до 1 Гц, делителя частоты на 60, счетчиков минут, часов и суток, блока управления ЖК-индикаторами и блока питания. Принципиальная схема часов показана на рис. 2.

В задающем генераторе и делителе частоты до 1 Гц используется микросхема D1 (рис. 2), состоящая из генератора с кварцем на частоту 32 768 Гц и двух делителей частоты — на 512 (29) и на 64 (26), соединенных последовательно. С выхода делителя на 512 снимаются импульсы с частотой 64 Гц, используемые для управления ЖК-индикаторами. С вывода 5 микросхемы D1 (в дальнейшем будем писать: с 5-D1) секундные импульсы поступают на делитель частоты с коэффициентом пересчета, равным 60. Этот делитель выполнен на микросхемах D2, D3. С 2-D3 минутные импульсы подаются на счетчик минут, выполненный на микросхемах D4, D5. К 2-D5 подключается счетчик часов на микросхемах D6, D7. Для обеспечения коэффициента пересчета, равного 24, используется система автосброса, собранная на элементах D8.J, D8.2, вырабатывающая импульс сброса при достижении счетчиком часов состояния 24. Синтез цифр в семисегментном коде и работа счетчиков минут и часов подробно описаны в сборнике ВРЛ № 72, с. 57 и здесь не приводится, так как не является особенностью данной конструкции. Счетчик суток собран на микросхеме D9, представляющей собой двоично-десятичный счетчик с дешифратором. Для обеспечения коэффициента пересчета, равного 7, вывод 15-D9 сброса на нуль подключен к 6-D9, т. е. к выводу дешифратора. При переключении этой микросхемы из состояния 7 в состояние 8 положительный перепад напряжения на 6-D9 сбрасывает счетчик суток в нуль.

Рис. 3. Жидкокристаллическая панель ИЖКД2 4/24

Рис. 4. Схема блока питания

Для установки текущего времени используются переключатели SI, S2, S3. Для остановки часов надо переключить S3. При переключении S1 и S2 секундные импульсы с 5-D1 будут проходить соответственно на счетчик минут и счетчик часов и суток. После установки времени S1 переключается в положение, показанное на рис. 2, и работа часов возобновляется.

Рассмотрим фазовое управление ЖК-индикатором. Для продления срока службы ЖК-индикатора необходимо устранить постоянную составляющую тока через него. Это можно сделать, если питать индикатор переменным током, например прямоугольной формы. Если выводы индикатора подключить к прямому и инверсному выходам триггера, то при его переключении из одного состояния в другое ток через индикатор будет течь то в одном направлении, то в другом, постоянная составляющая тока будет равна нулю. Для того чтобы была возможность включать и выключать индикатор, необходимо поступить следующим образом: подавать на каждый вывод индикатора прямоугольные импульсы со скважностью, равной 2. Тогда если эти импульсы синфазны, то ток через индикатор не пойдет, а если про-тивофазны, то ток пойдет, причем его постоянная составляющая будет равна нулю. Таким образом, управляя фазой импульсов на одном из выводов индикатора, можно управлять работой ЖК-индикатора. Этот метод управления называется фазовым управлением.

В данной конструкции применена жидкокристаллическая панель ИЖКЦ2-4/24 (рис. 3), на которой размещены четыре семисегментных элемента, запятая и семь прямоугольников для отображения дня недели. Размеры панели 5x55x95 мм. Малая толщина панели способствует уменьшению размеров часов. Общий вывод панели (26, 25) подключается к 1-D1, где имеются импульсы с частотой 64 Гц. Сегменты панели через токоограничивающие резисторы подключены к выходам дешифраторов (кроме дешифратора микросхемы D7). На выводы 6 микросхем D4, D5, D6, D7 подаются те же импульсы с частотой 64 Гц, что и на общий вывод панели. В те моменты, когда напряжение на выводах 6 соответствует логическому 0, на выходах дешифраторов присутствует прямой семисегментный код, а когда оно равно логической 1, то инверсный код. Включаются лишь те сегменты, напряжение на которых будет в противофазе с напряжением на общем выводе панели.

Особенностью панели ИЖКЦ2-4/24 является то, что в разряде десятков часов сегменты b, e, f, g соединены вместе. Они подключены к выводу 1 D7 через токоогра-ничивающий резистор R33. Если непосредственно присоединить выводы 10 и 11 микросхемы D7 к соответствующим выводам панели (23 и 22), то когда D7 будет находиться в состоянии логических 0 и 1, на панели всегда будет высвечиваться цифра «1». Для ее гашения в состоянии 0 используется узел на микросхеме D12. Если D7 находится в состоянии 0, то напряжения с 8-D7 и на 6-D7 будут противофазны. Тогда на 3-D12 будет логическая 1. Если на один вход элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ подать логическую 1, то по второму входу будет осуществляться инверсия, а если 0, то инверсии не будет. Таким образом, когда D7 находится в состоянии нуля, на выводах 23 и 22 панели и на общем выводе панели будут синфазные напряжения и «1» на панели погаснет.

Для обеспечения фазового управления указателем дня недели и точкой используется узел на микросхемах D10, D11, на которых собраны управляемые инверторы. Так как на 12-D11 подаются секундные импульсы с микросхемы D1, то во время работы часов точка на панели будет мигать, индицируя наличие секундных импульсов.

Ее же можно использовать для индикации степени использования батареи питания: если мигание точки прекратилось, батарею необходимо заменить.

Выбор номинала резистора R33 меньшим по сравнению с остальными токоограничительными резисторами вызван тем, что к этому резистору подключаются сразу четыре сегмента.

Блок питания аналогичен описанному в сборнике ВРЛ № 72. Хотя применение ЖК-индикаторов позволяет отказаться от сетевого источника питания, последний был все же изготовлен для повышения эксплуатационных возможностей часов. Схема блока питания представлена на рис. 4. Последовательно с неполярным стабилитроном VI включено балластное сопротивление, роль которого играет конденсатор СЗ. Резистор R34 используется для разрядки конденсатора СЗ после выключения часов из сети. Резистор R35 служит для ограничения первоначального броска тока через конденсатор СЗ. Ограниченное с двух сторон переменное напря-жение выпрямляется диодной сборкой V2. Пульсации напряжения сглаживаются конденсатором С4. Диоды V3 и V4 предназначены для автоматического переключения питания часов от сети на питание от аккумуляторной батареи 7Д-0,1 при пропадании напряжения в сети. Если сетевое напряжение есть, то диод V4 закрыт, так как напряжение на конденсаторе С4 около 10 В, а напряжение аккумуляторной батареи — 9 В.. При исчезновении сетевого напряжения конденсатор С4 начинает разряжаться, и когда напряжение на нем становится меньше 9 В, диод V3 закрывается, а диод V4 открывается и часы автоматически переходят на батарейное питание.

В часах использованы следующие детали: резисторы R1...R34 типа ВС 0,125, R35 типа МЛТ-0,5, конденсаторы С1, С2, С5, С6 — малогабаритные керамические, конденсатор СЗ типа К73-15, С4 — К50-6. Диоды V3 и V4 можно заменить любыми германиевыми. Вместо сборки КД906А можно использовать четыре диода Д9 с любым буквенным индексом, включив их по схеме мостового выпрямителя. Стабилитрон К.С210Б можно заменить другими стабилитронами этой серии, а также стабилитронами КС211 с любой буквой или двумя включенными навстречу друг другу стабилитронами Д811. Возможна также замена микросхем, однако минимальное количество корпусов микросхем в часах будет при использовании микросхем, указанных на рис. 2.

Рис. 6. Печатная плата 1

Описанные часы собраны на двух печатных платах, показанных на рис. 5 и рис. 6. Соединения, не показанные на этих рисунках, выполняются тонким изолированным проводом согласно принципиальной схеме.

Остановимся на технологии изготовления печатных плат, предназначенных! для цифровых устройств. Основной особенностью таких плат является малая толщина печатных линий, малые расстояния между соседними Контактными площадками, а также значительная сложность плат, вызванная большим числом соединений между микросхемами. Исполнение этих плат требует специальной технологии, что отпугивает радиолюбителей от изготовления цифровых устройств. Ниже приводится доступная методика, применяемая автором на протяжении ряда лет.

Сначала на клетчатой бумаге вычерчивается плата в натуральную величину. Потом с этого чертежа изготовляется копия, на которой отмечаются только места, где необходимо просверлить отверстия. Эта копия наклеивается на пластину фольгированного стеклотексто-, лита необходимых размеров со стороны фольги, например резиновым клеем, причем копия чертежа намазывается клеем не вся, а только в нескольких точках для облегчения снятия клея после сверления стеклотекстолита. Применять для изготовления плат фольгированные гетинакс и текстолит не рекомендуется, так как при повторных пайках, почти неизбежных при изготовлении устройства, печатные проводники на этих материалах отклеются гораздо быстрее, чем на стеклотекстолите. Сверление отверстий под выводы микросхем проводится сверлами с диаметром от 0,5 до 0,7 мм. Более толстые сверла применять нельзя, так как при этом контактные площадки получаются тонкими и будут легко отклеиваться при нагреве. После сверления отверстия зенкуют с той стороны, где нет фольги, сверлом с диаметром примерно в два раза большим, чем диаметр отверстия. . Со стороны фольги отверстия зенковать нельзя, с этой стороны фольгу надо зачистить микронной шкуркой.

После этого поверхность фольги обезжиривается ацетоном и на нее наносится слой нитрокраски. Наилучший результат получается при использовании нитрокраски в аэрозольной упаковке. Краска наносится на всю поверхность платы со стороны фольги и высушивается не менее 20 мин. После сушки краска выборочно удаляется в тех местах, где нет проводников, с помощью скальпеля или специально изготовленными резцами. Это самая трудоемкая операция, требующая внимания. Ошибки можно исправлять с помощью спички, нанося краску на поврежденные проводники. Готовая плата травится обычным способом в растворе хлорного железа. Для ускорения процесса травления можно изготовить из органического стекла плоскую кювету и травить печатные платы в вертикальном положении. При этом продукты реакции будут оседать на дно кюветы и не будут препятствовать процессу травления. Сбоку кювету можно подогревать светом электрической лампы.

После травления краска легко снимается ватой, смоченной в ацетоне, после чего плата еще раз зачищается микронной шкуркой и облуживается. При облуживании недопустим перегрев платы.

Сборка цифровых устройств требует особого внимания. Надо стараться делать как можно меньше ошибок при сборке, так как поиск их и устранение занимает иногда гораздо больше времени, чем сборка устройства. Для того чтобы не забыть, какие соединения уже сделаны, а какие нет, можно отмечать выполненные соединения на принципиальной схеме. Описанные часы при условии правильной сборки не требуют настройки и работают сразу после включения.

Литература

Мальцев Ю. С. Конструирование и технология производства микроэлектронных цифровых измерительных приборов. — М. : Энерго-издат, 1981.

Мадьяри Б. Элементы оптоэлектроники и фотоэлектрической автоматики. — М.: Советское радио, 1979.

Справочник по интегральным микросхемам. Под редакцией Та-рабрина. — М.: Энергия, 1981.

ББК 32.884.19 В80

Рецензент кандидат технических наук С. А. Бирюков

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 85/ В80 Сост. А. В. Дьяков — М.: ДОСААФ, 1984. — 78 с, ил. 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и мето-дика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000 — 034

В----------------27-84

072(02) — 84

ББК 32.884.19

6Ф2.9

В помощь радиолюбителю

Выпуск 85

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией Г. В. Калишев

Редактор М. Е. Орехова

Художественный редактор Т. А. Хитрово,

Технический редактор 3. И. Сарвина

Корректор Е. А. Платонова

ИБ № 1619.

Сдано в набор 30.09.83. Подписано з печать 13.02.84. Г-73531, Изд. № 2/г-266. Формат 84х108/32. Бумага типографская № 3. Гарнитура литерат. Печать высокая. Усл. п. л. 4,20. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 4,14. Тираж 900 000 экз. (II завод: 545 001 — 900 000 экз.). Заказ № 4 — 105. Цена 30 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Отпечатано с матриц ГПРПО «Полиграфкнига» на Киевской книжной фабрике, 252054, Киев, ул. Воровского, 24

OCR Pirat