РАДИОЛЮБИТЕЛЮ-КОНСТРУКТОРУ

А. Варламов

БЛОК ПИТАНИЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИХ УСТРОЙСТВ

При экспериментах радиолюбителей с различной радиоаппаратурой, а также при подборе транзисторов и микросхем необходим блок питания, который должен давать стабилизированные регулируемые напряжения обеих полярностей значением до 12 В. Кроме того, зачастую надо иметь постоянное напряжение до 250 В и переменное напряжение 6,3 В частотой 50 Гц. Такой блок питания нужно снабдить индикацией напряжения и силы тока, а также защитой от коротких замыканий.

Рис. 1. Принципиальная схема блока питания

На рис. 1 приведена схема блока питания, представляющего собой два идентичных выпрямителя со стабилизаторами на положительное и отрицательное напряжение, регулируемое в пределах 3...12 В, с защитой от коротких замыканий, и выпрямителя на 250 В. Кроме того, на выходные гнезда прибора подаются нерегулируемые напряжения +22 В и — 22 В, переменное напряжение 32 В для питания паяльника и переменное напряжение 6,3 В (50 Гц) для различных целей.

Значение регулируемого напряжения определяется по шкалам потенциометров. Ток с регулируемых выходов ( + 12 В и — 12 В) измеряется амперметром, имеющим два переключаемых кнопкой диапазона: 1 А и 0,1 А.

Переменное напряжение с выводов Зяб трансформатора питания 77 подается на выходные гнезда блока «~32 В». Выводы 4 и 5 подключаются к корпусной шине через предохранители F2 и F3. Это же напряжение выпрямляется мостовой схемой на диодах V1...V4, получаемые напряжения +22 В и — 22 В с конденсаторов С1 и СЗ подаются на выходные гнезда блока питания и на стабилизаторы напряжения. Регулируемые напряжения от 3 до 12 В со стабилизаторов подаются на выходные гнезда блока через амперметр, который подключается к плюсовому или минусовому стабилизаторам переключателем S2, кроме того, если ток через нагрузку будет меньше 0,1 А, то при нажатой кнопке S3 можно точнее определить значение тока. Отсутствие короткого замыкания в нагрузке определяется по свечению красного (V22) и зеленого (V21) светодиодов.

Рис.2. Конструкция блока питания

Стабилизаторы напряжения блока идентичны и отличаются только тем, что соответствующие транзисторы их имеют различную проводимость, а стабилитроны и диоды перегрузки включены с обратной полярностью. Стабилизаторы блока собраны по компенсационной схеме с последовательным включением регулирующего транзистора. Регулировка напряжения осуществляется потенциометрами R4 и R13. Элементами защиты от коротких замыканий являются резисторы R1 и R10, а также диоды V13, V14 и V19, V20. Ток срабатывания защиты регулируется потенциометрами R9 и R18. На выходе стабилизаторов включены конденсаторы С2 и С4, С выводов 7 и 8 трансформатора 77 через предохранитель F4 напряжение 180 В подается на мостовую схему V5...V8, выпрямленное напряжение 250 В, через фильтр C5R19C6 и резисторы R20, R21 индицируется на индикаторе V23 (неоновая лампочка МН-3, МН-5, ТН-0,2, ТН-0,3) и поступает на выходные гнезда блока питания! С обмотки V трансформатора Т1 переменное напряжение 6,3 В подается на выходные гнезда блока.

Рис. 3. а. Печатная плата стабилизатора отрицательного напряжения

Рис. 3. б. Печатная плата выпрямителей

Рис. 3. в. Печатная плата индикаторов

Конструкция блока питания. Блок собран на угловом шасси (рис. 2). На шасси закрепляется тороидальный трансформатор питания 77 с печатной платой 7 и- предохранителями, которые представляют собой напаянные проволочки, рассчитанные на соответствующие токи.

Рис. 3, г. Печатная плата фильтров 1

Справа и слева от трансформатора располагаются печатные платы плюсового и минусового стабилизаторов с радиаторами 1 и 2. За трансформатором — плата выпрямителей 3.

Рис. 3, д. Печатная плата фильтров 2

Печатная плата фильтра 6 укрепляется на печатной плате фильтра 5 небольшим уголком. Остальные платы закрепляются на шасси также уголками. Все печатные платы изготовляются из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Они представлены на рис. 3. Плата стабилизатора положительного напряжения 2 аналогична плате 1, только резистор R18 ставится наверх. Плата переворачивается. На передней панели крепятся печатная плата индикаторов 4, потенциометры R13 и R4, служащие для установки напряжений, гнездовая часть разъема РП10-11 с выводами всех напряжений блока, амперметр типа М4203 с переключателем движкового типа S2, который взят от транзисторного переносного приемника. На передней панели блока, слева от амперметра, располагаются кнопка S3 типа КМ1-1 (для переключения амперметра на предел 0,1 А), выключатель сети типа МТ-1, а также шнур для подключения сети и отверстия для регулировки потенциометрами R9 и R18 (для установки силы тока срабатывания защиты). Передняя панель закрывается фальш-панелью, на ней закрепляется этикетка с обозначением напряжений на выходных гнездах блока. Сверху блок закрывается П-образной крышкой. Задняя стенка имеет вентиляционные отверстия.

На рис. 4 изображен радиатор охлаждения для транзистора П217. Радиатор для К.Т807Б аналогичен, однако отверстия будут иные.

Рис. 4. Чертеж радиатора охлаждения для транзистора П217

Детали блока питания. Трансформатор 77 тороидальный, сечение сердечника 4,5 см2, средний диаметр 50 мм. Сетевая обмотка рассчитана на 220 В, содержит 1600 витков провода ПЭВ-1 0,23. Обмотки II, и III содержат по 124 витка провода ПЭВ-1 0,51, обмотка IV — 1380 витков провода ПЭВ-1 0,12, обмотка У — 50 витков провода ПЭВ-1 0,75. Экранная обмотка — один слой провода ПЭВ-1 0,12. Трансформатор может быть намотан на Ш-образном или другом магнитопроводе с сечением не менее 5 см2.

В мостовых схемах применены диоды КД105Б и КД105В, могут быть использованы диоды КД202, а также блоки диодов КЦ402. Конденсаторы фильтров типа К50-6 (С5, С6 — К50-7) можно заменить другими на соответствующие емкости и напряжения. Резисторы R1, R10, R24 и R25 — проволочные. Резистор R25 рассчитан на ток до 100 мА, остальные проволочные — резисторы на ток до 1 А. Резистор R19 типа ВС на 2 Вт, все другие резисторы — маломощные на 0,1...0,25 Вт. Переменные резисторы R4 и R13 типа СП4-1 и подстроечные R9 и RI8 могут быть заменены другими типами резисторов.

Транзисторы П217 могут быть заменены на П213... П216, транзистор КТ807Б — на КТ815, КТ817.

Транзисторы КТ315 и КТ361 могут быть тоже заменены другими соответствующими.

Статический коэффициент усиления тока базы А21э транзисторов — 50.,.100. Стабилизаторы типа Д813Д, диоды перегрузки Д106 могут быть заменены на Д101... Д105 или другие аналогичные.

В качестве переключателей амперметра могут быть использованы переключатели П2К-

При замене деталей нужно соответственно увеличить размеры шасси и печатных плат. Схема упростится, если в блок питания поставить два амперметра и исключить переключатель S2.

Настройка и работа с блоком питания. Все детали должны быть проверены перед установкой в блок, правильно собранное устройство требует подбора резисторов, отмеченных звездочкой на схеме.

При включении блока в сеть с напряжением 220 В загораются индикаторы +12 В, — 12 В и 250 В. Напряжения устанавливаются соответствующими потенциометрами, затем подключаются токосъемные провода, снабженные штырьками для подключения к разъему «Выход».

Если в нагрузке испытываемой конструкции возникнет короткое замыкание, то соответствующий индикатор гаснет. Необходимо устранить короткое замыкание, а затем снова включать блок.

Если емкость запитываемого прибора больше 100 мФ, то за счет броска тока на заряд возможно срабатывание защиты от коротких замыканий, при этом достаточно отключить на короткое время этот прибор и затем снова его подключить. Нерегулируемые напряжения снимаются с гнезд разъемов «0» и « + 22 В» или «0» и « — 22 В». Напряжение « — 250 В» и переменные напряжения 32 В и 6,3 В снимаются с соответствующих гнезд блока питания. С гнезда «0» и одного из гнезд «~32 В» можно получить переменное напряжение 16 В. Переменные напряжения 32 В и 6,3 В можно суммировать, получим 38,3 В.

Литература

Артамонов Б. И., Бокуняев А. А. Источники электропитания радиоустройств. — М.: Энергоиздат, 1982.

Мазель К. Б. Трансформаторы электропитания. — М.: Энергоиздат, 1982.

Малинин Р. Упрощенный расчет трансформаторов питания. — Радио, 1980, вып. 11, с. 62.

ББК 32.884.19 В80

Рецензент кандидат технических наук С. А. Бирюков

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 85/ В80 Сост. А. В. Дьяков — М.: ДОСААФ, 1984. — 78 с, ил. 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и мето-дика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

Для широкого круга радиолюбителей и специалистов.

2402020000 — 034

В----------------27-84

072(02) — 84

ББК 32.884.19

6Ф2.9

В помощь радиолюбителю

Выпуск 85

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией Г. В. Калишев

Редактор М. Е. Орехова

Художественный редактор Т. А. Хитрово,

Технический редактор 3. И. Сарвина

Корректор Е. А. Платонова

ИБ № 1619.

Сдано в набор 30.09.83. Подписано з печать 13.02.84. Г-73531, Изд. № 2/г-266. Формат 84х108/32. Бумага типографская № 3. Гарнитура литерат. Печать высокая. Усл. п. л. 4,20. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 4,14. Тираж 900 000 экз. (II завод: 545 001 — 900 000 экз.). Заказ № 4 — 105. Цена 30 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Отпечатано с матриц ГПРПО «Полиграфкнига» на Киевской книжной фабрике, 252054, Киев, ул. Воровского, 24

OCR Pirat