УЧЕБНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОСААФ

Г. Беспалов

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ТИРЕ

В настоящее время автоматические телеграфные ключи с регулируемой длительностью тире завоевывают все большую популярность в связи с тем, что они обеспечивают хорошую разборчивость телеграфного сигнала, а вместе с тем и достаточную надежность связи, особенно при наличии помех. Описываемый автоматический телеграфный ключ позволяет формировать сигнал с соотношением длительности между точкой и тире в пределах от 1/3 до 1/4. при этом длительность паузы между элементами знака сохраняется равной длительности точки. Скорость передачи на ключе может изменяться от 20 до 200 знаков в минуту с сохранением заданного соотношения длительности между точками, тире и паузами во всем интервале скоростей. Особенностью данного ключа является использование в его схеме четырехразрядного двоичного счетчика с возможностью параллельного ввода информации (предустановки), что значительно его упрощает. Малое потребление энергии КМПД микросхемами позволяет использовать этот ключ в переносных полевых радиостанциях.

Схема ключа показана на рис. 1. Основными ее узлами являются: тактовый -генератор на элементах DD1.3 и DD1.4: формирователь кода предустановки на элементах DD1.1, DD1.2 и DD2 с кнопками управления SB1, SB2 и манипулятором SA1; формирователь длительности элемента телеграфной посылки и паузы на микросхеме DD3 и элементе DD4.1; генератор самоконтроля на элементах DD4.2, DD4.3 и DD4.4; выходной усилитель для подключения манипуляционного реле или. манипулируе-мой цепи передатчика на элементе DD5.2; выходной усилитель для подключения телефонов самоконтроля на элементе DD5.3.

Рис. 1. Принципиальная схема телеграфного ключа

Исходным состоянием схемы является такое, когда все четыре триггера счетчика DD3 находятся в единичном состоянии, т. е. на его информационных выходах 1, 2, 4 и 8 присутствует логическая 1, а на выходе переноса Р — логический 0. При этом на обоих входах элемента DD4.1 — логическая 1, а на его выходе — логический 0, который запрещает работу генератора самоконтроля DD4.2, DD4.3; на выходе усилителя DD5.2 логическая 1 (высокий уровень), при которой телеграфная посылка отсутствует. Логический 0 с выхода Р инвертируется элементом DD5.1 (преобразуется в логическую 1) и подается на вход RE счетчика DD3, который при этом сигнале находится в режиме приема параллельной информации со входов Dl, D2, D4, D8. Так как контакты манипулятора SA1 разомкнуты, на выводе 1 элемента DD1.1 и на выводе 6 элемента DD1.2 высокий уровень (логическая 1), а на выходах этих элементов — логический 0. В результате на всех входах микросхемы DD2 присутствует логический 0 — либо с выходов элементов DD1.1 и DD1.2 при нажатых кнопках SB1 и SB2, либо на входы 1, 2 и 13 через резисторы R6 и R7. На выходах микросхемы DD2 — логические 1, которые подаются на входы Dl — D8 счетчика DD3, и единичное состояние триггеров счетчика сохраняется.

При замыкании контакта «Точки» манипулятора SA1 на выводе 1 элемента DD1.1 появляется низкий уровень (логический 0), и с началом первого же тактового импульса (логический 0 на выходе 11 и логическая 1 на выходе 10 элементов DD1.3 и DD1.4) на выходе элемента DD1.1 появится логическая 1, которая подается на выводы 9 и 12 микросхемы DD2, и на ее выходах 11 и 10 появляется логический 0. Таким образом на информационных входах Dl — D8 счетчика DD3 появляется код 1001, который и записывается в триггеры счетчика, этот же код возникает на его выходах Dl — D8, а на выходе Р появляется логическая 1, которая инвертируется элементом DD5.1 в логический 0 и подается на вход RE счетчика, переводя его в режим счета. Логический 0, появившийся на выходе 4 (вывод 14) счетчика DD3, приводит к появлению логической 1 на выходе элемента DD4.1, который разрешает работу генератора самоконтроля на элементах DD4.2, DD4.3, DD4.4. Кроме того, логическая 1 с выхода DD4.1 подается на вход усилителя &D5.2 и на его выходе появляется логический 0 (низкий уровень), характеризующий наличие телеграфной посылки.

Рис. 2. Эпюры напряжений в разных точках схемы (кнопки SB2 и SB3 отпущены)

Процесс формирования элементов телеграфной посылки удобнее рассмотреть по эпюрам напряжений в различных точках схемы, показанным на рис. 2. В течение первых трех периодов тактового генератора логический 0 на выходе 4 счетчика DD3 сохраняется, происходит формирование точки. С приходом четвертого импульса на выходе 4 счетчика появляется логическая 1, а на выходе элемента DD4.1 — логический 0, вызывающий появление на выходе элемента DD5.2 логической 1 и запрещающий работу генератора самоконтроля. Происходит формирование паузы. С приходом седьмого импульса все триггеры счетчика DD3 вновь оказываются в единичном состоянии, на выходе Р появляется логический 0, который инвертируется в логическую 1 элементом DD5.1 и подается на вход RE счетчика, переводя его в режим параллельного приема информации. Такое состояние устройства сохранится до нового замыкания одного из контактов манипулятора SA1. Предположим, что в один из моментов предыдущего процесса, до его окончания, как показано на рис. 2, замкнут контакт «Тире» манипулятора SA1 и на входе 6 элемента DD1-2 появился логический 0, в результате на входах Dl — D8 при каждом тактовом импульсе будет появляться код ООН, если кнопки SB1 и SB2 отпущены, как показано на рис. 2. Но эти сигналы не окажут влияния на процесс формирования точки и паузы до тех пор, пока на входе RE не появится логическая 1. Сразу же после окончания формирования паузы с приходом седьмого импульса с задержкой на время распространения сигнала в счетчике от входа С до выхода Р (не более 0,91 мкс) на выходе Р появляется логический 0 и через инвертор DD5.1 в виде логической 1 подается на вход RE счетчика. DD3, и ео внутренние его триггеры запишется код, присутствующий в этот момент на входах D1 — D8, — ООП. Через 0,17 мкс после этого на выходе Р счетчика DD3 появится логическая 1 и инвертированная элементом DD5.1 переведет счетчик в режим счета тактовых импульсов. За время этих операций уровень сигнала на входе С счетчика достигает уровня логической 1, т. е. закончится передний фронт тактового импульса, поэтому счетчик начнет считать тактовые импульсы, начиная со следующего, так как переключения состояний счетчика происходят положительными перепадами, а не уровнем сигнала (С — динамический вход). В течение последующих девяти периодов тактового генератора происходит формирование тире, так как в этот период хотя бы на одном из входов элемента DD4.1 имеется логический 0, поэтому работает генератор самоконтроля и на выходе элемента DD5.2 — логический 0. С приходом десятого тактового импульса в триггерах счетчика устанавливается число 1100, так же как и после формирования точки, и на обоих входах элемента DD4.1 оказывается логическая 1, а на его выходе — логический 0. Начинается формирование паузы так же, как и после формирования точки. Таким образом, длительность точки и длительность паузы равна трем периодам тактового генератора, а длительность тире — девяти, т. е. в три раза больше, — это стандартный телеграфный сигнал.

Для увеличения длительности тире используются кнопки SB1 и SB2. При замыкании контакта SB1 на входы счетчика DD3 при нажатии манипулятора SA1 в положение «Тире» будет поступать код 0010 и длительность тире увеличится на один такт, т. е. на одну треть Длительности точки; при замыкании контакта SB2 на входы счетчика в этом же случае поступит код 0001 и Длительность тире увеличится на два такта; если же замкнуты оба контакта — SB1 и SB2, на входы счетчика поступит код 0000 и длительность тире увеличится на три такта и станет равной четырем длительностям точки. Процесс формирования тире в этих случаях тот же самый, только счет тактовых импульсов начинается с меньшего числа, а заканчивается всегда на одном и том же: 1100 — телеграфная посылка и 1111 — конец паузы.

Как видно из сказанного, момент нажатия на контакт манипулятора SA1 и момент его отпускания не влияют на процесс формирования сигнала и длительность телеграфного сигнала и паузы, что значительно облегчает пользование данным телеграфным ключом. При внимательном рассмотрении схемы можно заметить, что длительность тире можно не только увеличить, но и уменьшить путем введения дополнительных выключателей и соответствующих изменений в схеме подключения элемента DD2 и, в некоторых случаях, его замены на другой тип. Эти изменения необходимы для изменения кода предустановки в счетчик DD3. Так, при коде на входах Dl — D8 0100 длительность тире уменьшится на один такт, при коде 0101 — на два такта и т. д. Но такое уменьшение длительности тире целесообразно только при высоко надежной связи для увеличения скорости передачи информации и в радиолюбительской практике не нужно, а так как это приводит к значительному усложнению схемы, то в данной конструкции не используется.

Скорость передачи на ключе с сохранением заданного соотношения между точками и тире регулируется изменением частоты тактового генератора с помощью резистора R5.

Ключ смонтирован на печатной плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 56x56 мм. Чертеж проводящих дорожек со стороны установки деталей показан на рис. 3, с противоположной — на рис. 4. Расположение деталей на плате показано на рис. 5. В качестве переменного резистора R5 может быть использован резистор любого типа с прямо-пропорциональной зависимостью сопротивления, разъем ХТ1 — МРН14-1.

Рис. 3. Оборотная сторона печатной платы (двухсторонняя печать)

Рис. 4. Печатная плата (расположение дорожек со стороны размещения деталей)

Рис. 5. Расположение деталей на плате

Головные телефоны для контроля работы ключа включаются между плюсом источника питания и выводом И разъема ХТ1. Потребляемый телефонами ток не должен превышать 16 мА. Выходное реле для манипуляции передатчика включается между плюсом источника питания и выводом 14 разъема ХТ1. Сопротивление обмотки реле должно быть (в кОм) не менее Uпит/24. Питание ключа можно осуществлять от источника постоянного тока с напряжением от 3 до 15 В. Типы резисторов и конденсаторов существенного значения не имеют, печатная плата разрабатывалась под резисторы МЛТ-0,125 и конденсаторы КМ. После монтажа ключ начинает сразу же работать правильно, необходимо только подобрать резистором R9 или конденсатором С2 наиболее приятный тон генератора самоконтроля на наибольших скоростях передачи. Ток потребления микросхем в ключе не превышает 1 мА, поэтому общее потребление в основном зависит от примененных реле и головных телефонов. Так, при напряжении питания 9 В и при использовании телефонов ТОН-2 с сопротивлением обмотки 2200 Ом и реле РЭС-64 (паспорт РС.569.725) с сопротивлением обмотки 2000 Ом общий ток потребления составляет 4 мА. Но если применить реле РЭС-15 (паспорт РС4.591.003) с сопротивлением обмотки 380 Ом, ток потребления возрастает до 25 мА.

Рис 6. Сенсорный контакт

Несколько слов о возможных заменах микросхем. В качестве счетчика DD3, кроме указанного на схеме, можно применить К561ИЕ14, но вывод 9 необходимо подключить к плюсу источника питания. При этом он будет работать в режиме двоичного счета, подключение же его к общему проводу, как показано на схеме для К561ИЕ11, приведет к режиму десятичного счета. Микросхемы серии К561 можно без каких-либо изменений заменить на микросхемы серии 564. DD1, DD2 и DD4 — на микросхемы К176 или 164 с аналогичными индексами; но в этом случае напряжение питания схемы должно быть равно 9 В и не превышать 5...10 В. Микросхем, аналогичных DD3 и DD5, в серии К176 и 164 нет.

В качестве манипулятора SA1 могут быть применены сенсорные контакты. Их конструкция — самая разнообразная, один из вариантов показан на рис. 6. Каждый из контактов выполнен из одностороннего фольгирован-ного стеклотекстолита толщиной 1 мм. Проводящие дорожки по краю пластинки соединяются с общим проводом, а средняя — с соответствующим контактом разъема ХТ1. В случае использования сенсорных контактов сопротивление резисторов R1 и R2 должно быть несколько увеличено, точное их значение подбирается при настройке.

При работе на данном ключе следует иметь в виду, что сразу после включения питания триггеры счетчика DD3 устанавливаются в произвольное состояние, и на выходе ключа появляется импульс произвольной длительности (но не более тире), поэтому радиостанция в момент включения питания ключа должна находиться в режиме приема. Также недопустимо одновременное замыкание обоих контактов манипулятора SA1 в момент начала телеграфной посылки, так как в этом случае в счетчик DD3 будет записан код 1000 или 0000 в зависямости от состояния кнопки SA2, в первом случае на выходе ключа будет импульс на длительность одного периода тактовой частоты больше длительности точки, во втором — тире длительностью четыре точки.

Если управляемая данным ключом радиостанция может манипулироваться логическими сигналами, то их можно снимать в положительной полярности с контакта 12 разъема ХТ1 или в нулевой — с контакта 14. С контакта 10 можно снимать положительные импульсы, появляющиеся в момент окончания паузы, при использовании данного ключа в составе автоматических устройств типа датчиков кода Морзе, ключей с «памятью» и т. п.

Литература

Ланцов А. и др. Цифровые устройства на комплементарных МДП интегральных микросхемах. — М.; Радио и связь, 1983.

Успенский Б. Новые разработки цифровых ИМС широкого применения. — В помощь радиолюбителю. Вып. 90, с. 76 — 78.

ББК 32.884.19 В80

Составитель А. В. Дьяков

Рецензенты; кандидат технических наук С. А, Бирюков,

А. Д. Шуб

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 95/ В80 Сост. А. В. Дьяков. — М.: ДОСААФ, 1986. — 78 с, ил.

30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и ква« лифицированных радиолюбителей.

2402020000 — 070 								ББК 32.884.19

Б----------------22-86

072(02)-86 									6Ф2.9

(c) Издательство ДОСААФ СССР, 1986.

Научно-популярное издание

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 95

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией А. В. Куценко

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор Е. В. Дмитриева

Корректор Я. В. Елкина

ИБ N 1940

Сдано в набор 02.01-86. Подписано в печать 11.07.86. Г-93933. Формат 84Х108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 3,92. Тираж 1100000 экз, Заказ 6 — 270. Цена 30 к.

Изд. № 2/г — 368

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22. Головное предприятие республиканского производственного объедаве» вия «Полиграфкнига», 252057, Киев, ул, Довженко, 3.

OCR Pirat