ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА В БЫТУ

А. Золотарев, В. Мельник, Ю. Поздняков

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОМАТ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ

В последнее время для светового оформления помещений культурно-зрелищных учреждений, а также для целей рекламы получили широкое распространение различные автоматы световых эффектов, позволяющие получить определенные светодинамические композиции за счет переключения источников света по заданной программе.

Описанные в литературе [1, 2] автоматы-переключатели источников света при всех их несомненных достоинствах обладают одним весьма существенным недостатком — с их помощью можно получить весьма небольшое количество различных световых эффектов. Обычно функциональные возможности таких устройств ограничены способностью формирования одного, гораздо реже — двух или более различных световых эффектов. Этого явно недостаточно, поскольку монотонное многократное повторение одного и того же эффекта раздражающе воздействует на психику человека, вызывая его быстрое утомление. Непроизвольная продолжительная фиксация внимания на наблюдении единственного светового эффекта, таким образом, не осуществляется, психологический эффект от его воздействия отрицателен и поэтому такие устройства, по существу, не оправдывают своего назначения.

Исходя из этого, одним из основных требований к автоматам для создания световых эффектов следует считать расширение их функциональных возможностей за счет увеличения количества реализуемых ими различных эффектов. Правомерность такой постановки вопроса подтверждается практикой: широко применяемые в настоящее время при оформлении клубов, танцплощадок, дискотек автоматы световых эффектов, как правило, рассчитаны на формирование нескольких различных

программ переключения источников света. Иногда для такой цели применяются два и более автономных устройства с независимыми источниками света, что значительно усложняет как монтаж, так и обслуживание аппаратуры. Поэтому задачу разработки автомата световых эффектов с расширенным перечнем программ переключения источников света следует считать безусловно актуальной. Увеличение числа программ, естественно, усложнит устройство, однако при использовании современной элементной базы цифровой техники некоторое увеличение аппаратурных затрат, не столь уж значительное, является вполне оправданным и окупается резким улучшением эксплуатационных качеств устройств и, как следствие — расширением области его возможного применения.

В настоящей статье вниманию читателей предлагается доступный для массового повторения автомат световых эффектов, позволяющий с помощью сравнительно простых технических средств получить восемь различных программ переключения четырех независимых источников света — ламп накаливания или групп ламп. Общее количество источников света без внесения каких-либо изменений в схему и конструкцию устройства может быть многократно увеличено путем их группировки за счет параллельного или последовательного включения отдельных ламп в каждом канале и объединения их в гирлянды. Обслуживание автомата максимально упрощено за счет предусмотренной в устройстве возможности автоматического выбора или перебора реализуемых программ переключения источников света, поэтому для его эксплуатации не требуется квалифицированный оператор, и обслуживать устройство вполне под силу неподготовленному персоналу.

Автомат может работать в одном из трех режимов. Первый режим предусматривает непрерывный автоматический последовательный перебор всех запрограммированных комбинаций, причем каждая из программ переключения источников света (каждый световой эффект) повторяется по восемь раз, после чего осуществляется переход к следующей программе и, соответственно, к другому эффекту. Этот режим наиболее универсален и может применяться при использовании описанного автомата для светового оформления дискотек, танцплощадок, а также для переключения елочных гирлянд.

Во втором режиме планируется непрерывное повторение одной произвольно выбранной оператором программы переключения источников света. Этот режим описываемого автомата соответствует максимуму функциональных возможностей большинства его аналогов. Очевидно, что этот режим сужает возможности устройства, однако его реализация была предусмотрена с целью обеспечить возможность использования автомата для рекламно-оформительных целей. Так, например, фиксированный режим повторения программы «бегущие огни» целесообразно использовать при оформлении витрин, для переключения елочных гирлянд, праздничной иллюминации и т. д.

Третий режим обеспечивает постоянное свечение всех источников света (или групп источников света) и незаменим для поиска перегоревших ламп, особенно при большом количестве подключенных к автомату ламп накаливания.

Как уже сказано выше, описанный автомат реализует восемь программ переключения четырех независимых источников света, реализующих, соответственно, восемь различных световых эффектов: 1 — бегущие огни; 2 — реверс бегущих огней; 3 — бегущее выключение; 4 — реверс бегущего выключения; 5 — мерцание; 6 — накапливающееся включение (включение в первый момент времени первого источника света, затем — первого и второго, далее — первого, второго и третьего и т. д.); 7 — реверс накапливающегося включения; 8 — попеременное включение источников света первого, третьего и второго, четвертого. При повторении предложенного устройства имеется возможность осуществить и какие-либо иные световые эффекты, выбор которых ограничивается исключительно фантазией изготовителя устройства.

Принципиальная схема многофункционального автомата световых эффектов приведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема автомата

Автомат состоит из задающего генератора импульсов (DDI.1, и DD1.2), формирователя короткого импульса (DD1.3 и DD1.4), схемы выбора светового эффекта (DD2, DD3), постоянного программируемого запоминающего устройства (ППЗУ, DD4) и оптоэлектронных ключей (DAI, DA2) для управления тиристорами (VS1 — VS4), включенными в цепи источников света — ламп накаливания (HL1 — HL4). Все узлы и блоки устройства, кроме ламп накаливания, запитаны от источника постоянного напряжения.

Устройство работает следующим образом.

После подачи питания задающий генератор импульсов, собранный на логических элементах И-НЕ DD1.1, DD1.2, начинает вырабатывать импульсы, частоту которых можно изменять переменным резистором R3 в пределах 4...35 Гц. Короткие импульсы, сформированные из выходных импульсов задающего генератора формирователем коротких импульсов, собранным на логических элементах И-НЕ DD1.3 и DD1.4, поступают на счетный вход счетчика DD2. Выходы 1 и 2 этого счетчика соединены, соответственно, с адресными входами АО и А1 ППЗУ DD4 (см. рис. 1). Счетчик DD2 обеспечивает последовательный перебор четырех кодов, поступающих на адресные входы ППЗУ, содержащего коды очередной комбинации.

С адресными рядами А2, A3, А4 ППЗУ DD4 соединены выходы 2, 4 и 8 счетчика DD3 соответственно (см. рис. 1). В первом режиме (положение «Режим 1» переключателя SB1) на счетный вход счетчика DD3 поступает последовательность импульсов с выхода переноса счетчика DD2 (каждый шестнадцатый импульс формирователя коротких импульсов), а адрес кода очередной хранимой в ППЗУ программы переключения источников света, реализующей определенный световой эффект, формируется на выходах 2, 4, 8 счетчика DD3. Поэтому переход к адресу очередной программы переключения источников света происходит по каждому второму импульсу с выхода переноса счетчика DD2, таким образом, каждая программа переключения и каждый световой эффект в первом режиме работы устройства повторяются 32 : 4 = 8 раз.

При установке переключателя SB1 в положение «Режим 2» счетные импульсы перестанут поступать на счетный вход счетчика DD3, при этом прекратится процесс перебора кодов программ переключения источников света и зафиксируется программа переключения источников света, адрес которой был сформирован на выходах 2, 4, 8 счетчика DD3 в момент переключения переключателя SB1. Эта световая программа и будет повторяться до тех пор, пока переключатель SB1 не будет возвращен в положение «Режим 1», что дает возможность оператору своевременным переключением тумблера SB1 остановить перебор комбинаций и установить повторение одного из световых эффектов.

На выходах Ql — Q4 ППЗУ DD4 формируются коды комбинаций, поступающие на светодиоды оптронных пар DAI, DA2. Принцип управления тиристорами VS1 — VS4 состоит в следующем. Если на светодиод подается единичный уровень напряжения, то он загорается и открывает соответствующий оптически связанный с ним фототранзистор оптронной пары, подключенный к управляющему электроду тиристора. При этом тиристор открывается и загорается включенная последовательно с ним лампа накаливания или группа ламп.

В положении «Режим 3» переключателя SB2 на всех выходах Ql — Q4 ППЗУ DD4 будут сформированы напряжения, соответствующие уровню логической 1, что вызовет свечение всех четырех светодиодов оптронных пар DAI, DA2. В результате откроются все фототранзисторы оптронных пар, управляющие работой тиристоров VS1 — VS4, что приведет к одновременному открытию всех тиристоров и свечению всех четырех ламп накаливания HL1 — -HL4 или групп ламп. Постоянное свечение всех четырех источников света будет продолжаться до тех пор, пока переключатель SB2 не будет возвращен в исходное состояние. Этот режим дает возможность оператору быстро определить наличие и расположение перегоревших ламп, оперативно заменить или проверить их работу.

Блок питания многофункционального автомата световых эффектов собран по схеме, показанной на рис. 1, с применением унифицированного силового трансформатора ТПП-221-127/220-50 и вырабатывает два питающих напряжения: +5 В — для питания микросхем DD1 — DD4 и светодиодов оптронных пар DAI, DA2 (ток потребления по этой цепи составляет 100 мА) и +10 В — для питания фототранзисторов и управления тиристорами VS1 — VS4 (ток потребления по этой цепи составляет 100... 120 мА). Оба источника гальванически развязаны. Силовой трансформатор блока питания может быть изготовлен и самостоятельно, например, на сердечнике типа Ш 16x20 или ином с площадью сечения не менее 320 мм2. Первичная (сетевая) обмотка трансформатора (выводы 2, 9 по схеме рис. 1) содержит 2800 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,15 мм.

Вторичные обмотки (выводы 15, 20 и 14, 17 по схеме рис. 1) содержат, соответственно, 100 и 200 витков провода ПЭВ-1 диаметром 0,5 и 0,27 мм. Напряжения на вторичных обмотках и количество их витков могут отличаться от указанных на ±10 %.

В описанном устройстве использованы широко распространенные микросхемы общего применения [4], стандартные радиотехнические элементы и унифицированные узлы. Основой автомата являются микросхемы серий К564 и К155: DD1 — К564ЛА7, четыре логических элемента И-НЕ; DD2, DD3 — К564ИЕ11, четырехразрядный реверсивный двоично-десятичный счетчик; DD4 — К155РЕЗ, тридцатидвухадресное восьмиразрядное программируемое постоянное запоминающее устройство. Для развязки цепей управления в устройстве использованы оптронные пары светодиод — фототранзистор К249КП1 (DAI, DA2). В блоке питания использована сборка выпрямительных диодов, включенных по мостовой схеме, КЦ407А (VD1). Можно также использовать и мостик из любых других выпрямительных диодов с подходящими электрическими параметрами. Электролитические конденсаторы СЗ, С4 могут быть К50-6, К50-3. Конденсаторы Cl, C2 — керамические КМ, КД, КТ. Резисторы — МЛТ-0,25 или любые другие малогабаритные. Переключатели — тумблер ТП1-2, ТВ1-2 или малогабаритные МТ1.

При отсутствии микросхем серии К564 можно применить однотипные микросхемы серии К561 или, в крайнем случае, микросхемы серии К155. Микросхему К564ЛА7 можно заменить на К155ЛАЗ, К564ИЕ11 — на К155ИЕ7. Схема включения этих микросхем показана на рис. 2 и 3. В этом случае потребляемый ток от источника питания с напряжением +5 В составит около 0,5 А, а схема блока питания может быть взята из [1] или [2].

Рис. 2. Схема включения микросхемы К155ЛАЗ

Для управления лампами накаливания применены тиристоры КУ202Н, при этом ток нагрузки (цепи ламп накаливания) в каждом канале не должен превышать 2 А при мощности ламп в каждом канале около 200 Вт. При необходимости получить в нагрузке более высокую мощность тиристоры КУ202Н должны быть заменены на КУ208Г, тогда допускаемая сила тока в цепи ламп накаливания возрастает до 5 А. Суммарная мощность ламп в каждом канале при этом может быть увеличена до 500 Вт. Использование в схеме тиристоров Т10-10 дает возможность увеличить максимальный ток в каждом из каналов до 10 А и, соответственно, довести мощность ламп до 1,2 кВт на канал. Лампы накаливания, включенные в цепи тиристоров в качестве нагрузки, должны быть рассчитаны на рабочее напряжение 120...130 В. При этом возможны различные варианты включения ламп посредством их последовательно-параллельного соединения при условии, что суммарная мощность ламп в цепи не превышает допускаемой величины для тиристоров использованного в устройстве типа.

Информационная емкость используемого в устройстве ППЗУ К155РЕЗ позволяет управлять работой восьми независимых источников света при соответствующем расширении схемы управления лампами накаливания. Для этого необходимо добавить еще два оптоэлектрон-ных ключа К249КП1 и четыре тиристора КУ202Н, что позволит еще более разнообразить перечень реализуемых устройством световых эффектов. При этом дополнительные оптоэлектронные ключи подключаются к выходам Q5, Q6, Q7, Q8 ППЗУ DD4, а соответствующие выходы оптоэлектронных ключей через резисторы подключаются к управляющим входам четырех дополнительных тиристоров, включенных в цепи управления дополнительных четырех ламп накаливания.

Рис. 3. Схема включения микросхемы К155ИЕ7

Карта программирования ППЗУ представлена в табл. 1 (рис. 4). При таком программировании ППЗУ реализуются перечисленные выше световые эффекты. Возможны и иные варианты программирования ППЗУ для реализации иных световых эффектов. Поскольку устройство может обеспечить любую программу переключения четырех источников света, то конкретный выбор программы определяется исключительно эстетическими запросами и фантазией пользователя.

Рис. 4. Карта программирования ППЗУ (табл. 1)

Программирование ППЗУ на микросхеме DD4 К155РЕЗ осуществляется путем подачи одиночных программирующих импульсов на выход соответствующего программируемого разряда и на вывод питания. При этом пережигаются соответствующие перемычки во внутренней шифраторной матрице микросхемы DD4 К155РЕЗ, что эквивалентно записи в нужные разряды единиц. Чаще всего программирование осуществляется с помощью автоматических и полуавтоматических установок, в которых предварительно откорректированные программы записи переносятся в намять. В любительских условиях, когда нет необходимости в программировании большого числа микросхем, целесообразно использование ручного программатора с двумя переключателями, первым из которых устанавливают адрес слова, а вторым — номер разряда. Схема программатора и порядок программирования с наглядным примером пользования картой программирования подробно и доступно изложены в [3].

Монтаж схемы можно производить на макетной плате для микросхем либо на специально изготовленной печатной плате. При отсутствии ошибок в монтаже автомат налаживания не требует и начинает работать сразу же после включения питания.

При практической реализации устройства большое значение имеет взаимное расположение источников света. Весьма эффективно совместное использование описанного устройства в сочетании с цветомузыкальными установками, например [5], при условии, что цветомузыкаль-ная установка имеет не менее четырех независимых каналов. Комбинация описанного автомата с цветомузы-кальной установкой позволяет получить разнообразные аудиовизуальные программы высокой сложности и насыщенности при использовании общих для цветомузы-кальной установки и автомата световых эффектов источников света. Так, например, при сопровождении музыкальных произведений просмотром цветовых эффектов с помощью цветомузыкальной установки в паузах целесообразно переключать источники света на выход автомата световых эффектов, что позволит получить большее разнообразие светодинамических композиций. Возможно также кратковременное переключение источников света на выход автомата световых эффектов и во время исполнения музыкального произведения. Однако при выпол нении соединений источников света следует использовать для их перекоммутации контактные коммутаторы (сильноточные переключатели), чтобы избежать возможные замыкания управляющих цепей автомата световых эффектов и цветомузыкальной установки. Цветомузы-кальная установка и автомат световых эффектов при этом функционируют как два отдельных независимых устройства, работающих на единую общую нагрузку — цепи ламп накаливания. Поэтому переключатель нагрузки (два положения, четыре направления) должен обеспечивать возможность подключения ламп в первом положении к выходу цветомузыкальной установки, а во втором — к выходу автомата световых эффектов. В обоих случаях под выходами устройств подразумеваются выводы их цепей управления, к которым подключены лампы нагрузки. Таким образом, введение в систему переключателя позволит в произвольный момент времени осуществить перекоммутацию ламп нагрузки и тем самым сменить функцию системы (сопровождение музыки цветовыми эффектами либо реализация световых эффектов).

Литература

1. Казлаускас Р. Автомат световых эффектов. — Радио, 1982, № 11, с. 55.

2. Карапетьянц К. «Бегущие огни» из четырех гирлянд. — Радио, 1983, № 11, с. 53 — 54.

3. Пузаков А. ППЗУ в спортивной аппаратуре. — Радио, 1982, № 1, с. 22.

4. Аналоговые и цифровые интегральные схемы. / Под ред. С. В. Якубовского. — М.: Советское радио, 1979.

5. Поздняков Ю. Объемная цветомузыкальная установка. — В помощь радиолюбителю. Вып. 67, с. 67.

ББК 32.884.19 В80

Составитель А. В. Дьяков

Рецензенты; кандидат технических наук С. А, Бирюков,

А. Д. Шуб

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 95/ В80 Сост. А. В. Дьяков. — М.: ДОСААФ, 1986. — 78 с, ил.

30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и ква« лифицированных радиолюбителей.

2402020000 — 070 								ББК 32.884.19

Б----------------22-86

072(02)-86 									6Ф2.9

(c) Издательство ДОСААФ СССР, 1986.

Научно-популярное издание

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 95

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией А. В. Куценко

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор Е. В. Дмитриева

Корректор Я. В. Елкина

ИБ N 1940

Сдано в набор 02.01-86. Подписано в печать 11.07.86. Г-93933. Формат 84Х108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 3,92. Тираж 1100000 экз, Заказ 6 — 270. Цена 30 к.

Изд. № 2/г — 368

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22. Головное предприятие республиканского производственного объедаве» вия «Полиграфкнига», 252057, Киев, ул, Довженко, 3.

OCR Pirat