ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В. Никитин

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕЦИМЕТРОВЫХ СЕЛЕКТОРОВ К ТЕЛЕВИЗОРАМ ЧЕРНО-БЕЛОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

В настоящее время в эксплуатации есть еще много различных телевизоров черно-белого изображения, рассчитанных на прием передач в диапазонах метровых волн. В то же время во многих городах страны имеется возможность приема передач дециметрового диапазона. Если ввести в схему телевизора один из селекторов дециметровых каналов СК-Д-1, СК-Д-22, СК-Д-24 или СК-Д-30, которые выпускаются промышленностью, таким телевизором можно будет принимать телевизионные передачи дециметрового диапазона.

Подключение дециметрового селектора каналов и переделка телевизора производятся в следующем порядке. На задней панели телевизора устанавливается дополнительное антенное гнездо, которое предназначено для, подключения с помощью стандартного штекера фидера от дециметровой антенны. Можно также использовать имеющееся там антенное гнездо 1 : 10 или 1 : 20, изъяв подключенные к нему резисторы делителя входного сигнала. Это антенное гнездо подключается к антенному входу дециметрового селектора отрезком коаксиального кабеля. Выход дециметрового селектора, обозначенный буквами «ПЧ», подключается также отрезком коаксиального кабеля к селектору метровых каналов ПТК-НД, к выводу «Вход СК-Д». На передней панели телевизора устанавливается ручка настройки дециметрового селектора. При использовании селекторов СК-Д-1 и СК-Д-30 эта ручка соединяется гибким валиком с органом настройки селектора, при использовании селекторов СК-Д-22 и СК-Д-2Г на передней панели телевизора устанавливается переменный резистор настройки с ручкой. Ручка настройки для удобства может быть снабжена шкалой.

Питание дециметрового селектора производится от телевизора. При приеме телевизионных передач в диапазоне дециметровых волн в селекторе метровых каналов ПТК-ПД используется только каскад смесителя, выполняющий функции дополнительного усилителя промежуточной частоты, а каскады УВЧ и гетеродина должны быть выключены. Питание напряжением +150 В поступает на смеситель по выводу 1 разъема ПТК-ПД, а питание УВЧ и гетеродина — по выводу 6 этого же разъема. Поэтому в телевизоре снимается перемычка, припаянная к выводам 1 и б разъема ПТК, а напряжение +150 В подводится только к выводу 1. На передней панели телевизора нужно установить двухполюсный тумблер-переключатель «МВ-ДМВ», которым будет осуществляться коммутация питания блоков ПТК-ПД и СК-Д. При приеме передач в метровом диапазоне этим тумблером напряжение + 150 В будет подаваться на вывод 6 разъема ПТК и сниматься питание дециметрового селектора. При приеме передач в дециметровом диапазоне будет подаваться питание на СК-Д и сниматься питание с вывода 6 ПТК-ПД. Этим же тумблером осуществляется подача напряжения АРУ на дециметровый селектор.

В связи с тем что для питания дециметрового селектора необходимо напряжение +12 В, а также изменена полярность напряжения АРУ, на отдельной плате собирается схема устройства сопряжения СК-Д с телевизором. На рис. 1 показана схема сопряжения селектора СК-Д-1. В левом по схеме положении переключателя S1 напряжение + 150 В подается на вывод 6 разъема ПТК-ПД. В правом по схеме положении этого переключателя напряжение с вывода 6 разъема снимается и подается на стабилизатор напряжения +12 В, который состоит из резисторов Rl, R2, стабилитрона VD1 и конденсатора CJ. Напряжение +12 В подается на СК-Д-1 и на питание транзистора VT1, с помощью которого осуществляется изменение полярности напряжения АРУ. Напряжение АРУ со схемы телевизора снимается с вывода 4 разъема ПТК и через переключатель и резистор R6 поступает в цепь базы транзистора VT1. Переменный резистор R3 служит для установки напряжения АРУ на эмиттере транзистора, равного +9 В при отключенных от телевизора антеннах.

Рис. 1. Схема сопряжения селектора СК-Д-1 (или СК-Д-30)

На рис. 2 приведена схема сопряжения дециметрового селектора каналов СК-Д-22. От схемы, показанной на рис. 1, она отличается наличием узла электронной настройки селектора, который содержит стабилизатор напряжения + 30 В, собранный на резисторе R8, стабилитронах VD3, VD4, VD5 и конденсаторе С2. Стабилизированное напряжение +30 В подается на делитель напряжения из резисторов R9, RIO, R11. Переменный резистор R10 устанавливается на передней панели телевизора для настройки дециметрового селектора на нужный канал. Его средний вывод подключается к выводу СК-Д-22 UВар-По такой же схеме собирается схема сопряжения для дециметрового селектора каналов типа СК-Д-24.

Рис. 2. Схема сопряжения селектора СК-Д-22 (или СК-Д-24) (резисторы R1, R2 на обоих рисунках — двухватные)

Селектор СК-Д-30 отличается тем, что в его комплект входит плата настройки селектора, содержащая стабилизатор напряжения и делитель с переменным резистором. На эту плату необходимо подать с телевизора напряжение +150 В. Поэтому для сопряжения с селектором этого типа пригодна схема, показанная на рис. 1 с дополнительным проводом, который показан на схеме пунктирной линией. По этому проводу на плату настройки СК-Д-30 поступает напряжение 4-150 В в правом по схеме положении переключателя S1.

ББК 32.884.19 В80

Составитель А. В. Дьяков

Рецензенты; кандидат технических наук С. А, Бирюков,

А. Д. Шуб

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 95/ В80 Сост. А. В. Дьяков. — М.: ДОСААФ, 1986. — 78 с, ил.

30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и ква« лифицированных радиолюбителей.

2402020000 — 070 								ББК 32.884.19

Б----------------22-86

072(02)-86 									6Ф2.9

(c) Издательство ДОСААФ СССР, 1986.

Научно-популярное издание

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 95

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией А. В. Куценко

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор Е. В. Дмитриева

Корректор Я. В. Елкина

ИБ N 1940

Сдано в набор 02.01-86. Подписано в печать 11.07.86. Г-93933. Формат 84Х108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 3,92. Тираж 1100000 экз, Заказ 6 — 270. Цена 30 к.

Изд. № 2/г — 368

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22. Головное предприятие республиканского производственного объедаве» вия «Полиграфкнига», 252057, Киев, ул, Довженко, 3.

OCR Pirat