ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И РАДИОПРИЕМ

А. Власкин, С. Годин

ЦИФРОВОЙ РЕВЕРБЕРАТОР

Эффект реверберации звука является одним из средств достижения естественности и выразительности звучания. С его помощью легко создать иллюзию звучания в помещениях различного объема. В естественных условиях реверберация возникает в результате сложения звуковых колебаний, многократно отраженных от стен и потолка. Как правило, помещения не всегда обладают удовлетворительными акустическими условиями, и для того чтобы получить желаемое звучание, применяют устройства искусственной реверберации. Известно несколько типов ревербераторов: листовые, пружинные, ленточные, цифровые. Каждому типу присущи свои достоинства и недостатки. Листовой ревербератор громоздок и сложен в обращении, пружинный — имеет хорошие электрические характеристики, прост в обращении, но очень чувствителен к внешним механическим воздействиям. Ленточные ревербераторы являются самыми распространенными, они просты в изготовлении и обладают хорошими характеристиками. Основным их недостатком является необходимость периодической смены износившейся магнитной ленты, а также трудность получения малых времен задержки. Появившиеся в последнее время цифровые ревербераторы свободны от всех выше названных недостатков. Они малогабаритны, просты в обращении и из-за отсутствия движущихся механических частей обладают высокой эксплуатационной надежностью.

Рис. 1. Функциональная схема ревербератора:

1,6 — сумматоры; 2 — аналого-цифровой преобразователь; 3 — блок задержки; 4 — цифроаиалоговый преобразователь

Предлагаемый вниманию простой ревербератор содержит относительно небольшое количество деталей и не нуждается в настройке. Ревербератор предназначен для использования в комплекте голосовой аппаратуры для ВИА, а также может служить основой для самостоятельного конструирования устройств, осуществляющих более сложную временную обработку сигналов. На рис. 1 приведена функциональная схема ревербератора. Он состоит из двух сумматоров, блоков аналого-цифро-! вого преобразования (АЦП) и цифро-аналогового преобразования (ЦАП), блока задержки (БЗ) и генератора тактовых импульсов (ГТИ). Входной сигнал подается на вход первого сумматора и далее на АЦП, где он преобразуется в последовательность логических 0 и 1. Цифровая последовательность поступает на вход блока задержки, задерживается там на некоторое время, а затем в ЦАП преобразуется обратно в аналоговый сигнал. Таким образом, происходит задержка аналогового сигнала, подобная процессу записи-воспроизведения в ленточных ревербераторах. Задержанный сигнал с выхода БЗ после ЦАП суммируется с входным в первом сумматоре, образуя петлю обратной связи. Потенциометром «Глубина» регулируется затухание сигнала в петле. Во втором сумматоре реверберированный сигнал складывается с входным, их соотношение регулируется потенциометром «Уровень». Генератор тактовых импульсов вырабатывает набор тактовых сигналов, необходимых для работы АЦП и БЗ.

Принципиальная схема для простоты изображения разбита на три части. На рис. 2 изображены схемы сумматоров, ГТИ, ЦАП и АЦП. Входной сигнал с номинальным напряжением 250 мВ поступает на вход суммирующего усилителя, выполненного на операционном усилителе DA1. С выхода DA1 усиленный сигнал через резистор R5 поступает на двухсторонний ограничитель — индикатор перегрузки. Индикатор перегрузки — красный светодиод VD5 загорается, когда напряжение на выходе усилителя DA1 превышает 2,5 В, одновременно происходит ограничение сигнала по амплитуде во избежание перегрузки АЦП.

АЦП собран на микросхемах DA2 и DD3.1. Он представляет собой простейший линейный дельта-преобразователь. В его состав входят устройство, сравнивающее по амплитуде два напряжения — компаратор DA2, элементарная ячейка памяти емкостью 1 бит на D-триггере DDB и интегрирующая цепочка C4R8. Работа преобразователя основана на представлении входного аналогового сигнала последовательностью коротких положи-; тельных и отрицательных дельта-импульсов.

Рис. 2. Принципиальная схема генератора тактовых импульсов, аналого-цифрового и цифроаналогового преобразователя

Пусть входное напряжение на инвертирующем входе компаратора DA2 (вывод 4) превышает напряжение на конденсаторе С4. В этом случае на выходе компаратора (вывод 9) появляется логический 0 (0,1...0,3 В). Затем, под действием переднего фронта тактового сигнала, поступающего на вход С микросхемы DD3.1 (вывод 3), логический 0 запоминается в триггере на время, равное периоду тактовой частоты (4 мкс), т. е. до прихода фронта следующего тактового импульса. При этом на инверсном выходе триггера (вывод 6) будет логическая 1 (2,4...4 В), и напряжение на конденсаторе С4 станет расти. Если к моменту прихода нового тактового импульса напряжение на конденсаторе превысит входное, то выход компаратора установится в состояние логической 1, которое будет записано в триггер и его инверсный выход (вывод 6) установится в состояние логического 0. Это приведет к разрядке конденсатора через резистор R8 и уменьшению напряжения на нем. Таким образом, напряжение на конденсаторе с некоторой погрешностью повторяет входной сигнал, а последовательность импульсов с выхода триггера является его цифровым эквивалентом.

Интегрирующая цепочка R9C6R7 обеспечивает создание напряжения смещения, требующегося для нормальной работы преобразователя (около 2,5 В на выводе 4 микросхемы DA2).

С прямого Еыхода триггера (вывод 5) последовательность импульсов поступает в БЗ, где задерживается на некоторое время. В силу особенностей работы БЗ сигнал на его выходе появляется лишь на короткое время, и для его фиксирования на время, равное периоду тактовой частоты, служит D-триггер DD3.2. Фиксирование информации в триггере происходит по переднему фронту вспомогательного синхросигнала, вырабатываемого в БЗ.

Обратное преобразование последовательности импульсов в аналоговый сигнал происходит на интегрирующей цепочке R12C7, подключенной к выходу триггера DD3.2 (вывод 9).

Активный фильтр нижних частот, собранный на элементах R13R14C8C9 VT1, служит для фильтрации высокочастотных составляющих. Полоса пропускания фильтра около 5 кГц.

Выходной операционный усилитель ВАЗ предназначен для суммирования сигнала с выхода ЦАП с входным сигналом ревербератора. Потенциометром R19 регулируется соотношение этих сигналов, а с помощью потенциометра R17 устанавливается желаемая «глубина» эффекта реверберации. Номинальное напряжение 250 мВ снимается с выхода усилителя DA3.

Генератор тактовых импульсов вырабатывает прямоугольные колебания четырех частот: 2 МГц, 1МГц, 500 кГц, 250 кГц. Он представляет собой собственно генератор на элементах DD1.1 и DD1.2, вырабатывающий частоту 4 МГц, и делитель частоты DD2. Элементы DD1.3 — DD1.6 служат для инвертирования сигналов с выхода делителя, что необходимо для нормальной работы блока задержки.

Принципиальная схема БЗ приведена на рис. 3. Блок осуществляет задержку цифровой последовательности, вырабатываемой АЦП. Он состоит из четырех БИС динамической памяти К565РУЗ и схемы управления. Общая емкость памяти 64 Кбит (К-1024 бит) при тактовой частоте 250 кГц позволяет осуществлять задержку сигнала на 260 мс. С помощью переключателя SA1 время задержки сигнала можно регулировать ступенями по 64 мс. В основу работы памяти положен модифицированный режим считывания-записи. В этом режиме за один период тактового сигнала происходит считывание выходного сигнала из ячейки с номером N и запись входного сигнала в ту же ячейку. На следующем периоде тактового сигнала происходит аналогичный процесс считывания-записи, но уже с ячейкой N — 1. Так по очереди опрашиваются все ячейки памяти. Количество ячеек памяти, участвующих в работе, определяется положением переключателя SA1. В данной конструкции выбрано 4 положения переключателя SA1 по числу корпусов БИС памяти. В положении 1 в работе участвует весь объем памяти, все четыре БИС, а в положении 4 — только одна БИС, соответственно объем памяти уменьшается в четыре раза.

Рис. 3. Принципиальная схема блока задержки

Работой памяти управляют три вспомогательных сигнала: RAS — сигнал записи адреса строки; CAS — сигнал записи адреса столбца; WE — сигнал разрешения записи (черта сверху означает инверсию). Для их выработки на БЗ подаются от ГТИ сигналы четырех частот: 2 МГц, 1 МГц, 500 кГц, 250 кГц, поступающие на выводы 1, 2, 9, 10 элементов DD17.1, DD17.2 соответственно. Частота 250 кГц, являющаяся основной тактовой, подается на счетный вход (DD4 вывод 14) шестнадцатиразрядного двоичного счетчика, собранного на элементах DD4 — DD7. Ны выходах счетчика формируется код, представляющий собой адрес ячейки памяти, к которой происходит обращение. Конструкция БИС К565РУЗ не позволяет подавать на адресные входы все 14 разрядов кода адреса одновременно. Поэтому вначале на адресные входы АО — А6 подается код из семи младших разрядов счетчика, сопровождаемый сигналом RAS, а затем код из семи старших разрядов, сопровождаемый сигналом CAS. Поочередное подключение входов микросхем DD12 — DD15 к счетчику происходит с помощью коммутатора на элементах DD8 — DD11. По сигналу «Адрес строки» (рис. 4), вырабатываемому микросхемой DD17 (вывод 6), коммутатор пропускает на выход младшие семь разрядов, а по сигналу «Адрес столбца» — старшие. Два старших разряда счетчика (выводы 8 я 11 микросхемы DD7) используются для выбора одной из четырех БИС памяти посредством поочередной подачи сигнала CAS, вырабатываемого дешифратором DD16. Сигнал CAS получается из сигнала «Адрес столбца» путем его инвертирования на элементе DD11.2.

Выходы БИС памяти (вывод 14) включены параллельно. Такое включение не мешает их нормальному функционированию, так как в любой момент в работе находится только одна микросхема — та, на которой сигнал CAS имеет активный уровень логического 0. На трех остальных микросхемах устанавливается уровень логической 1.

Рис. 4. Временные диаграммы напряжений в блоке задержки

Под действием этого сигнала выводы 14 принимают высокоомное состояние, не мешающее выдаче сигнала из одной БИС памяти, находящейся в данный момент в работе. Считывание сигнала из памяти разрешается после принятия сигналом CAS уровня логического 0. Под действием фронта вспомогательного синхроимпульса, вырабатываемого элементами DD18.3 и DD17.4, сигнал из памяти переписывается в D -триггер DD3.2 (см. рис. 2) и сохраняется в нем неизменным на протяжении периода тактовой частоты.

Рис. 5. Принципиальная схема блока питания

Запись входного сигнала происходит в ту же ячейку, из которой было произведено считывание, и осуществляется путем установки сигнала WE в состояние логического 0 (см. рис. 4). После осуществления записи состояние счетчика адресов изменяется на логическую 1, и процедура считывания-записи повторяется, но уже с другой ячейкой памяти.

Цепочка R22C13C14 обеспечивает задержку подачи сигнала RAS относительно фронта тактовой частоты на время, большее 200 не, что необходимо для надежной фиксации адреса в БИС.

Описанный выше алгоритм работы БЗ исключает необходимость регенерации содержимого ячеек. Регенерация происходит автоматически, так как обращение к памяти происходит каждые 4 мке, что значительно меньше гарантируемого по ТУ времени хранения (для микросхемы К565РУЗА максимальное время хранения 2 мс). Подробнее о работе динамической памяти можно прочитать в журнале «Радио» за 1983 г. № 10.

Для питания устройства необходимы четыре напряжения: ±5 В и ±12 В. Принципиальная схема источника питания приведена на рис. 5. Особенностью источника является наличие электромагнитного реле К1, включающего напряжения +5 В и +12 В только после того, как установится напряжение — 5 В. Это напряжение подается на подложку БИС, и если его не подать заранее, то при подключении +5 В может произойти тепловое разрушение кристалла микросхемы и она выйдет из строя.

Напряжение +12 В и — 12 В получаются от одной обмотки трансформатора путем однополупериодного выпрямления с помощью диодов VD1 и VD2. Эти напряжения стабилизируются простейшими стабилизаторами на транзисторах VT1, VT2 и стабилитронах VD7, VD8.

Напряжение — 5 В снимается со стабилитрона VD10, подключенного через гасящий резистор к шине — 12 В. Для получения напряжения +5 В при токе 0,7 А служат отдельная обмотка трансформатора и мостовой выпрямитель на диодах VD3 — VD6. Стабилизируется это напряжение с помощью аналогичного стабилизатора на стабилитроне VD9 и транзисторе VT3. Мощность, рассеиваемая транзистором VT3, составляет 1,5 В, поэтому его необходимо установить на радиатор общей площадью не менее 100 см2. В качестве сетевого трансформатора Т1 можно использовать унифицированный трансформатор ТН-12, ТН-13, ТН-30 или любой другой, имеющий две вторичные обмотки с номинальным напряжением 12 и 6 В и током 0,1 и 1 А соответственно. Можно изготовить его и самостоятельно, использовав железо типоразмера Ш 18X25. Первичная обмотка содержит 2000 витков провода ПЭЛ 0,2 с отводом от 1155 витка для подключения к сети с напряжением 127 В. Вторичная обмотка I содержит 110 витков провода ПЭЛ 0,3, обмотка II — 55 витков провода ПЭЛ 0,69. Электромагнитное реле РЭС-47 может быть заменено любым реле, имеющим две пары контактов на замыкание и напряжение срабатывания в пределах 20...24 В. Контакты, подключающие источник +5 В, должны выдерживать постоянный ток силой в 1 А. Применяемые транзисторы должны иметь h21Э >30. Возможна замена транзисторов КТ817А на КТ817Б, В, Г или на КТ815А, Б, В, Г, транзистор КТ814А может быть заменен на КТ816 с любым буквенным индексом. Диоды КД202А могут заменяться на диодную сборку КЦ405, диоды КД105А — на Д226, Д7. Все электролитические конденсаторы — К50-6, резисторы — МЛТ с точностью ±10 %.

Источник питания собирается на отдельной плате из фольгированного стеклотекстолита размерами 170Х Х120 мм. Монтаж деталей выполняется с помощью вырезанных в фольге площадок, возможен объемно-навесной монтаж.

Образец ревербератора был смонтирован на плате из фольгированного стеклотекстолита размерами 170Х X 120 мм. В плате были высверлены отверстия под все детали, предварительно рационально размещенные по ее площади. Затем, с помощью травления в хлорном железе, были изготовлены контактные площадки вокруг всех просверленных отверстий и разведено питание к микросхемам с помощью дорожек шириной не менее 2 мм. Монтаж устройства производился навесным способом проводом МГТФ путем соединения контактных площадок. При монтаже особое внимание следует уделить минимизации длины проводов и их изгибов. Все неиспользуемые выводы микросхем надо оставить свободными. На монтажной плате на каждые четыре корпуса микросхем должен быть установлен блокировочный конденсатор емкостью 0,01...0,22 мкФ типа КМ-5, КМ-6. Рядом с каждой БИС памяти по два таких конденсатора для +5 В и +12 В.

Замена деталей. Все микросхемы серии 155 могут быть заменены на микросхемы серии 133. Операционные усилители КН0УД6 можно заменить практически на любые ОУ широкого применения: К140УД1Б, К140УД7, К140УД8, К544УД1, К544УД2. Компаратор напряжения К544САЗА может быть заменен на К544САЗБ или К521САЗА, Б. В крайнем случае подойдут быстродействующие усилители К574УД1Б или 154УД2, включенные по схеме компаратора. БИС памяти могут быть заменены на К565РУЗБ или К565РУ6, в последнем случае напряжение + 12В и — 5 В на них подавать не нужно. Можно использовать и БИС К565РУ1, но в этом случае понадобится некоторая переделка схемы и потребуется 16 корпусов памяти вместо четырех.

Налаживание ревербератора начинают с про-Еерки работоспособности генератора. Исправный генератор должен давать сигнал частотой около 4 МГц. При необходимости частоту можно подстроить изменением емкости конденсаторов Cl, C2. Далее проверяют соответствие сигналов на выходах элементов DD1.3 — DD1.6 сигналам, изображенным на рис. 4.

Проверку АЦП и ЦАП начинают с проверки входного усилителя. Для этого на вход усилителя подают синусоидальный сигнал номинального уровня и контролируют осциллографом его прохождение на выход. При увеличении амплитуды входного сигнала до 600 мВ должен загореться светодиод VD5 и произойти ограничение амплитуды выходного сигнала. Затем резистор R12 подключают к выводу 5 элемента DD3.1 и проверяют работоспособность преобразователей. Если ошибок в монтаже нет, сигнал на эмиттере транзистора VT.1 будет повторять входной. В отсутствие входного сигнала на выходе триггера DD3.1 должен наблюдаться прямоугольный сигнал с тактовой частотой. АЧХ должна быть линейной до 5 кГц при подаче на вход сигнала с амплитудой 50 мВ. Особенностью и недостатком примененного способа преобразования сигнала является малая скорость нарастания напряжения, что приводит к значительным динамическим искажениям сигнала. Искажения возникают только в цепи задержанного сигнала, поэтому при суммировании с входным сигналом происходит некоторая маскировка искажений, снижающая их заметность. Для снижения искажений желательно увеличить тактовую частоту, а емкости конденсаторов С4 и С7 — уменьшить, но в этом случае уменьшится общее время задержки в ревербераторе и для его увеличения надо будет увеличивать число корпусов БИС памяти. Можно уменьшить емкости конденсаторов С4 и С7 в 1,5...3 раза без увеличения частоты, в этом случае увеличится уровень шума. Радикального снижения шума можно будет достигнуть применением адаптивных дельта-преобразователей, автоматически подстраивающих скорость нарастания напряжения под входной сигнал и минимизирующих таким образом собственный шум и искажения. Адаптивные преобразователи гораздо сложнее приведенного выше, но с началом их серийного выпуска в виде отдельного корпуса эти сложности устраняются.

Проверку работы памяти проще всего осуществить на слух, полностью собрав ревербератор. В отсутствие входного сигнала на входе ревербератора должен прослушиваться легкий шум, увеличивающийся в нижнем положении движка потенциометра R17.

В выходном сигнале не должны прослушиваться низкочастотные пульсирующие звуки, указывающие на сбои или неисправность одной или нескольких БИС памяти. Если память сразу не заработала, необходимо убедиться в соответствии сигналов в схеме и сигналов, приведенных на рис. 4. Для их наблюдения лучше пользоваться двухлучевым осциллографом или обычным осциллографом, синхронизированным с передним фронтом тактового сигнала. Отыскание неисправности рекомендуется производить в следующем порядке: проверить наличие всех сигналов, указанных на схеме; проверить работу счетчика адресов; убедиться в правильной работе коммутатора и дешифратора. Никаких особенностей, отличающих настройку ревербератора от других цифровых устройств, не существует.

Вопросы конструктивного оформления в данной статье не рассматриваются, здесь авторы полностью полагаются на вкус радиолюбителя, подкрепленный имеющимися возможностями. Заметим лишь, что переменные резисторы R17, R19 типа СПЗА должны быть выведены вместе со светодиодом и галетным переключателем SA1 на лицевую панель.

В заключение следует сказать, что описанный ревербератор может послужить основой для конструирования других интересных музыкальных эффектов.

ББК 32.884.19 В80

Составитель А. В. Дьяков

Рецензенты; кандидат технических наук С. А, Бирюков,

А. Д. Шуб

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 95/ В80 Сост. А. В. Дьяков. — М.: ДОСААФ, 1986. — 78 с, ил.

30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и ква« лифицированных радиолюбителей.

2402020000 — 070 								ББК 32.884.19

Б----------------22-86

072(02)-86 									6Ф2.9

(c) Издательство ДОСААФ СССР, 1986.

Научно-популярное издание

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 95

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией А. В. Куценко

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор Е. В. Дмитриева

Корректор Я. В. Елкина

ИБ N 1940

Сдано в набор 02.01-86. Подписано в печать 11.07.86. Г-93933. Формат 84Х108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 3,92. Тираж 1100000 экз, Заказ 6 — 270. Цена 30 к.

Изд. № 2/г — 368

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22. Головное предприятие республиканского производственного объедаве» вия «Полиграфкнига», 252057, Киев, ул, Довженко, 3.

OCR Pirat