РАДИОСПОРТ

В. Скрыпник (UY5DJ)

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПРЕССОР РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

Компрессор предназначен для сужения динамического диапазона речевого сигнала. Применение его в любительской радиосвязи позволяет достичь большей разбираемости телефонного сигнала в шумах и помехах в месте приема, более полно использовать энергетические возможности усилителя мощности передатчика.

Подобные по назначению устройства широко применяются в промышленных радиотелефонных передатчиках.

Основные параметры компрессора: полоса пропускания частот от 50 до 2900 Гц; максимальное выходное напряжение 5 В; максимальное входное напряжение, при котором прекращается рост выходного 0,4 мВ. Питание-автономное от батареи 3336Л, потребляемая мощность 0,21 Вт.

Принципиальная схема компрессора приведена на рис. 1. К разъему XS1 подключают микрофон, а через разъем ХР1 компрессор соединяют с микрофонным входом передатчика. Если кнопочный переключатель SB1 находится в положении, показанном на схеме, то компрессор выключен и речевой сигнал, не подвергаясь изменениям, подается на вход тракта звуковой частоты передатчика. При нажатии на кнопку SB1 включается питание, микрофон подключается ко входу компрессора, а переходной кабель — к выходу.

Микрофонный усилитель собран на операционном усилителе DA1. На его выходе включен фильтр верхних частот L1L2C5C6C7, пропускающий частоты выше 50 I ц. Этим достигается значительное подавление фона промышленной частоты в выходном сигнале. На операционном усилителе DA2 собран каскад с нелинейной зависимостью коэффициента усиления от уровня входного сигнала. Двухстороннее ограничение достигается встречно-параллельным включением диодов VD1 и VD2 в цепи обратной связи усилителя. При малых входных сигналах усиление каскада относительно высоко. Сопротивление диодов для малых сигналов большое и коэффициент усиления в основном определяется соотношением сопротивлений резисторов R7 и R9. По мере увеличения уровня сигнала электропроводность диодов растет и усиление операционного усилителя падает. При определенном уровне входного сигнала наступает ограничение. Фильтр нижних частот L3L4L5C10C11C12C13 на выходе каскада предназначен для фильтрации гармоник сигнала звуковой частоты и имеет частоту среза около 2,9 кГц. Применение этого фильтра позволяет уменьшить частотные искажения, вызываемые изменением спектрального состава речевого сигнала при ограничении.

Операционный усилитель DA3 выполняет функцию усилителя звуковой частоты для данного передатчика.

Рис. 1. Принципиальная схема компрессора

Пороговый уровень ограничения регулируют подстроечным резистором R3 в зависимости от напряжения, развиваемого микрофоном.

Для предотвращения возможных наводок по питающим проводам и для автономного использования компрессора с портативной радиостанцией (например, в соревнованиях по радиосвязи на УКВ) применен встроенный источник питания. Он включает в себя батарею GB1, преобразователь напряжения на транзисторах VT1, VT2 и двухполупериодный выпрямитель на диодной матрице VD3. Преобразователь напряжения работает на частоте около 7 кГц, поэтому для эффективного сглаживания пульсаций на выходе выпрямителя достаточно конденсаторов С19, С20 и С4, С16. Светодиод НЫ предназначен для индикации включения компрессора. От свежей батареи 3336Л компрессор потребляет ток около 45 мА.

Рис. 2. Печатная плата компрессора и схема соединения деталей на ней

Рис. 3. Печатная плата преобразователя напряжения и схема соединения деталей на ней

Детали компрессора и преобразователя смонтированы па разных печатных платах. На рис. 2 изображено расположение печатных проводников и элементов на плате компрессора, а на рис. 3 — преобразователя напряжения. Катушки LI — L5 фильтров намотаны на тороидальных сердечниках из феррита марки М2000НМ-1 типоразмера К20Х10Х5 и содержат по 245 витков провода ПЭЛШО 0,12. Подстроечный резистор R11 (типа СПЗ-2) установлен на плате, a R3 (СП4-1) — вне платы в корпусе компрессора. Переключатель SB1 — П2К. Конденсаторы С5 — С7 — К53-1, остальные — К50-6, КМ, КД, МБМ.

Диоды КД503А (VD1, VD2) можно заменить на КД509, КД521, КД522, а операционные усилители К553УД1А (DAI — DA3) — на К153УД1А, К533УД2, К157УД2. Можно также использовать операционные усилители К140УД6 или К140УД7, но в этом случае в компрессоре надо будет исключить корректирующие цепи C1R4, C8R8, C14R13 и конденсаторы С2, С9, С15.

Рис. 4. Корпус компрессора

В преобразователе напряжения можно применить любые низкочастотные маломощные транзисторы структуры р-n-р, а в выпрямителе — импульсные точечные диоды с обратным напряжением не менее 30 В. Вместо указанного светодиода подойдет любой из серий АЛ 102, АЛ307 или АЛ310. Отличие будет только в цвете и яркости свечения индикатора.

Трансформатор Т1 намотан на торроидальном сердечнике из феррита марки М3000НМ-1 типоразмера К20Х10Х5. Коллекторные обмотки содержат по 16 витков провода ПЭВ-1 0,19, базовые — по 8 витков такого же провода. Обмотка выпрямителя намотана проводом ПЭВ-1 0,12 и содержит 180 витков с отводом от середины.

Необходимо отметить, что для питания компрессора можно использовать (вместо преобразователя напряжения) две батареи «Крона». Потребляемый ток при этом будет около 6 мА.

Компрессор смонтирован в корпусе размерами 152Х X74x45 мм, изготовленном из листового фольгирован-ного стеклотекстолита толщиной 2 мм (рис. 4).

Для налаживания компрессора на разъем XS1 при нажатой кнопке SB1 подают от звукового генератора (вместо микрофона) сигнал частотой 2 кГц напряжением около 0,5 В. К выводу 10 микросхемы DA1 подключают осциллограф, на экране которого должна быть видна синусоида, ограниченная снизу и сверху симметрично. С уменьшением уровня входного сигнала ограничение положительных и отрицательных полуволн должно прекращаться одновременно.

Далее проверяют работу второго каскада при постепенно растущем от нуля напряжении входного сигнала. При этом наблюдают форму напряжения на выводе 10 микросхемы DA2. Сначала амплитуда синусоиды будет расти, затем наступит ограничение, рост сигнала замедлится и совсем прекратится. Благодаря фильтру нижних частот составляющие высших гармоник ограниченного сигнала подавятся, и на резисторе R11 выделится синусоидальное напряжение первой гармоники, т. е. частоты 2 кГц.

Компрессор испытывался с коротковолновым траи-сивером, а также с маломощным передатчиком в диапазоне 144 МГц. Во всех случаях корреспонденты отмечали, что при проведении радиосвязей в условиях помех и при слабых сигналах включение компрессора приводило к возрастанию громкости и улучшению разборчивости сигналов.

ББК 32.884.19 В80

Составитель В. Г. Борисов

Рецензент кандидат физико-математических наук Б. Г. Успенский

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 94/ В80 Сост. В. Г. Борисов. — М. : ДОСААФ, 1986. — 80 с, ил. Для издания на бум. тип. № 1 — 35 к., для издания на бум, тип. № 2 — 30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и квалифицированных радиолюбителей.

2402020000-055 									ББК 32.S84.19

B--------------21-86

072(02)-86 									6Ф2.9

© Издательство ДОСААФ СССР, 19вб.

Научно-популярное издание

в помощь радиолюбителю

Выпуск 94

Составитель Виктор Гаврилович Борисов

Заведующий редакцией А. В. Куценко.

Редактор М. Е. Орехова.

Художник В. А. Клочков.

Художественный редактор Г. А. Хитрова.

Технический редактор Л. А. Ворон.

Корректор Н. В. Елкина

И Б № 1939

Сдано в набор 17.10.85. Подписано в печать 12.06.86. Г-93897. Формат 84X108732. Бумага тип. N 1, 2. Гарнитура литературная. Печать высокая, Усл. п. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,51. Уч.-изд. л. 4.23 Тираж 1150 000 (i завод — 500000 экз.). Заказ 2667. Цена для изд. на бум. тип. № 1 — 35 к., для изд. на бум. тип. № 2 — 30 к. Изд. № 2/г — 367.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22.

Набрано и отмагрицировано на головном предприятии республиканского производственного объединения «Полиграфкнига», 252057, Киев, ул. Довженко, 3. Отпечатано ка Минском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомои-вате МППО им. Я. Каласа. 220005, Минск, Красная. 23.

OCR Pirat