ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Ю. Дробышев, Н. Сидоров

ТЕСТЕР ДЛЯ ЦИФРОВЫХ МИКРОСХЕМ

Прибор предназначен для проверки цифровых интегральных микросхем ТТЛ-типа, конструктивно выполненных в корпусах 201.14-1 и 238.16-1 (ИМС серий К155, К158, К131 и т. п.). При использовании соответствующих панелек прибор можно использовать для проверки микросхем других серий.

Функционально тестер состоит из светодиодного индикатора, двух импульсных генераторов, переключателя выводов, коммутатора питающего напряжения, разъема контрольных напряжений и дополнительных коммутаций, двух разъемов для подключения проверяемых микросхем.

В зависимости от количества выводов проверяемая ИМС подключается либо к разъему XS2 с 14 контактами (рис. 1), либо к разъему XS3 с 16 контактами. Через коммутатор питающего напряжения (5 В) подают напряжение питания на соответствующие выводы ИМС в зависимости от ее функционального назначения. Переключатель выводов, состоящий из 16 тумблеров, позволяет на любой из выводов ИМС подавать напряжение логических 1 и 0 либо импульсный сигнал от генераторов. Импульсные генераторы предназначены для проверки ИМС с динамическими входами (триггеры, счетчики, регистры). В приборе предусмотрены два импульсных генератора. Один выдает импульсы с частотой следования 1...20 Гц или 4..20 кГц и со скважностью, равной двум, второй генерирует одиночные импульсы произвольной длительности. Разъем XS1 контрольных напряжений и дополнительных коммутаций используют для подключения к прибору питающего напряжения, дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры (осциллографа, вольтметра, генератора специальных сигналов), что позволяет при необходимости моделировать статические и динамические условия работы ИМС в конкретной схеме. На индикаторе, состоящем из 16 све-тодиодов, отображается информация об уровнях напряжения на каждом из выводов ИМС, логических 1 или 0. Светящийся диод индицирует уровень логической 1, несветящийся — 0. Дополнительный светодиод НЫ7, подключенный к выходам импульсных генераторов, сигнализирует о их работе и позволяет контролировать выходной сигнал.

Проверяемая ИМС с 14 выводами подключается к разъему XS2, а с 16 выводами — к разъему XS3. Каждый вывод разъемов через отдельные резисторы Rl — R16 подсоединен к +5 В источника питания. При разомкнутых контактах переключателей SB1 — SB16 высокий уровень напряжения, соответствующий логической 1, подается на инверторы DD1 — DD4, выполненные на ИМС с открытыми коллекторами (К155ЛА8). С выходов инверторов низкие уровни напряжения, соответствующие логическому 0, поступают на катоды светодиодов НЫ — НЫ6, что вызывает их свечение. При подаче напряжения питания на соответствующие выводы проверяемой ИМС с помощью коммутатора питающего напряжения SB17 — SB21 на других выводах ИМС появляются уровни либо 1, либо 0, что отображается на светодиодном индикаторе НL1 — НL16. Подавая уровни логической 1 или 0 на входы элементов микросхемы, по информации на светодиодном индикаторе проверяют выполнение логических функций испытуемой ИМС. Уровень логического 0 подается на общую шину переключателей SB1 — SB16 через выключатель SA2 (по схеме в положении «вниз»).

Для проверки ИМС с динамическими входами в приборе используют генераторы импульсов, выполненные на микросхеме DD5. Генератор одиночных импульсов собран на элементах DD5.1 и DD5.2 по схеме RS-триггера. Управление генератором осуществляется с помощью выключателя SAL Импульсный генератор собран по схеме симметричного мультивибратора на элементах DD5.3 и DD5.4, При подключенных конденсаторах С1 и С2 генератор выдает сигнал с частотой 1...20 Гц, при отключенных — 4...20 кГц. Сдвоенным потенциометром R34 плавно регулируют частоты импульсов генератора. Элементы DD6.1 — DD6.4 выполняют роль инверторов-формирователей сигнала. Выходной сигнал генератора подается на разъем контрольных напряжений и дополнительных коммутаций XS1 и через контакты SA2 — на общую шину переключателей SB1 — SB16. В зависимости от положения контактов переключателя SA2 по свечению све-тодиода HL17 осуществляют контроль выходного сигнала первого или второго генератора. Для удобства работы все выходные сигналы генераторов в прямой и обратной фазах выведены на разъем XS1.

Блок питания можно собрать по схеме, приведенной на рис. 2. Для проверки работы блока надо подключить к выпрямителю эквивалент нагрузки — резистор сопротивлением 20 Ом и измерить на нем напряжение. При незначительном отклонении напряжения питания от номинального ( + 5 В) следует подобрать сопротивление резистора R3. Значительное отклонение напряжения питания от номинала устраняется подбором стабилитрона VD6.

Прибор выполнен в металлическом корпусе размерами 250X135X40 мм. Все органы управления, индикации и разъемы выведены на переднюю панель прибора, выполненную из оргстекла (рис. 3). Детали генераторов импульсов, инверторы и резисторы R17 — R32 размещены на печатной плате из стеклотекстолита размером 140x50 мм. Резисторы Rl — R16 распаяны на контактах переключателей SB1 — SB16. В конструкции применены: постоянные резисторы ОМЛТ-0,125, переменные — СПО, конденсаторы постоянной емкости К10-7В, конденсаторы электролитические К50-6, микропереключатели П2К (можно использовать микропереключатели КМ-1), микротумблеры МТ-3, КМ1-1-Т.

Рис. 1. Принципиальная схема тестера

Рис. 2. Принципиальная схема блока питания

Для проверки микросхем к гнездам 30, 31 разъема XS1 подключают источник питания +5 В. В зависимости от количества выводов ИМС подключают к одному из фазъемов — XS2 или XS3. На светодиодном индикаторе должны загораться все 18 светодиодов. В соответствии с типом микросхемы на коммутаторе питающего напряжения нажимается одна из кнопок SB17 — SB21, через контакты которой поступает питание на проверяемую микросхему. После подключения питания на светодиодном индикаторе сразу же отображается информация о уровнях напряжений на всех выводах проверяемой микросхемы. Высокий уровень напряжения, соответствующий логической 1, укажет светящийся светодиод, низкий уровень, соответствующий логическому 0, — несветящийся. Пользуясь переключателями SB1 — SB16 и комбинируя уровни логических 1 и 0 на входах элементов, контролируют уровни на выходах, что позволяет судить о исправности микросхемы. При использовании генераторов импульсов работу ИМС можно проверять в динамическом режиме, подключая выходы генераторов к различным входам элементов ИМС.

Рис. 3. Передняя панель прибора

Для примера приведем порядвк проверки ИМС К155ЛАЗ. Эта микросхема представляет собой счетверенный двухвходовый вентиль И-НЕ (4 2И-НЕ) в корпусе с 14 выводами. Проверяемую микросхему вставляют в разъем XS2, на коммутаторе питающего напряжения нажимается кнопка SB21, подавая напряжение питания на 7 и 14 вывод микросхемы. При разомкнутых контактах переключателей SB1 — SB16 на светодиодном индикаторе будут светиться диоды НЫ, HL2, HL4, HL5, HL9, HL10, HL12, HL13, HL14 (HL15, HL16 в данном случае не имеют значения). Светодиоды HL3, HL6, HL7, HL8, НL11 светиться не будут. При подаче на входы 1, 2; 4, 5; 9, 10; 12, 13 любого из четырех вентилей уровня логического 0 на соответствующих выходах вентилей 3, 6, 8, 11 будет индицироваться уровень логической 1. Нарушение описанной логики работы вентилей укажет на неисправность ИМС.

Для проверки ИМС с динамическими входами сигналы от генераторов подаются на входы ИМС с помощью перемычек на разъеме дополнительных коммутаций XS1 и переключателей SB1 — SB16. Выполнение функций ИМС проверяется по светодиодному индикатору.

Приведем пример проверки ИМС К155ТВ1. К155ТВ1 — JK триггер, срабатывающий от фронта синхроимпульса с расширенной логикой на входе ЗИ, корпус имеет 14 выводов. Проверяемая ИМ.С вставляется в разъем XS2, на коммутаторе питающего напряжения нажимается кнопка SB21. Подавая уровни логического О на входы 2 (сброс) и 13 (установка), проверяется соответствующее изменение уровней на прямом и инверсном (8, 6) выходах. Логический 0 на входе 2 вызывает О на выходе 8 и логическую 1 на выходе 6. Логический О на входе 13 вызывает 1 на выходе 8 и 0 на выходе 6. Затем проверяют триггер по сигнальным входам. Проще всего это сделать в счетном режиме. На вход синхронизации С (12) надо подать сигнал от генератора импульсов. При замкнутых контактах SB 12 и в положении переключателя SA2 вверх по схеме каждый синхроимпульс, поступающий на вход 12, будет вызывать на выходах 8 и 6 изменение уровня в противофазе.

ББК 32.884.19 В80

Составитель А. В. Дьяков

Рецензенты; кандидат технических наук С. А, Бирюков,

А. Д. Шуб

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 95/ В80 Сост. А. В. Дьяков. — М.: ДОСААФ, 1986. — 78 с, ил.

30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и ква« лифицированных радиолюбителей.

2402020000 — 070 								ББК 32.884.19

Б----------------22-86

072(02)-86 									6Ф2.9

(c) Издательство ДОСААФ СССР, 1986.

Научно-популярное издание

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 95

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией А. В. Куценко

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор Е. В. Дмитриева

Корректор Я. В. Елкина

ИБ N 1940

Сдано в набор 02.01-86. Подписано в печать 11.07.86. Г-93933. Формат 84Х108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 3,92. Тираж 1100000 экз, Заказ 6 — 270. Цена 30 к.

Изд. № 2/г — 368

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22. Головное предприятие республиканского производственного объедаве» вия «Полиграфкнига», 252057, Киев, ул, Довженко, 3.

OCR Pirat