источники ПИТАНИЯ

Д. Эйфарт

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ МИКРОСХЕМ

Вниманию радиолюбителей предлагается достаточно простой источник питания (ИП), предназначенный в основном для испытания различных устройств на интегральных микросхемах, но может быть применен и для других целей.

Основные технические характеристики ИП

Напряжение питающей цепи, В........ 220±10 %

Напряжения выходные, В . ......... ±6,3; ±12,6; ±15; ±18; +5; — 9

Выходной ток, мА.............. <100

Напряжение пульсаций на нагрузке, мВ эфф.....<5

Коэффициент стабилизации.......... ~100

При использовании ИП как однополярного с крайних выходных клемм могут быть сняты удвоенные значения выходных напряжений, т. е.: 12,6, 25,2, 30, 36 и 14 В.

Принципиальная электрическая схема ИП приведена на рис. 1, из которой видно, что предлагаемое устройство выполнено по схеме параметрического стабилизатора с коммутируемыми элементами стабилизации, достоинством которого являются простота и автоматическая защита от коротких замыканий на выходе.

Рис. 1. Принципиальная схема источника питания

Конструктивно ИП может быть выполнен в любом удобном для радиолюбителя варианте, следует лишь помнить, что при использовании в однополярном варианте общий провод должен быть изолирован от корпуса. Коммутация переключателем SA2, в качестве которого использован галетный переключатель на пять положений и шесть направлений, осуществлена таким образом, что позволяет установить группы стабилитронов VD5 — VD9 и VD10 — VD14 на два радиатора соответственно с площадью охлаждения 150 см2 каждый, причем радиаторы охлаждения должны быть изолированы от корпуса. Диоды VD1 — VD4 могут быть заменены на Д226 с любым буквенным индексом. Резисторы Rl — R10 проволочные марки ПЭВ, их можно изготовить и самостоятельно из нихромовой проволоки диаметром 0,5...1 мм, намотав ее на каркас из изоляционного теплостойкого материала, или соединив последовательно пять резисторов МЛТ-2 с равным сопротивлением. При отсутствии унифицированного трансформатора ТАИ его можно изготовить по данным, приведенным в табл. 1.

Трансформатор наматывают на сердечнике Ш16Х25 из электротехнической стали. Конденсаторы С1 — С4 — К50-6, могут быть и любых других типов; С5, С6 — КМ-6, выключатель SA1 — тумблер любого типа.

Таблица 1

| Обмотка | Количество витков | Марка провода | Диаметр провода, мы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w1 — 5 = w6-10 | 1540 | ПЭВ-2 | 0,14 |  |
| wll-12 = w13-14 | 410 | ПЭВ-2 | 0,25 |  |
| w19-20 | 95 | ПЭВ-2 | 0,35 |  |

ББК 32.884.19 В80

Составитель А. В. Дьяков

Рецензенты; кандидат технических наук С. А, Бирюков,

А. Д. Шуб

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 95/ В80 Сост. А. В. Дьяков. — М.: ДОСААФ, 1986. — 78 с, ил.

30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и ква« лифицированных радиолюбителей.

2402020000 — 070 								ББК 32.884.19

Б----------------22-86

072(02)-86 									6Ф2.9

(c) Издательство ДОСААФ СССР, 1986.

Научно-популярное издание

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 95

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией А. В. Куценко

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор Е. В. Дмитриева

Корректор Я. В. Елкина

ИБ N 1940

Сдано в набор 02.01-86. Подписано в печать 11.07.86. Г-93933. Формат 84Х108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 3,92. Тираж 1100000 экз, Заказ 6 — 270. Цена 30 к.

Изд. № 2/г — 368

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22. Головное предприятие республиканского производственного объедаве» вия «Полиграфкнига», 252057, Киев, ул, Довженко, 3.

OCR Pirat