Цифровая техника и автоматика в быту

С. Гудов

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ С КАЛЕНДАРЕМ И БУДИЛЬНИКОМ

Электронные часы предназначены для индикации текущего времени суток (минуты и часы), дней недели (понедельник — воскресенье), месяца и дня месяца, а также имеют будильник и схему установки требуемого времени суток и дня месяца. Часы реализованы на шести микросхемах серии К176.

Отличительной особенностью данного устройства является динамический режим работы светодиодных индикаторов, позволяющий выводить на одни и те же индикаторы информацию о текущем времени суток, с календаря и будильника.

Принципиальная схема часов представлена на рис. 1.

На микросхеме DD1 выполнены генератор импульсов, делитель частоты с коэффициентом деления 215 и счетчик 60 импульсов. На ней собран кварцевый генератор с резонатором ZQ1 и частотой генерации 215 = = 32 768 (Гц). С помощью подстроечного конденсатора С1 можно изменять частоту в пределах ±2 Гц от номинала. С выходов триггеров делителя 215 снимаются специальные служебные сигналы. С вывода 11 поступают импульсы с частотой следования 1024 Гц для синхронизации работы микросхем DD2, DD3 и DD4. С вывода 6 — сигналы с частотой следования 2 Гц, необходимые для установки требуемого времени суток и дня месяца. С выводов 1, 2, 3, 15 снимаются управляющие импульсы Т1 — Т4, сдвинутые относительно друг друга по фазе и осуществляющие динамический режим работы индикаторов HG1 — HG4. Секундные импульсы с вывода 4 поступают на вход С2 счетчика 60 импульсов, с выхода Q0 которого уже минутные импульсы подаются на микросхему DD2, включающую в себя счетчики минутных и часовых импульсов и схему будильника. На выходах А, В, С, D микросхемы DD2 поочередно и синхронно с сигналами Т1, Т2, ТЗ, Т4 в коде 1 — 2 — 4 — 8 появляется информация, соответствующая текущим часам и минутам суток. Дешифратор DD4 преобразует этот двоичный код в соответствующий семисегментный, который высвечивается на светодиодных индикаторах с общим анодом типа АЛС324Б.

Микросхема DD3 — календарь. Она состоит из следующих блоков: счетчика 40 импульсов для счета дней месяца, счетчика 12 импульсов для счета месяца, счетчика 7 импульсов для счета дней недели и блока управления. Общую синхронизацию работы часов осуществляет микросхема DD5.

Рис. 1. Принципиальная схема часов

На рис. 2 представлены временные диаграммы, поясняющие принцип работы часов. Импульсы с частотой 1024 Гц поступают на вход С2 микросхемы DD5.2 (вывод 11), с вывода 13 которой снимаются сигналы с частотой 512 Гц и подаются на формирователь синхронизирующих импульсов, собранный на микросхеме DD5.1. С вывода 1 синхроимпульсы длительностью примерно 20 мкс поступают на вход микросхемы DD4 и осуществляют запись информации со входов А, В, С, D на выходы a — g (выводы Р — 15DD4).

Момент формирования синхроимпульсов совпадает с появлением сигналов Т1 — Т4, следовательно, смена кода на выходе дешифратора DD4 синхронна с сигналами Т1 — Т4. Например, на выводах 3, 4, 5, 6 календаря DD3 установился двоичный код, соответствующий числу 15 июля (15.07). Во время действия сигнала Т1 устанавливается двоичный код 7 — 0111 и дешифратором DD4 преобразуется в соответствующий фрагмент семйсег-ментного кода. Одновременно сигналом Т1 открывается транзистор VT6, и начинает светиться индикатор HG4. При этом транзисторы VT3 — VT5 закрыты, а индикаторы HG1 — HG3 не светятся.

В следующем такте на выводах 3, 4, 5, 6 календаря DD3 появляется двоичный код 0 — 0000, микросхема DD1 формирует сигнал Т2, а при появлении синхроимпульса на выводе 1 микросхемы DD4 происходит запись информации на выходы а — g в семисегментном коде. Транзистор VT5 открывается сигналом Т2, и индикатор HG3 начинает светиться. Аналогичный процесс происходит для сигналов ТЗ и Т4. Сигналы Т1 — Т4 следуют с частотой 128 Гц, в результате человеческий глаз воспринимает всю индикацию в статическом режиме.

Входы S микросхем DD2 и DD3 управляют выходами А, В, С, D. При логической 1 на входе 5 состояние А, В, С, D определяется информацией с внутренних счетчиков микросхем, а при логическом 0 выходы А, В, С, D блокируются с образованием неопределенного состояния (высокий импеданс). Секундные импульсы с микросхемы DD1 выводятся для мигания на запятую индикатора HG2. На выходе К микросхемы DD2 формируются суточные импульсы. Високосный год календарь DD3 не фиксирует, т. е. число 29.02 отсутствует. Неиспользованные выходы Al, Bl, C1 (на схеме не показаны) никуда не подключаются, но могут быть использованы для индикации дней недели с внутреннего счетчика 7 импульсов в коде 1 — 2 — 4. Однако, при наличии на входе V2 календаря DD3 сигнала ТЗ с микросхемы DD1 через выходы А, В, С, D микросхемы DD3 выводится информация и со счетчика 7 импульсов.

С выхода Q2 (вывод 4) микросхемы DD2 осуществляется синхронизация работы внутренних генераторов микросхем DD1 и DD3 по установочным входам R1 (вывод 5 микросхемы DD1) и R (вывод 12 микросхемы DD3) и производится сброс триггеров микросхем DD4 и DD5 по входам К и R2. При лодаче +9 В на вход М микросхемы DD4 на выходах а — g появляются инверсные сигналы.

Будильник реализован на микросхемах DD2 и DD6. Когда текущее время совпадает с установленным на будильнике, то на выходе HS (вывод 7) микросхемы DD2 в течение минуты появляются импульсы, разрешающие сигналам частотой 1024 Гц, модулированной частотой 2 Гц, проходить через логическую ячейку DD6.3 на динамическую головку BAL

Управление часами осуществляется кнопками SB1, SB2, SB3 и переключателями SA1, SA2, SA3. В верхнем положении переключателя SA1 на индикаторы выводится информация о текущем времени суток, в нижнем — с календаря. Допустим, SA1 находится в верхнем положении, тогда замыканием кнопки SB1 можно установить требуемую минуту, а кнопкой SB2 — час суток.

При включении тумблера SA3 будет высвечиваться информация с будильника. Замыканием кнопок SB1 и SB2 при включенном переключателе SA3 можно установить желаемое время срабатывания будильника. В нижнем положении переключателя SA1 с помощью кнопок SB1 и SB2 устанавливается соответственно число месяца и месяц. При замыкании тумблера SA3 на индикаторы выводится информация о дне недели (1 — 7). С помощью кнопки SB1 при включенном тумблере SA3 можно устанавливать требуемый день недели.

Рис. 2. Временные диаграммы

Для установки точного времени применяется кнопка SB3, которая сбрасывает в нуль только минуты. Если на индикаторах высвечивается 40 мин текущего часа и более, то сбрасываются в нуль минуты и к числу часов прибавляется единица. Если в данный момент — менее 40 минут на табло, то час не прибавляется. С шестым сигналом точного времени кнопка SB3 кратковременно нажимается, и часы считаются установленными. Тумблер SA2 отключает будильник, если в нем нет необходимости.

Часы питаются от стандартного источника питания с параметрическим стабилизатором на +9 В. Особенностью данной схемы часов является сохранение их работоспособности при долговременном (до 7 дней) отключении сетевого питания, так как при этом микросхемы запитываются от батареи GB1 «Крона». Светодиодные индикаторы в это время не светятся, а потребляемый микросхемами ток невелик. При включении сетевого питания диод VD10 закрывается и не дает разряжаться батарее GB1.

Питание на индикаторы берется непосредственно с выхода моста VD9. Для предотвращения возможного тиристорного эффекта в КМОП серии К176 в цепи питания микросхем DD1 — DD6 поставлены конденсаторы С10 — С15.

Конструкция и детали. Чертежи печатных плат часов и индикаторов представлены на рис. 3 и 5, размещение деталей часов — на рис. 4.

Рис. 3. Печатная плата:

a — вид со стороны деталей; б — противоположная сторона

Рис. 4. Размещение деталей часов на плате рис. 3

Платы изготовлены из двустороннего фольгированно-го стеклотекстолита. Соединение платы часов с платой индикаторов производится гибкими проводами. К кнопкам SB1, SB2 и тумблерам SA1, SA3 провода должны иметь, по возможности, минимальную длину. Блок питания можно выполнить в отдельном корпусе, причем транзистор VT7 нужно установить на небольшой радиатор или металлическию пластину.

В часах применены резисторы КИМ (R1) и МЛТ (остальные), а также конденсаторы К52-1Б (С7 — С9), КМ-5 (С2, С4, С5, С6), КМ-6 (СЗ, С10 — С15), КТ4-25Б (С1).

Кварцевый резонатор [Кварцевый резонатор на частоту 32 768 Гц можно приобрести в составе набора «Кварц-19». Наборы реализует наложенным платежом по письмам-заказам магазин «Электроника». Его адрес: 196211, г. Ленинград, пр. Ю. Гагарина, 12. — Прим. составителя.] ZQ1 на частоту 32 768 Гц использован от электронных часов. Он закрепляется на плате скобами из медной проволоки диаметром 0,5 мм, для чего предусмотрены контактные площадки. Звуко-излучатель ВА1 — малогабаритный телефон ТМ-2, но можно применять и другую динамическую головку. Трансформатор Т1 должен иметь на вторичной обмотке переменное напряжение примерно 11... 12 В. Взамен батареи GB1 «Крона» можно использовать аккумулятор с напряжением около +9 В (например, типа 7Д-0,1). Конструкцию корпуса часов можно выбрать по своему усмотрению.

Рис. 5. Печатная плата индикаторов:

а — противоположная сторона; 6 — со стороны деталей

Налаживание часов начинается с проверки работы генератора импульсов, для чего надо подключить вход частотомера к выводу 13 микросхемы DD1 и вращением ротора конденсатора С1 установить частоту генерации, равную 32 768 Гц. Часы можно наладить и без частотомера по величине ухода от точного времени, но это займет значительно больше времени. Затем подключить вход синхронизации осциллографа к выходу Т1 микросхемы DDL Осциллографом проверить наличие импульсов Т1 — Т4, которые должны быть смещены по фазе относительно друг друга так, как показано на рис. 2. Затем установить все переключатели в исходное состояние согласно схеме на рис. 1. На выводе 11 микросхемы DD1 должны быть прямоугольные импульсы с частотой следования 1024 Гц, на выводе 6 — 2 Гц, на выводе 10 — 1/60 Гц, на выводе 4 — 1 Гц.

На выходах А, В, С, D микросхемы DD2 синхронно с сигналами Т1 — Т4 должен идти определенный двоичный код. Переключить SA1 в нижнее положение и проверить наличие соответствующего кода на выходах А, В, С, D микросхемы DD3 и на выходах а — g дешифратора DD4, причем смена кода должна происходить синхронно с импульсами на выводе 1 триггера DD5.1. На базе транзистора VT2 должны быть импульсы с частотой следования 1024 Гц, модулированной частотой следования 2 Гц, когда текущее время совпадает со временем, установленным на будильнике.

О возможных заменах и модернизации схемы часов. Возможен вариант изготовления часов по данной схеме в миниатюрном карманном виде. Для этого необходимо использовать малогабаритные индикаторы АЛС304Г и запитать часы от аккумуляторов на +9 В либо от батареи «Крона». Индикацию включать кратковременным нажатием кнопки, поставленной в цепи питания индикаторов HG1 — HG4 (точка Л). В общем случае можно использовать любые семисег-ментные индикаторы с общим анодом (КЛЦ202А, АЛШЕидр.).

Если календарь в часах не нужен, то микросхемы DD3 и DD5 и все связи с ними исключаются, переключатель SA1 убирается, а на вход S микросхемы DD2 подается напряжение +9 В. Вход К дешифратора DD4 подсоединяется к +9 В, а на вход S микросхемы DD4 посылаются синхроимпульсы с выхода Q2 микросхемы DD2.

Если будильник также не нужен, то микросхема DD6 исключается, и часы реализуются всего на трех микросхемах серии К176.

В качестве дешифратора DD4 можно использовать микросхему К176ИДЗ, имеющую более мощные выходные шины.

ББК 32.884.19 В80

Составитель А. В. Дьяков

Рецензенты; кандидат технических наук С. А, Бирюков,

А. Д. Шуб

В помощь радиолюбителю: Сборник. Вып. 95/ В80 Сост. А. В. Дьяков. — М.: ДОСААФ, 1986. — 78 с, ил.

30 к.

Приведены описания конструкций, принципиальные схемы и методика расчета их некоторых узлов. Учтены интересы начинающих и ква« лифицированных радиолюбителей.

2402020000 — 070 								ББК 32.884.19

Б----------------22-86

072(02)-86 									6Ф2.9

(c) Издательство ДОСААФ СССР, 1986.

Научно-популярное издание

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Выпуск 95

Составитель Андрей Васильевич Дьяков

Заведующий редакцией А. В. Куценко

Редактор М. Е. Орехова

Художник В. А. Клочков

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор Е. В. Дмитриева

Корректор Я. В. Елкина

ИБ N 1940

Сдано в набор 02.01-86. Подписано в печать 11.07.86. Г-93933. Формат 84Х108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 4,2. Усл. кр.-отт. 4,52. Уч.-изд. л. 3,92. Тираж 1100000 экз, Заказ 6 — 270. Цена 30 к.

Изд. № 2/г — 368

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22. Головное предприятие республиканского производственного объедаве» вия «Полиграфкнига», 252057, Киев, ул, Довженко, 3.

OCR Pirat